ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара/

комплектность
	Требования к качеству/техническим характеристикам/характеристикам безопасности/упаковке/иные показатели
	Количество
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	доска 2 сорт хв.V=40х6000 мм
	Номинальные размеры пиломатериала, непараллельность пластей и кромок,  предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ  25454-80.

Пиломатериалы  должны соответствовать требованиям ГОСТ  8486-86:

 - Быть сухими (с влажностью не более 22%).

 - Параметр шероховатости поверхности  пиломатериала Rmmax не должен   превышать 1250 мкм.

 Количество сучков, трещин, пороков строения древесины  и  покоробленности должно соответствовать требованиям, предъявляемым к обрезному пиломатериалу 2-го сорта хвойных пород.

Пакетирование и маркировка  пиломатериала должно производиться по ГОСТ 6564-84. 

	80
	м3

	2. 
	доска 2 сорт хв. V=25х180х6000 мм
	
	38,3
	м3

	3. 
	доска 2 сухая сосна V=50х150х6000 мм     
	
	113
	м3

	4. 
	доска 2 сорт хв. V=35х100х6000 мм
	
	5
	м3

	5. 
	доска 2 сорт хв. V=50х180 х6000мм
	
	18
	м3

	6. 
	брус 2 сосна V=200х200 х6000мм
	
	1
	м3

	7. 
	брус 2 сосна V=100х100х60000мм
	
	2
	м3


