| ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК» Энергоцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ |  | ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На № |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [ |  |  | Ведомость объемов работ ХПВ 250мм |  |  |  |  |  | ] |  |  |  |  |

Объект: Капитальный ремонт водопровода ХПВ Ду 250 мм

от колодца  V  К-100  до колодца  IV  К-137

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подготовительные работы: |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 24 см | шт | 180 |  |
| 2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов до 24 см | шт | 180 |  |
| 3 | Разделка древесины, диаметр стволов до 24 см | шт | 180 |  |
| 4 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 24 см | шт | 180 |  |
| 5 | Валка деревьев с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 32 см | шт | 125 |  |
| 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов до 32 см | шт | 125 |  |
| 7 | Разделка древесины, диаметр стволов до 32 см | шт | 125 |  |
| 8 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 32 см | шт | 125 |  |
| 9 | Засыпка подкоренных ям | шт | 355 |  |
| 10 | Погрузка пней, корней экскаватором на а/самосвалы, перевозка до 5 км | м³ тн | 121,5 152 |  |
| 11 | Погрузка и разгрузка стволов деревьев, сучьев и ветвей, перевозка до 5 км | м³ тн | 241 211,5 |  |
| 12 | Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью 108 л.с. | м2 | 14000 |  |
| 13 | Сгребание срезанного кустарника и мелколесья (бульдозер 108 л.с.) перемещение до 20 м | м2 | 14000 |  |
| 14 | Погрузка кустарника и мелколесья экскаватором емк. ковша 0,65 м³ в автосамосвалы и отвозка до 5 км | м³ т | 64,5 59 |  |
| 15 | Разработка грунта 3 группы с перемещением до 20 м бульдозером мощностью 108 л.с. | м3 | 211 |  |
| 16 | Планировка площадей бульдозером 108 л.с. | м2 | 14000 |  |
| 17 | Разработка скального грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³ с погрузкой в автосамосвалы (для отсыпки объездной а/дороги), грунт 5 группы | м³ | 240 |  |
| 18 | Перевозка скального грунта на расстояние до 17 км | т | 528 |  |
| 19 | Устройство дорожных насыпей объездных а/дорог бульдозером 108 л.с. с перемещением скального грунта 5 гр. до 20 м | м³ | 480 |  |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм объездных а/дорог h=200 мм | м³ | 96 |  |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы (в связи с загрязненностью территории). |  |  |  |
| 21 | Разработка «чистого» грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³ с погрузкой в автосамосвалы для обратной отсыпки монтажной полосы, площадок для разворота, площадок для складирования, грунт 4 группы | м³ | 7472 |  |
| 22 | Перевозка «чистого» грунта на расстояние до 17 км | т | 14944 |  |
| 23 | Устройство дорожных насыпей бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта 4 гр. до 20 м | м³ | 5930 |  |
| 24 | Планировка монтажной полосы, площадок для разворота, площадок для складирования бульдозером, грунт 4 гр. | м2 | 11860 |  |
| 25 | Разработка «чистого» скального грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³ с погрузкой в автосамосвалы для отсыпки площадок под мойку, грунт 5 группы | м³ | 270 |  |
| 26 | Перевозка «чистого» скального грунта на расстояние до 17 км | т | 594 |  |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из скального грунта 5 группы площадок под мойку h = 300 мм | м³ | 270 |  |
| 28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм площадок под мойку, h=200 мм | м³ | 180 |  |
| 29 | Обратная засыпка вручную щебнем фракции 40-70 мм котлованов для сброса стоков от временной мойки | м³ | 5,0 |  |
| 30 | Устройство площадки для мойки техники и автотранспорта из плит ПНД (2х6) | шт м3 | 40 67,2 |  |
| 31 | Монтаж блоков ФБС 24.3.6т (грязеотбойное ограждение) | шт | 10 |  |
| 32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм площадки складирования h=200 мм | м³ | 432 |  |
| 33 | Демонтаж плит ПНД (2х6), с погрузкой на а/машины, отвозка на свалку до 17 км, разгрузка | шт м3 т | 40 67,2 168 |  |
| 34 | Демонтаж блоков ФБС 24.3.6т, погрузка на а/самосвалы, отвозка на свалку до 17 км | шт м3 т | 10 4,063 9,7 |  |
|  | Раздел 3. Земляные работы: |  |  |  |
| 35 | Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³ в отвал, грунт 3 группы | м³ | 11663 |  |
| 36 | Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³ в отвал, грунт 4 группы | м³ | 6681 |  |
| 37 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2х м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал | м³ | 123 | В местах пересечек с сущ. сетями и врезок |
| 38 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал | м³ | 88 | В местах пересечек с сущ. сетями |
| 39 | Работа бульдозера на отвале | м3 | 18555 |  |
| 40 | Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал | м³ | 130 |  |
| 41 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал (под приямки) | м³ | 115 |  |
| 42 | Засыпка приямков песком | м3 | 115 |  |
| 43 | Устройство песчаного основания | м³ | 130 |  |
| 44 | Устройство подбивки и присыпки труб песком | м³ | 635 |  |
| 45 | Обратная засыпка вручную щебнем под пересечками с послойным уплотнением пневмотрамбовками | м³ | 725 |  |
| 46 | Обратная засыпка щебнем под проездами с послойным уплотнением пневмотрамбовками (бульдозер 108 л.с.) | м³ | 115 |  |
| 47 | Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 3гр до 20 м. | м³ | 10389 |  |
| 48 | Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 4гр до 20 м. | м³ | 6922 |  |
| 49 | Засыпка вручную пазух траншей, грунт 3 группы. | м³ | 37 |  |
| 50 | Планировка трассы бульдозером | м2 | 36000 |  |
|  | Раздел 4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. |  |  |  |
| 51 | Разборка покрытий оснований асфальтобетонных автодорог вручную при помощи отбойных молотков | м3 | 3,9 |  |
| 52 | Разборка покрытий оснований бетонных автодорог вручную при помощи отбойных молотков | м3 | 9,4 |  |
| 53 | Погрузка строительного мусора экскаватором в а/самосвалы отвозка на расстояние до 5 км | м3 т | 13,3 33,2 |  |
| 54 | Устройство щебёночного основания δ=15см | м2 | 50 |  |
| 55 | Восстановление дорожного покрытия h=200 мм из бетона М 400, армирование АΙΙΙ Ø 18 | м2 м3 т | 50 11 1,13 |  |
| 56 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов: -асфальтобетон среднезернистый марки ΙΙ тип Б по ГОСТ 9128-97 δ= 4 см (нижний слой) | м2 | 50 |  |
| 57 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов: - асфальтобетон мелкозернистый марка ΙΙ тип Б по ГОСТ 9128-97 δ= 3 см (верхний слой) | м2 | 50 |  |
|  | Раздел 5. Пересечки. |  |  |  |
| 58 | Типовая пересечка , тип 6 (кол-во пересечек – 18) - Балка-подвес № 16 - уголок 75х8 - блоки бетон. ФБС9.3.6т - проволока Ø 6 | т т шт кг | 5,76 2,34 36 324 |  |
| 59 | Типовая пересечка , тип 2 (кол-во пересечек –31) - Монтаж швеллеров № 16 - Монтаж полосовой стали – 40х4 - Укладка труб-в из ст.труб Ø 108х4 | т т м | 5,37 0,12 186 |  |
| 60 | Типовая пересечка , тип 8 (кол-во пересечек – 5) - Балка-подвес № 18 - уголок 75х8 - ст.трубы Ø 108х4 - блоки бетон. ФБС9.3.6т - проволока Ø 6 | м/т м/т м шт кг | 90/1,68 127,5/1,28 30 10 120 |  |
|  | Раздел 6. Демонтажные работы. |  |  |  |
| 61 | Демонтаж стальных труб Ду 250 погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 5 км | м т | 20 1,046 |  |
| 62 | Демонтаж задвижек: Ду 250 - 5шт, Ду 150- 2шт, Ду 50- 7шт погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 5 км | т | 1,269 |  |
| 63 | Демонтаж чугунных люков, погрузка и разгрузка, перевозка до 5 км | шт т | 17 1,7 |  |
| 64 | Демонтаж ж/бетонных колодцев при помощи отбойных молотков, погрузка на а/самосвалы, отвозка до5 км | м3 т | 42,8 107 |  |
| 65 | Демонтаж фасонных частей в сущ. колодцах | т | 0,384 |  |
|  | Раздел 7. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |
| 66 | Бестраншейная прокладка трубопроводов, в грунтах 4 гр. методом горизонтального направленного бурения, Ø 530х9 ГОСТ 10704-91 (Футляр под а/дорогами и ж/дорогой) установкой горизонтального бурения, изоляция трубы окрасочная битумом за 2 раза.. | м м2 | 76 |  |
| 67 | Монтаж футляров из ст. труб Ø 530х9 ГОСТ 10714-91 с гидравлическим испытанием, изоляция «усиленная» пленкой ПВХ | м | 28 |  |
| 68 | Протаскивание в футляр рабочих труб Ø 273х8 ГОСТ 8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ | м | 110 |  |
| 69 | Заделка концов футляров | шт | 6 |  |
| 70 | Монтаж труб Ø 273х8 ГОСТ 8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ | м | 1898 |  |
| 71 | Гаммаграфический контроль сварных стыков Ø 273х8 | стык снимок | 10 40 |  |
| 72 | Монтаж труб Ø 159х5 ГОСТ 8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ | м | 3,4 |  |
| 73 | Монтаж труб Ø 57х5 ГОСТ 8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ | м | 19 |  |
| 74 | Установка фасонных частей: отводов 90º Ø 273х9 – 14 шт= 490 кг отводов 90º Ø 159х6 – 4 шт= 32,4 кг отводов 90º Ø 57х6 – 8 шт= 8,0 кг переход 250 х 150 - 2 шт= 17,8 кг заглушки Ду 250 - 5 шт= 49,65 кг Тройник Ду 250 – 3 шт =93,6 кг | т | 0,692 |  |
| 75 | Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 250мм | шт | 10 |  |
| 76 | Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 150мм | шт | 4 |  |
| 77 | Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 50мм | шт | 14 |  |
| 78 | Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж Ру 1,6МПа Ø 250 | шт | 5 |  |
| 79 | Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж Ру 1,6МПа Ø 150 | шт | 2 |  |
| 80 | Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж Ру 1,6МПа Ø 50 | шт | 7 |  |
| 81 | Установка вантузов двойных Ру 1МПа Ø 50мм | шт | 3 |  |
| 82 | Промывка с дезинфекции трубопроводов Ø 273х8 | м | 2008 |  |
| 83 | Врезка в сущ. сеть Ду 250 | 1 вр. | 2 |  |
| 84 | Врезка в сущ. сеть Ду 150 | 1 вр. | 2 |  |
| 85 | Установка набивных сальников в колодцах : - для Ду 250 мм -14 шт х24,1 кг + 8штх40,2кг - для Ду 150 мм - 2 шт х 38,8 кг - для Ду 50 мм -8 шт х 7,0 кг | т | 0,793 |  |
| 86 | Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих грунтах Ø 1500 мм -7 шт | м3 | 14,6 |  |
| 87 | Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих грунтах Ø 1000 мм -4 шт | м3 | 5,6 |  |
| 88 | Устройство щебёночного основания под водопроводные камеры, щебень фр.20-40 | м³ | 14,8 | 3шт |
| 89 | Устройство ж/бетонного основания: бетон Кл. В15; Сетка АI Ø 10, ячейки 200 х 200 мм | м³ тн | 11,1 0,358 |  |
| 90 | Монтаж стен камеры из сб. ж/б блоков : ФБС 24.3.6т ФБС 12.3.6т ФБС 9.3.6т | шт шт шт | 58 38 42 |  |
| 91 | Монолитные участки стен из бетона Кл.В15 | м³ | 2,68 |  |
| 92 | Монтаж балки Б8, V= 4,6 м³, сталь-624 кг | шт | 4 |  |
| 93 | Монтаж плит ПО 4, V= 3,66 м³, сталь-360,6 кг | шт | 6 |  |
| 94 | Монтаж плит П 19д-15, V=2,8 м³, сталь-141,2кг | шт | 7 |  |
| 95 | Монтаж плит П19-15, V=8,05 м³, сталь-387 кг | шт | 5 |  |
| 96 | Монтаж горловин камер: КЦ7-9 – 6шт х 0,1м3 КЦ7-6 – 6шт х 0,05м3 КЦО-1 – 12шт х 0,02м3 | шт м м3 | 6 9,6 1,14 |  |
| 97 | Установка стремянок, окраска грунтом ГФ-021 за 2 раза | т м2 | 0,684 35,6 |  |
| 98 | Установка люков чугунных тип «Л» | шт | 17 |  |
| 99 | Устройство щебёночного основания отмостки колодцев | м3 | 9,01 |  |
| 100 | Устройство бетонной отмостки колодцев | м3 | 9,01 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №  030/13

от 18.01.13г.

Объект: Капитальный ремонт водопровода ХПВ Ду 250 мм

от колодца  V  К-100  до колодца  IV  К-137

Работы производятся  вблизи   действующих  инженерных коммуникаций, ЛЭП 110кв., ЛЭП 6кв.,  а/дорог, ж/длрог  и на территории промышленного предприятия.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подготовительные работы: |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 24 см | шт | 520 |  |
| 2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов до 24 см | шт | 520 |  |
| 3 | Разделка древесины, диаметр стволов до 24 см | шт | 520 |  |
| 4 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 24 см | шт | 520 |  |
| 5 | Валка деревьев с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 32 см | шт | 290 |  |
| 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов до 32 см | шт | 290 |  |
| 7 | Разделка древесины, диаметр стволов до 32 см | шт | 290 |  |
| 8 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 32 см | шт | 290 |  |
| 9 | Засыпка подкоренных ям | шт | 810 |  |
| 10 | Погрузка пней, корней экскаватором на а/самосвалы, перевозка до 5 км | м³ тн | 243 304 |  |
| 11 | Погрузка и разгрузка стволов деревьев, сучьев и ветвей, перевозка до 5 км | м³ тн | 482 423 |  |
| 12 | Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью 108 л.с. | м2 | 32000 |  |
| 13 | Сгребание срезанного кустарника и мелколесья (бульдозер 108 л.с.) перемещение до 20 м | м2 | 32000 |  |
| 14 | Погрузка кустарника и мелколесья экскаватором емк. ковша 0,65 м³ в автосамосвалы и отвозка до 5 км | м³ т | 129 118 |  |
| 15 | Разработка грунта 3 группы с перемещением до 20 м бульдозером мощностью 108 л.с. | м3 | 422 |  |
| 16 | Планировка площадей бульдозером 108 л.с. | м2 | 32000 |  |
| 17 | Разработка скального грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³ с погрузкой в автосамосвалы (для отсыпки объездной а/дороги), грунт 5 группы | м³ | 240 |  |
| 18 | Перевозка скального грунта на расстояние до 17 км | т | 528 |  |
| 19 | Устройство дорожных насыпей объездных а/дорог бульдозером 108 л.с. с перемещением скального грунта 5 гр. до 20 м | м³ | 480 |  |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм объездных а/дорог h=200 мм | м³ | 96 |  |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы (в связи с загрязненностью территории). |  |  |  |
| 21 | Разработка «чистого» грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³ с погрузкой в автосамосвалы для обратной отсыпки монтажной полосы, площадок для разворота, площадок для складирования, грунт 4 группы | м³ | 8890 |  |
| 22 | Перевозка «чистого» грунта на расстояние до 17 км | т | 17780 |  |
| 23 | Устройство дорожных насыпей бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта 4 гр. до 20 м | м³ | 8890 |  |
| 24 | Планировка монтажной полосы, площадок для разворота, площадок для складирования бульдозером, грунт 4 гр. | м2 | 17780 |  |
| 25 | Разработка «чистого» скального грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³ с погрузкой в автосамосвалы для отсыпки площадок под мойку, грунт 5 группы | м³ | 270 |  |
| 26 | Перевозка «чистого» скального грунта на расстояние до 17 км | т | 594 |  |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из скального грунта 5 группы площадок под мойку h = 300 мм | м³ | 270 |  |
| 28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм площадок под мойку, h=200 мм | м³ | 180 |  |
| 29 | Обратная засыпка вручную щебнем фракции 40-70 мм котлованов для сброса стоков от временной мойки | м³ | 5,0 |  |
| 30 | Устройство площадки для мойки техники и автотранспорта из плит ПНД (2х6) | шт м3 | 40 67,2 |  |
| 31 | Монтаж блоков ФБС 24.3.6т (грязеотбойное ограждение) | шт | 10 |  |
| 32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм площадки складирования h=200 мм | м³ | 432 |  |
| 33 | Демонтаж плит ПНД (2х6), с погрузкой на а/машины, отвозка на свалку до 17 км, разгрузка | шт м3 т | 40 67,2 168 |  |
| 34 | Демонтаж блоков ФБС 24.3.6т, погрузка на а/самосвалы, отвозка на свалку до 17 км | шт м3 т | 10 4,063 9,7 |  |
|  | Раздел 3. Земляные работы: |  |  |  |
| 35 | Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³ в отвал, грунт 3 группы | м³ | 12117 |  |
| 36 | Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³ в отвал, грунт 4 группы | м³ | 7592 |  |
| 37 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2х м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал | м³ | 143 | В местах пересечек с сущ. сетями и врезок |
| 38 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал | м³ | 98 | В местах пересечек с сущ. сетями |
| 39 | Работа бульдозера на отвале | м3 | 19950 |  |
| 40 | Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал | м³ | 140 |  |
| 41 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал (под приямки) | м³ | 127 |  |
| 42 | Засыпка приямков песком | м3 | 127 |  |
| 43 | Устройство песчаного основания | м³ | 140 |  |
| 44 | Устройство подбивки и присыпки труб песком | м³ | 722 |  |
| 45 | Обратная засыпка вручную щебнем под пересечками с послойным уплотнением пневмотрамбовками | м³ | 825 |  |
| 46 | Обратная засыпка щебнем под проездами с послойным уплотнением пневмотрамбовками (бульдозер 108 л.с.) | м³ | 130 |  |
| 47 | Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 3гр до 20 м. | м³ | 12223 |  |
| 48 | Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 4гр до 20 м. | м³ | 7957 |  |
| 49 | Засыпка вручную пазух траншей, грунт 3 группы. | м³ | 37 |  |
| 50 | Планировка трассы бульдозером | м2 | 40000 |  |
|  | Раздел 4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия. |  |  |  |
| 51 | Разборка покрытий оснований асфальтобетонных автодорог вручную при помощи отбойных молотков | м3 | 3,9 |  |
| 52 | Разборка покрытий оснований бетонных автодорог вручную при помощи отбойных молотков | м3 | 9,4 |  |
| 53 | Погрузка строительного мусора экскаватором в а/самосвалы отвозка на расстояние до 5 км | м3 т | 13,3 33,2 |  |
| 54 | Устройство щебёночного основания δ=15см | м2 | 50 |  |
| 55 | Восстановление дорожного покрытия h=200 мм из бетона М 400, армирование АΙΙΙ Ø 18 | м2 м3 т | 50 11 1,13 |  |
| 56 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов: -асфальтобетон среднезернистый марки ΙΙ тип Б по ГОСТ 9128-97 δ= 4 см (нижний слой) | м2 | 50 |  |
| 57 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов: - асфальтобетон мелкозернистый марка ΙΙ тип Б по ГОСТ 9128-97 δ= 3 см (верхний слой) | м2 | 50 |  |
|  | Раздел 5. Пересечки. |  |  |  |
| 58 | Типовая пересечка , тип 6 (кол-во пересечек – 18) - Балка-подвес № 16 - уголок 75х8 - блоки бетон. ФБС9.3.6т - проволока Ø 6 | т т шт кг | 5,76 2,34 36 324 |  |
| 59 | Типовая пересечка , тип 2 (кол-во пересечек –31) - Монтаж швеллеров № 16 - Монтаж полосовой стали – 40х4 - Укладка труб-в из ст.труб Ø 108х4 | т т м | 5,37 0,12 186 |  |
| 60 | Типовая пересечка , тип 8 (кол-во пересечек – 5) - Балка-подвес № 18 - уголок 75х8 - ст.трубы Ø 108х4 - блоки бетон. ФБС9.3.6т - проволока Ø 6 | м/т м/т м шт кг | 90/1,68 127,5/1,28 30 10 120 |  |
|  | Раздел 6. Демонтажные работы. |  |  |  |
| 61 | Демонтаж стальных труб Ду 250 погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 5 км | м т | 20 1,046 |  |
| 62 | Демонтаж задвижек: Ду 250 - 5шт, Ду 150- 2шт, Ду 50- 7шт погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 5 км | т | 1,269 |  |
| 63 | Демонтаж чугунных люков, погрузка и разгрузка, перевозка до 5 км | шт т | 17 1,7 |  |
| 64 | Демонтаж ж/бетонных колодцев при помощи отбойных молотков, погрузка на а/самосвалы, отвозка до5 км | м3 т | 42,8 107 |  |
| 65 | Демонтаж фасонных частей в сущ. колодцах | т | 0,384 |  |
|  | Раздел 7. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |
| 66 | Бестраншейная прокладка трубопроводов, в грунтах 4 гр. методом горизонтального направленного бурения, Ø 530х9 ГОСТ 10704-91 (Футляр под а/дорогами и ж/дорогой) установкой горизонтального бурения, изоляция трубы окрасочная битумом за 2 раза.. | м м2 | 76 |  |
| 67 | Монтаж футляров из ст. труб Ø 530х9 ГОСТ 10714-91 с гидравлическим испытанием, изоляция «усиленная» пленкой ПВХ | м | 28 |  |
| 68 | Протаскивание в футляр рабочих труб Ø 273х8 ГОСТ 8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ | м | 110 |  |
| 69 | Заделка концов футляров | шт | 6 |  |
| 70 | Монтаж труб Ø 273х8 ГОСТ 8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ | м | 1898 |  |
| 71 | Гаммаграфический контроль сварных стыков Ø 273х8 | стык снимок | 10 40 |  |
| 72 | Монтаж труб Ø 159х5 ГОСТ 8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ | м | 3,4 |  |
| 73 | Монтаж труб Ø 57х5 ГОСТ 8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ | м | 19 |  |
| 74 | Установка фасонных частей: отводов 90º Ø 273х9 – 14 шт= 490 кг отводов 90º Ø 159х6 – 4 шт= 32,4 кг отводов 90º Ø 57х6 – 8 шт= 8,0 кг переход 250 х 150 - 2 шт= 17,8 кг заглушки Ду 250 - 5 шт= 49,65 кг Тройник Ду 250 – 3 шт =93,6 кг | т | 0,692 |  |
| 75 | Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 250мм | шт | 10 |  |
| 76 | Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 150мм | шт | 4 |  |
| 77 | Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 50мм | шт | 14 |  |
| 78 | Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж Ру 1,6МПа Ø 250 | шт | 5 |  |
| 79 | Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж Ру 1,6МПа Ø 150 | шт | 2 |  |
| 80 | Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж Ру 1,6МПа Ø 50 | шт | 7 |  |
| 81 | Установка вантузов двойных Ру 1МПа Ø 50мм | шт | 3 |  |
| 82 | Промывка с дезинфекции трубопроводов Ø 273х8 | м | 2008 |  |
| 83 | Врезка в сущ. сеть Ду 250 | 1 вр. | 2 |  |
| 84 | Врезка в сущ. сеть Ду 150 | 1 вр. | 2 |  |
| 85 | Установка набивных сальников в колодцах : - для Ду 250 мм -14 шт х24,1 кг + 8штх40,2кг - для Ду 150 мм - 2 шт х 38,8 кг - для Ду 50 мм -8 шт х 7,0 кг | т | 0,793 |  |
| 86 | Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих грунтах Ø 1500 мм -7 шт | м3 | 14,6 |  |
| 87 | Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих грунтах Ø 1000 мм -4 шт | м3 | 5,6 |  |
| 88 | Устройство щебёночного основания под водопроводные камеры, щебень фр.20-40 | м³ | 14,8 | 3шт |
| 89 | Устройство ж/бетонного основания: бетон Кл. В15; Сетка АI Ø 10, ячейки 200 х 200 мм | м³ тн | 11,1 0,358 |  |
| 90 | Монтаж стен камеры из сб. ж/б блоков : ФБС 24.3.6т ФБС 12.3.6т ФБС 9.3.6т | шт шт шт | 58 38 42 |  |
| 91 | Монолитные участки стен из бетона Кл.В15 | м³ | 2,68 |  |
| 92 | Монтаж балки Б8, V= 4,6 м³, сталь-624 кг | шт | 4 |  |
| 93 | Монтаж плит ПО 4, V= 3,66 м³, сталь-360,6 кг | шт | 6 |  |
| 94 | Монтаж плит П 19д-15, V=2,8 м³, сталь-141,2кг | шт | 7 |  |
| 95 | Монтаж плит П19-15, V=8,05 м³, сталь-387 кг | шт | 5 |  |
| 96 | Монтаж горловин камер: КЦ7-9 – 6шт х 0,1м3 КЦ7-6 – 6шт х 0,05м3 КЦО-1 – 12шт х 0,02м3 | шт м м3 | 6 9,6 1,14 |  |
| 97 | Установка стремянок, окраска грунтом ГФ-021 за 2 раза | т м2 | 0,684 35,6 |  |
| 98 | Установка люков чугунных тип «Л» | шт | 17 |  |
| 99 | Устройство щебёночного основания отмостки колодцев | м3 | 9,01 |  |
| 100 | Устройство бетонной отмостки колодцев | м3 | 9,01 |  |