Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Подраздел 4.7. Требования к маркировке

Подраздел 4.8. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Средство обнаружения Типа РЛД РЕДУТ/1-300И-С или эквивалент - 2шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Периметровое двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения (далее СО) предназначено для обнаружения нарушителей, пересекающего зону обнаружения в любых положениях ("в рост", "согнувшись", "на получетвереньках", "ползком", "перекатом").

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СО должно сохранять работоспособность при воздействии естественной комбинации следующих внешних помеховых факторов: – диапазон рабочих температур от минус 50 до 65 °С; – относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С; – скорость ветра до 15 м/с с порывами до 30 м/c; – интенсивность дождя до 40 мм/час (со временем нарастания не менее 5 мин); – конденсированные осадки в виде инея, росы; – солнечное излучение при плотности потока, не более: 1) интегральной –1120 Вт/м2; 2) ультрафиолетового излучения – 68 Вт/м2.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

В состав СО должны входить: - Передатчик (ПРД) – 1 шт.; - Приемник (ПРМ) – 1 шт.; - Коробка распределительная – 2 шт.; - Комплект монтажных частей – 1 компл. Габариты ПРД (ПРМ) – не более 330х205,5х98,5 мм. Масса ПРД (ПРМ) – не более 3,5 кг. Габаритные размеры транспортной тары – не более 584х366х366 мм. Масса изделия в упаковке - не более 55 кг.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

1. Изделие представляет собой двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения и предназначено для создания рубежей охраны периметров объектов на равнинной и слабопересеченной местности. Областью применения изделия являются комплексы технических средств физической защиты (охраны) объектов различного назначения. По электромагнитной совместимости изделие должно соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-2000 к индустриальным радиопомехам групп ЭИ1, ЭК1 для технических средств, предназначенных для применения в промышленных зонах. Изделие может применяться на объектах использования атомной энергии. Изделие относится к элементам нормальной эксплуатации, не участвующим в технологических процессах работы ядерных установок и не влияющим на ядерную и радиационную безопасность, и должно соответствовать: – классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) при категории качества К4 по НП-026-04 ("Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" ОПБ-88/97, "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций"); – по электромагнитной совместимости – требованиям ГОСТ Р 50746-2000: вторая группа исполнения по устойчивости к электромагнитным помехам (электромагнитная обстановка средней жесткости); критерий качества функционирования – В; – помехоэмиссия удовлетворяет нормам для оборудования информационных технологий класса А по ГОСТ Р50746-2000; – по устойчивости к электромагнитному полю, микросекундным и наносекундным импульсным помехам, кондуктивным помехам – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения II; – по устойчивости к магнитному полю промышленной частоты, импульсному магнитному полю в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения II, критерий качества функционирования – В. Конструктивное исполнение изделия – пылебрызгозащищённое. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой изделия, соответствует коду IP 53 по ГОСТ 14254-96. 2. Изделие обеспечивает формирование продольно-объемной зоны обнаружения. Под термином "зона обнаружения" применительно к данному типу средств обнаружения понимается область пространства между передатчиком (далее по тексту ПРД) и приемником (далее по тексту ПРМ), при пересечении которой нарушителем в условиях и способами, оговоренными настоящим руководством, изделие формирует сигнал "Тревога" (извещение о проникновении). Под «нарушителем» понимается лицо, совершившее или пытающееся совершить несанкционированное действие. Таблица - Физические параметры нарушителя Наименование параметра; Значение параметра. Масса, кг, не менее; 40. Рост, см, не менее; 150. Высота в положении «согнувшись», см, не менее; 100. Высота в положении «на получетвереньках», см, не менее; 45. Высота в положении «ползком», см, не менее; 25. Высота в положении «перекатом», см, не менее; 35. Ось ЗО – условная прямая линия, соединяющая центры радиопрозрачных поверхностей обтекателей антенн ПРД и ПРМ. Изделие должно имеет два режима работы по обнаружению нарушителя, позволяющих решать разные задачи охраны при соответствующих вариантах его установки на месте эксплуатации и имеющих следующие условные названия: – «основной» (канал обнаружения «ползущего» выключен) - с функциями обнаружения нарушителя, преодолевающего охраняемый рубеж в приземной зоне в положениях: «в рост», «согнувшись» (вариант установки изделия - на грунт с помощью труб или специальных стоек). В «основном» режиме обнаружения изделие обеспечивает формирование продольно-объемной ЗО длиной от 5 до 300 м. При установке изделия на вертикальной поверхности (по верху ограждений и стенах зданий) максимальная длина ЗО составляет от 5 до 150 м. При установке изделия на разнесенных вертикальных поверхностях (рисунок 2.1 б)) длина ЗО составляет от 5 до 300 м. При этом для увеличения помехоустойчивости для варианта «К» рекомендуется при настройке изделия устанавливать узкую зону обнаружения. − «полное обнаружение» (канал обнаружения ползущего включен) - с функциями обнаружения нарушителя, преодолевающего охраняемый рубеж в приземной зоне в любых положениях: «в рост», «согнувшись», "на получетвереньках", "ползком", "перекатом" (вариант установки изделия - на грунт с помощью труб или специальных стоек); При установке изделия в режиме «полного обнаружения» изделие обеспечивает формирование продольно-объемной ЗО длиной от 10 до 75 м. Изделие формирует должно сигнал "Тревога" в виде размыкания выходной цепи реле на время (3,6±0,4) с при: − пересечении ЗО нарушителем, передвигающимся по подстилающей поверхности со скоростью от 0,1 до 10,0 м/с в положениях "в рост" или "согнувшись", при этом вероятность обнаружения нарушителя – не менее 0,99 (при доверительной вероятности 0,9); − пересечении ЗО нарушителем, передвигающимся по подстилающей поверхности в положениях "на получетвереньках", "ползком", "перекатом", при этом вероятность обнаружения нарушителя – не менее 0,95 (при доверительной вероятности 0,9); − поступлении с ССОИ сигнала "Дистанционный контроль"; Изделие непрерывно формирует сигнал "Тревога" при: − вскрытии крышек коробок распределительных (далее по тексту КР); − пропадании сигнала на входе ПРМ; − выходе напряжения питания за допустимые пределы (30 В<Uпит<12 В). − нарушении юстировки или перекрытии апертуры антенн ПРМ (ПРД). Изделие должно быть устойчиво к воздействию следующих помеховых факторов: − пересечению ЗО мелкими животными массой до 10 кг и высотой до 0,5 м в «основном» режиме обнаружения; − пролету птицы размером с ворону через ЗО на расстоянии не менее 0,5 м от ПРМ или ПРД; − движению группы людей численностью не более трех человек на расстоянии не менее 1,5 м от оси ЗО; − проезду вдоль ЗО колесных транспортных средств (массой до 3,5 т) на расстоянии не менее 3 м от оси ЗО; − проезду вдоль ЗО железнодорожного транспорта на расстоянии не менее 20 м от оси ЗО; − изменению высоты снежного покрова до 0,5 м без дополнительных регулировок высоты установки ПРМ (ПРД) в «основном» режиме, и до 0,1 м в режиме «полное обнаружение»; − изменению высоты снежного покрова до 1,0 м в «основном» режиме с дополнительными регулировками высоты установки ПРМ (ПРД); − травяному покрову в ЗО высотой до 0,4 м в «основном режиме», до 0,1 м в режиме «полное обнаружение»; − электромагнитным помехам от линии электропередачи (ЛЭП) напряжением до 500 кВ, проходящей под любым углом к оси ЗО на расстоянии не менее 15 м от оси ЗО до нижнего провода ЛЭП; − атмосферным конденсированным осадкам (инею и росе); − наличию в ЗО неровностей поверхности высотой (глубиной) до 0,3 м в «основном» режиме и до 0,1 м в режиме «полное обнаружение». − наличию крон деревьев (кустарников) на расстоянии не менее 4 м от оси ЗО. Изделие должно обеспечивать возможность работы в одном из двух режимов синхронизации ПРД и ПРМ: по проводной линии связи или по радиолучу. Изделие должно обеспечивать регулировку порогов в двух режимах: ручном (с помощью ПКУ) и автоматическом (в "основном" режиме работы при установке на ровных открытых участках). 3. Средняя наработка на ложную тревогу – не менее 3000 часов при доверительной вероятности 0,9. Средняя наработка на отказ не менее 25000 ч; Параметры сигналов, коммутируемых в выходной цепи: – коммутируемый переменный и постоянный ток не более 200 мА; – коммутируемое напряжение переменного и постоянного тока не более 60 В; Параметры сигнала ДК на входе ПРД: – амплитуда напряжения от 12 до 30 В; – ток в цепи ДК не более 7 мА; – длительность не менее 0,45 с; – продолжительность режима ДК (интервала времени от переднего фронта сигнала ДК до заднего фронта ответного сигнала «Тревога») не более 7 с. Время готовности изделия после включения электропитания: – не более 30 с при температуре от минус 40 до плюс 65 ºС; – не более 10 мин при температуре от минус 40 до минус 50 ºС. Время восстановления дежурного режима после окончания сигнала «Тревога» не более 5 с. Время готовности изделия после снятия полного перекрытия ЗО не более 30 с. Режим работы СО – круглосуточный, непрерывный, автоматический.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средняя наработка СО до отказа должна быть не менее 25000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 10 лет.

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Внешние защитные покрытия должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость и декоративный внешний вид СО и его составных частей при эксплуатации и хранении.

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Электропитание изделия должно осуществляться напряжением постоянного тока от 12 до 30 В с коэффициентом пульсаций не более 5 %. Электропитание по цепи обогрева изделия должно осуществляться напряжением постоянного тока от 22 до 28 В. Пусковой ток не более 0,3 А. Ток, потребляемый изделием, должен быть: а) не более 30 мА во всем диапазоне питающих напряжений при температуре не ниже минус 40 ºС; б) не более 160 мА во всем диапазоне питающих напряжений в диапазоне температур от минус 40 до минус 50 ºС при напряжении питания по цепи обогрева (25±3) В.

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Изделие должно быть поставлено в следующей комплектации: - Передатчик (ПРД) – 1 шт.; - Приемник (ПРМ) – 1 шт.; - Коробка распределительная – 2 шт.; - Комплект монтажных частей – 1 компл.; - Комплект козырьков – 1 компл.; - Руководство по эксплуатации – 1 шт.; - Паспорт – 2 шт.; - Формуляр – 1 шт.; - Упаковка – 1 шт.

Подраздел 4.7 Требования к маркировке

ПРД, ПРМ и коробки распределительные изделия должны иметь маркировку условного обозначения, заводского номера, квартала и года изготовления.

Подраздел 4.8 Требования к упаковке

Эксплуатационная документация и сборочные единицы, упакованные в полиэтиленовые чехлы, а также ПРД, ПРМ уложены в ложементы и упакованы в картонные коробки. Для выявления случаев несанкционированного вскрытия картонные коробки заклеены скотчем. Транспортная тара должна имеет маркировку, которая содержит шифр тары и заводской номер упакованного в нее изделия, а также знаки для указания правильного способа обращения с грузом при транспортировании, хранении, погрузочно-разгрузочных работах. На транспортной таре нанесены надписи "БРУТТО" и "С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ". Для выявления случаев несанкционированного вскрытия на ПРД, ПРМ изделия должны быть установлены клейма отдела технического контроля и представителя заказчика (при соответствующей приемке).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Верификация поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Проверяется целостность заводской маркировки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для правильной эксплуатации и ремонта.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Изделие в транспортной таре допускается транспортировать всеми видами транспорта при температуре от минус 65 до плюс 70 °С и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 35 °С. При транспортировании изделие должно быть закреплено в кузове транспортного средства с предохранением упаковок от перемещений и соударений, воздействий атмосферных осадков и агрессивных сред. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в герметизированном отсеке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделие в упакованном виде допускается хранить в течение 3 лет в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 65 до плюс 70 °С и относительной влажности до 95 % при температуре 35 °С. При хранении технического обслуживания изделия не требуется.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения в не отапливаемых хранилищах – 2 года от даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год от даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Средний ресурс до первого капитального ремонта должен быть не менее 10000 ч. Среднее время восстановления должно быть не более 24 ч.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раздел «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации должен содержать подробные инструкции в объеме достаточном для проведения обслуживания техническим персоналом конечного пользователя без дополнительного обучения.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция СО должна быть безопасной в нормальном режиме работы, а также при воздействиях различного рода электромагнитных помех естественного и искусственного происхождения и других помех объектов промышленного назначения.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Наличие у поставщика действующей лицензии на поставку оборудования для объектов использования атомной энергии.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация на СО должна быть представлена на русском языке.