	Приложение № 1

К спецификации

по договору

 № _____ от «___» ____20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку буровой установки разведочного бурения
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Буровая установка  на базе  автомобиля   предназначена   для   бурения   вращательным. Способом с промывкой и продувкой, ударно-вращательным способом погружным пневмоударником. Установка монтируется на шасси автомобиля. Узлы установки предусматривают использование мачты усовершенствованной конструкции, вращателя, элеватора, гидродомкрата, каретки и других узлов. Буровая установка должна быть оснащена усиленной мачтой с увеличенным сроком службы. 
На каретке установки должно быть предусмотрено регулирование зазора между роликами и направляющими, что при использовании жестких бурильных труб с приварными замками позволяет заметно уменьшить искривление скважины и существенно облегчить ее обсадку.

Установка должна быть оснащена подвижным вращателем с гидроприводом, который используется в процессе бурения, наращивания инструмента без отрыва его от забоя, а также спуско-подъемных операций. Вращатель совместно с элеватором обеспечивает  свинчивание    и  развинчивание бурильных труб. 

Элеватор установки должен быть адаптирован для работы с бурильными трубами d=63,5 или d=85 замковой резьбой 3-50 или 3-63,5, обеспечивающий захват труб, их свинчивание и развинчивание и работу «на вынос». Гидросистема должна  обеспечивать   разгрузку замковых резьб от веса вращателя при свинчивании и развинчивании бурильных труб.

Для разгрузки шасси автомобиля от усилий, возникающих в процессе бурения, установка снабжена гидравлическими опорными домкратами. Верхние, полости опорных домкратов соединены между собой, а также с нижней полостью гидроцилиндра подачи. Подъем инструмента с помощью механизма подачи начинается, когда усилие двух опорных домкратов сравняется с весом поднимаемых труб. В процессе бурения также осуществляется автоматическая разгрузка шасси автомобиля. Возможна работа и с заведомо разгруженными шасси. На установке имеется аварийный ручной маслонасос, позволяющий перемещать вращатель и укладывать мачту. С помощью манометров на нагнетательной линии можно судить о крутящем моменте и осевой нагрузке на забой. Управление установкой полностью гидрофицировано и сосредоточено на пульте.

Вращатель представляет собой двухскоростной планетарный редуктор, соединенный с одноступенчатым редуктором с цилиндрической парой шестерен. Привод вращателя осуществляется от гидромотора через эластичную муфту. Переключение передач осуществляется рукояткой расположенной на вращателе. Кроме того, с пульта управления можно изменять и реверсировать на каждой передаче частоту вращения шпинделя от нуля до максимума дросселированием жидкости, подводимой к гидродвигателю вращателя. Две дополнительные пониженные скорости вращения шпинделя вращателя необходимы для обеспечения оптимальных режимов при пневмоударном бурении, обеспечиваются за счет привода вращателя от вспомогательного насоса.

Для бурения с промывкой и продувкой шпиндель выполнен полым. На верхний конец его  насажен сальник-вертлюг и прикреплен к крышке корпуса вращателя. На нижний конец шпинделя на шлицевой посадке насажен шарнирный элеватор, который крепится к шпинделю фланцами через полукольца. Для свободного перемещения вращателя при поступательном движении, а так же для восприятия реактивных моментов, вращатель установлен на каретке с охватывающими направляющие швеллерами.

Гидроцилиндр механизма подачи - одноступенчатый двойного действия обеспечивает принудительную подачу, спуско-подъемные операции, подъем и опускание мачты. При спуско-подъемных  операциях  работа  гидроцилиндра обеспечивается основным насосом,  при  подъеме  и опускании мачты, а также при принудительной подаче - вспомогательным насосом

Мачта сварная из швеллеров и уголков. Она опирается на опоры, установленные на раме, и шарнирно на них закреплена. На ногах мачты предусмотрены опорные гидравлические домкраты. На них смонтирован рабочий стол для свинчивания и развинчивания бурильных труб. Внутри мачты размещен гидравлический цилиндр механизма подачи с талевой системой. Подъем и опускание мачты осуществляются гидроцилиндром. 

 Освещение буровой установки состоит пяти осветительных точек: две у кронблока и три у рабочего места, на кожухе пульта и раме. Направленность света регулируется поворотом фар.
1.1. Требования к качеству

Буровая установка должна быть новой, высокого качества, соответствовать требованиям Технического регламента, установленного действующим законодательством РФ, год выпуска не ранее 2011г.

1.2. Обязательные документы:

Сертификат соответствия или разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации, ОТТС (одобрение типа транспортного средства); каталог запасных частей; гарантийный талон, сервисная книжка; гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования; паспорт транспортного средства ПТС/ПСМ.

1.3. Срок и объем гарантии:

Срок и объем гарантии должен составлять 12 месяцев, но не менее срока и объема гарантии установленным предприятием изготовителем.

1.4. Прочие требования – требования к комплектности:

Буровая установка должна быть укомплектована одним буровым насосом и двумя компрессорами с установленными приводами включения и должно быть заправлено эксплуатационными жидкостями, предназначенными для зимнего периода эксплуатации.
Комплект поставки – ключи, домкрат грузоподъемность 20т, медицинская аптечка, огнетушитель объемом не менее 2л, предпусковой подогреватель двигателя, полноразмерное запасное колесо, знак аварийной остановки, утеплитель решетки радиатора. 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ:
	Глубина бурения, м:
	

	- структурно-поисковых скважин
	300

	- гидрогеологических
	150

	- геофизических скважин:
	

	         с промывкой
	100

	         с продувкой
	30

	- шнеками
	30

	Диаметр бурения скважин, мм:
	

	- начальный диаметр бурения геофизических и структурных скважин
	190

	- начальный диаметр бурения гидрогеологических скважин
	450

	- конечный диаметр бурения геофизических скважин
	118

	- конечный диаметр бурения структурных скважин
	93

	- конечный диаметр бурения гидрогеологических скважин в твердых породах
	190

	- конечный диаметр бурения гидрогеологических скважин в мягких породах
	294

	- диаметр бурения шнеками
	150

	Частота вращения бурового снаряда, об/мин
	11/30/66/184

	Наибольший момент силы на шпинделе вращателя, Н·м
	4000

	Ход вращателя, мм
	5150

	Скорость подъема бурового снаряда, м/с
	до 1,25

	Допустимая нагрузка на элеваторе, кН (кгс)
	63 (6300)

	Габаритные размеры в транспортном положении, мм
	8330х2500х3980

	Габаритные размеры в рабочем положении, мм
	8530х2500х8380

	Масса установки (полная), кг
	13830

	Приводная мощность, кВт
	61,7

	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ:

	Шасси

	Колесная формула
	6х6

	Максимальная скорость, км/ч
	90

	Вместимость топливного бака, л
	170+125

	Кабина

	Тип
	расположенная над двигателем, с высокой крышей

	Двигатель

	Тип
	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

	Норма токсичности
	Не ниже «Евро-3»

	Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 2200 об/мин
	165 (225)

	Максимальный крутящий момент, Н·м при частоте вращения коленчатого вала 1100-1500 об/мин
	912

	Расположение цилиндров
	V-образное

	Число цилиндров
	8

	Рабочий объем, л
	10,85

	Диаметр цилиндра, мм
	120

	Ход поршня, мм
	120

	Степень сжатия
	16,5

	Дополнительные опции
	наличие предпускового подогревателя двигателя напряжением 24В

	Электрооборудование

	Система электрооборудования
	однопроводная, с напряжением 24В

	Аккумуляторная батарея
	2 шт., емкостью 190 А·ч каждая

	Генератор
	28В, 2000Вт

	Трансмиссия

	Сцепление:
	

	     - тип
	фрикционное, сухое, двухдисковое

	     - привод
	гидравлический с пневмоусилителем

	Коробка передач:   
	

	     - тип
	механическая, десятиступенчатая

	     - управление
	механическое, дистанционное

	     - передаточные числа на передачах
	1 - 7,82÷6,38

2 - 4,03÷3,29

3 - 2,50÷2,04

4 - 1,53÷1,25

5 - 1,00÷0,815

Зад. ход - 7,38÷6,02

	Раздаточная коробка: 
	

	     - тип
	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом

	     - управление
	пневматическое

	     - передаточные числа - первая передача (низшая)
	1,692

	     - передаточные числа - вторая передача (высшая)
	0,917

	Передаточное отношение главной передачи 
	6,53

	Тормозная система

	Привод
	пневматический

	Диаметр барабана, мм
	400

	Колеса и шины

	Тип колес
	дисковые

	Тип шин
	пневматические, с регулированием давления

	Размер обода
	12,2-20,9 (310-533)

	Размер шин
	425/85 R21 (1260x425-533P)

	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРОВОГО НАСОСА:

	Наибольшая объемная подача бурового насоса, м3/с
	0,011

	Наибольшее давление на выходе из бурового насоса, МПа
	6,3

	Привод насоса
	от раздаточной коробки

	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА:

	Производительность компрессора, м3/мин (два компрессора)
	5х2

	Наибольшее избыточное давление на выходе компрессора, МПа
	0,8

	Привод компрессора
	от раздаточной коробки


	Покупатель
	Поставщик

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	

	Генеральный директор 
	

	_____________________ Риос Э.Д.Р.
	__________________/_______________

	М.П.
	М.П.


