ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

| 1.1 | Стан холодной прокатки труб роликами ХПТР 4-15, спроектированный в 1990 г согласно чертежу А 1192-00-00. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКДП 2923446 - станы холодной (теплой) прокатки труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКВЭД 29.40.9 - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 142100, М.О, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | не позднее 15 ноября 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стан холодной прокатки труб роликами ХПТР 4-15 (черт. А 1192-00-00), спроектированный в 1990 г. на Алма-Атинском заводе тяжелого машиностроения, предназначен Стан холодной прокатки труб роликами ХПТР 4-15 (черт. А 1192-00-00), спроектированный в 1990 г. на Алма-Атинском заводе тяжелого машиностроения, предназначен для получения тонкостенных, особотонкостенных и безрисочных труб от 4 до 15 мм из углеродистых и высоколегированных сталей, а также цветных металлов и сплавов, в том числе ниобия, циркония, молибдена и вольфрама для получения тонкостенных, особотонкостенных и безрисочных труб от 4 до 15 мм из углеродистых и высоколегированных сталей, а также цветных металлов и сплавов, в том числе ниобия, циркония, молибдена и вольфрама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы |  |  | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации |  |  | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Тип атмосферы при эксплуатации |  |  | В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Место установки |  |  | помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Категория помещения по пожаро и взрывоопасности |  |  | В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Категория помещения согласно СП АС- 03 |  |  | Не регламентируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации |  |  | Температура воздуха, °С: от 10 до 40. Давление, атмосферное. Относительная влажность, до 85 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 6.1. Основные параметры и размеры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Заготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - наибольший , мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | - длина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 – 4 000 |  |  |
| 6.1.2 | Готовое изделие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - наружный , мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - 15 |  |  |
|  | - толщина стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 – 1,5 |  |  |
|  | - коэффициент вытяжки |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | - число двойных ходов клети в минуту, рабочее |  |  |  |  |  |  |  |  | до 80 |  |  |
|  | - подача заготовки за двойной ход клети, мм, рабочая |  |  |  |  |  |  |  |  | до 5 |  |  |
|  | - угол поворота заготовки за двойной ход клети, град., рабочий |  |  |  |  |  |  |  |  | до 90 |  |  |
| 6.1.3 | Технологические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - длина хода сепаратора рабочей клети, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |
| 6.1.4 | Привод рабочей клети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -передаточное число клиноременной передачи |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |
|  | -передаточное число редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,3 |  |  |
|  | -крутящий момент на входном валу кривошипа, максим. Кгс*м |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
| ПОДРАЗДЕЛ 6.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕРНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Система электропривода стана спроектирована в 1990 г. Ее возможности ограничены, система морально устарела и не подлежит усовершенствованию. Главный электродвигатель имеет ступенчатое регулирование скорости (3 ступени), что ограничивает технологические возможности стана. Механизм поворота-подачи выполнен на базе передачи «мальтийский крест». Регулировка величин подачи-поворота производится ступенчато в ограниченном диапазоне. Подача-поворот выполняются со значительной погрешностью. Конструкция механизма сложна в обслуживании и ремонте. Для обеспечения ускоренных движений патрона заготовки используются дополнительные электродвигатели с переключающимися муфтами, чем усложняется эксплуатация. Конструкция рабочей клети не позволяет выполнять прокатку с нагревом зоны деформации. Модернизация имеет своими целями: - перевод системы электропривода и автоматизации на современную элементную базу с использованием цифровых преобразователей переменного тока, индивидуальных позиционных приводов, обладающих высокими динамическими показателями, с управлением от микропроцессорного программируемого контроллера; - изменение конструкции механизма поворота-подачи для его упрощения, устранения излишних кинематических звеньев, повышения точности срабатывания и надежности; - использование возможностей микропроцессорного управления для обеспечения бесступенчатого независимого регулирования технологических параметров прокатки (подача-поворот-скорость) в широком диапазоне. «Теплая» прокатка предусматривает предварительный прогрев клети и рабочего инструмента до температуры 300 °С, а также нагрев зоны деформации трубной заготовки в процессе прокатки до 600 °С. Нагрев проводится с использованием оборудования и средств Заказчика, не входящих в объем настоящей работы. Технологический инструмент при «теплой» прокатке с нагревом зоны деформации от 250 до 600 °С используется однократно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Режимы работы оборудования/изделия и/или системы |  |  |  |  |  | Периодический |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Требования к унификации и типизации продукции |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  |  | Определяется Разработчиком оборудования, исходя из условий обеспечения его работы |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Дополнительные требования, к эксплуатационным показателям |  |  |  |  |  | Поставляемые оборудование /изделия и/или системы должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | В объем модернизации должны быть включены следующие позиции: - замена системы управления главным двигателем современной системой с частотным регулированием; - замена механизма поворота-подачи, в т.ч. замена редуктора с передачей «мальтийский крест» на индивидуальные позиционные приводы с преобразователями частоты; - замена устаревшей системы электропривода и автоматизации на современную, в т.ч. - замена щита управления и пульта оператора; - замена кабельной разводки; - замена элементов автоматики, установленных на механизмах; - установка новой рабочей клети со сменными сепараторами; Цикл работы стана сохраняется. Установка оборудования на фундаменте и размещение в помещении должны быть сохранены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 Состав оборудование и объемы поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Механизм поворота-подачи с индивидуальными сервоприводами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 комплект |  |
|  | Механизм поворота-подачи должен включать в себя редуктор привода вала поворота и винта подачи с установленными серводвигателями. Серводвигатели: - мощность до 3 кВт; - диапазон регулирования скорости от 100 до 1000 об/мин; - предполагаемый изготовитель «Brusatori» или аналоги. Редуктор привода вала поворота и винта подачи: - с прямозубым цилиндрическим зацеплением, - передаваемая мощность до 6 кВт, - передаточное число не менее 2. Механизм должен размещаться на стойке, устанавливаемой взамен модернизируемого механизма поворота-подачи (МПП) типа «мальтийский крест». Для установки МПП в линии стана в объем поставки должны быть включены присоединительные элементы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Редуктор поворота-подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 штука |  |
| 6.3.3 | Стойка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 штука |  |
| 6.3.4 | Система электропривода и автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 комплект |  |
|  | Должна включать в себя: - электроприводы переменного тока с цифровыми преобразователями частоты мощностью от 3 до 11 кВт (производства фирмы KEB или аналоги), включающие в себя дроссели, фильтры, тормозные блоки, а также коммутационную силовую аппаратуру с системой управления; - программируемый контроллер с информационными сетями типа Ethernet и Profibus-DP; - шкафы для установки вышеперечисленного электрооборудования, оснащенные системой регулирования микроклимата; - пульт управления модернизируемыми механизмами, содержащий средства человеко-машинного интерфейса (HMI) в виде сенсорной панели оператора с диагональю экрана не менее 7 дюймов, органы управления и сигнализации; - датчики технологической автоматизации (частично); В состав комплекта датчиков должны войти бесконтактные датчики с расстоянием срабатывания не менее 10 мм., абсолютный однооборотный энкодер с интерфейсом Profibus-DP и дискретностью не менее 4096 меток/об (производства фирмы «Lika» или аналоги). - клеммные коробки для датчиков технологической автоматизации, вновь устанавливаемых на стане. - комплект кабелей, для реконструируемых электроприводов и систем автоматизации. Все электрооборудование по механическим и электрическим параметрам должно соответствовать условиям применения с категорией размещения IP54. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Рабочая клеть с комплектом сменных сепараторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 комплекта |  |
|  | Рабочая клеть должна включать в себя кассету, сепаратор для размещения прокатных роликов. Кассета должна быть снабжена механизмами регулировки для настройки прокатки. Клеть должна устанавливается в станину стана и присоединяется к кулисной системе стана. Новая клеть в сборе должна быть полностью взаимозаменяема с имеющейся клетью. Конструкция кассеты должна обеспечивать высокую жесткость системы «кассета – планка - ролик» для получения особотонкостенных труб. Для прокатки маршрутов клеть должна оснащаться сменными сепараторами в двойном объёме. В конструкции клети должна быть предусмотрена возможность ручной подачи смазки в зону деформации (через наполняемую емкость, закрепленную на корпусе клети). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 | Кассета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 штуки |  |
| 6.3.7 | Сменный технологический инструмент для прокатки согласованных маршрутов по 1 компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель выполняет расчет калибровок по проходам и поставляет сменный технологический инструмент для прокатки маршрутов: ( D нар. х d внутр.) = Ø 16,7×12,2 12×10,8; ( D нар. х d внутр.) = Ø 10,0×7,3 8×6,8 Материал трубы сталь 12Х18 Н10Т. Сменный технологический инструмент для прокатки одного прохода включает в себя комплект из трех роликов, трех планок, двух оправок для прокатки согласованного маршрута. Калибровка проводится по двум маршрутам прокатки: ( D нар. х d внутр.) = Ø 16,7×12,2 12×10,8; ( D нар. х d внутр.) = Ø 10,0×7,3 8×6,8 Геометрия получаемых труб должна быть не хуже (соответствовать) ГОСТ 9941-81 для труб из нержавеющей стали типа 12Х18Н10Т. Материал технологического инструмента: - ролики сталь Р 18; - оправка сталь Р 18; - планки сталь ШХ 15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.8 | Запасные части на гарантийный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1комплект |  |
| 6.3.9 | Начальный объем масла и технологических жидкостей для первого заполнения системы (необходимо выдать рекомендации по типу смазки для нержавеющих сталей типа 12Х18Н10Т); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.10 | Техническая документация. В объем поставки в рамках настоящего Предложения должна входить следующая документация: - чертежи основных узлов со спецификациями, с указанием расположения механического оборудования и электрооборудования, подключаемого к механическому оборудованию; - принципиальные электрические схемы, схемы внешних соединений, план расположения электрооборудования и систем автоматизации; - план размещения шкафов, пультов управления; - инструкция по эксплуатации; - спецификация деталей и их чертежи, а также чертежи узлов для текущего ремонта; - спецификация (перечень) и чертежи быстроизнашивающихся деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 6.4. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Назначенный срок службы |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 10 лет |  |  |
| 6.4.2 | Назначенный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  | Не регламентируется |  |  |
| 6.4.3 | Наработка на отказ |  |  |  |  |  |  |  |  | Не регламентируется |  |  |
| 6.4.4 | Среднее время восстановления |  |  |  |  |  |  |  |  | Не регламентируется |  |  |
| 6.4.5 | Срок службы между ремонтами |  |  |  |  |  |  |  |  | Не регламентируется |  |  |
| Подраздел 6.5. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Конструкционные особенности |  |  |  |  | Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  |  | Материалы должны соответствовать по качеству требованиям действующих стандартов и технических условий на соответствующие материалы, ввиду климатического исполнения и условиям рабочей среды |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 6.6. Требования к маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Маркировка оборудования/изделия и/или системы |  |  |  |  | Не регламентируется |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 | Маркировка упаковки |  |  |  |  | Не регламентируется |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 6.7 Основные технические параметры стана ХПТР 4-15 после модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Привод подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина подачи за один двойной ход клети, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 5 |  |
|  | Регулировка подачи с дискретностью, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 6.7.2 | Привод поворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина угла поворота трубы, град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 90 |  |
|  | Регулировка угла с дискретностью, град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6.7.3 | Главный привод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя главного привода переменного тока, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 15 |  |
|  | Число двойных ходов клети в минуту, рабочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 80 |  |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Исполнитель выполняет расчет калибровок по проходам и поставляет сменный технологический инструмент для прокатки маршрутов: - ( D нар. х d внутр.) = Ø 16,7×12,2 12×10,8; - ( D нар. х d внутр.) = Ø 10,0×7,3 8×6,8 Материал трубы сталь 12Х18 Н10Т. Сменный технологический инструмент для прокатки одного прохода включает в себя комплект из трех роликов, трех планок, двух оправок для прокатки согласованного маршрута. Калибровка проводится по двум маршрутам прокатки: - ( D нар. х d внутр.) = Ø 16,7×12,2 12×10,8; - ( D нар. х d внутр.) = Ø 10,0×7,3 8×6,8 Геометрия получаемых труб должна быть не хуже (соответствовать) ГОСТ 9941-81для труб из нержавеющей стали типа 12Х18Н10Т. Материал технологического инструмента: - ролики сталь Р 18; - оправка сталь Р 18; - планки сталь ШХ 15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |  | После проведения испытаний оформляются акты, которые передаются Заказчику вместе с технической документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Требования к выбору вида транспорта |  | Оборудование должно транспортироваться всеми видами транспорта при соблюдении действующих правил по перевозке грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Условия хранения, тип атмосферы при хранении |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Поставщик гарантирует работоспособность оборудования в течение 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оборудования, при условии правильной эксплуатации в соответствии с требованиями, оговоренными инструкцией по эксплуатации при точном выполнении указаний Поставщика по монтажу и пуску оборудования, но не более 18 месяцев с даты доставки оборудования Заказчику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ремонтопригодность |  |  |  | Должно быть ремонт пригодным |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Требования при необходимости предоставления услуг по монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требуется |
| 12.2 | Требования при необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требуется |
| 12.3 | Требования при необходимости предоставления услуг по наладке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требуется |
| 12.4 | Требования при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требуется |
| 12.5 | Требования при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требуется |
| РАЗДЕЛ 13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Экологические требования | не должны оказывать вредного воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Класс безопасности по НП-001-97 |  |  |  |  |  |  | Не регламентируется |  |  |  |  |
| 14.2 | Группа по Г1НАЭ Г-7-008-89 |  |  |  |  |  |  | Не регламентируется |  |  |  |  |
| 14.3 | Категория сейсмостойкости по НП-031-0.1 |  |  |  |  |  |  | Не регламентируется |  |  |  |  |
| 14.4 | Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией |  |  |  |  |  |  | Конструкция должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 15.2 | Количество |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15.3 | Срок выполняемых работ, включая поставку |  |  |  |  |  |  | не позднее 15 ноября 2015 г. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Поставщик предоставляет оказание услуг по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию стана на территории Заказчика, а также оказание консультационных услуг и обучение персонала. Для оказания вышеперечисленных услуг Поставщик направляет своих специалистов на предприятие Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Бумажный носитель на русском языке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | стесненность помещений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | на территории предприятия осуществляется пропускной режим, который заранее согласовывается с соответствующими структурами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, рабочее время с 800-1700; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | сотрудники подрядной организации должны иметь гражданство РФ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник конкурса должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник конкурса может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2015 года.

Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Оборудование, оснастка и т.п. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Оборудование не должно быть обременено правами третьих лиц.

В целях корректного сравнения заявка должна содержать детальную спецификацию предлагаемого оборудования с указанием производителей, моделей, каталожных номеров отдельных блоков, а также точных значений их технических характеристик.