ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку нестандартных строительных конструкций физической защиты проёмов зданий 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных строительных конструкций физической защиты проёмов зданий для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, гарантийные обязательства на предлагаемый товар не менее 12 месяцев, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели.
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Конструкции физической защиты проёмов здания


	    Конструкция должна быть решетчатая, с доводчиком GESA, врезным замком класса 3 (ГОСТ 5089-2001) с нажимной гарнитурой, с защелкой и личинкой, «ушами» для крепления к стене по периметру на профильной трубе, стопорами для фиксации створки в закрытом положении. Покрытие должно быть: 2-х слойная  эмаль ПФ-115 светло-серая по слою грунтовки ГФ-021. Изготавливать по чертежу согласно приложению № 1. 
Под проем:

  - 800х2000, левая;

  - 900х1600, правая;

  - 900х1600, левая;
  - 890х1580, правая;

  - 880х1600, правая;

  - 870х1610, правая;

  - 600х1800, правая;
    Конструкция должна быть решетчатая, с доводчиком GESA и замком с открыванием с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи, «ушами» для крепления к стене по периметру на профильной трубе, стопорами для фиксации створки в закрытом положении. Покрытие должно быть: 2-х слойная эмаль ПФ-115 светло-серая по слою грунтовки ГФ-021. Изготавливать по чертежу согласно приложению № 1, дополнительно закрыть сеткой для невозможности открытия снаружи. Под проем:

  - 900х1600, правая.

    Конструкция должна быть металлическая, III класса взломостойкости по ГОСТ Р 51072-2005, противопожарная с огнестойкостью EI 60 по ГОСТ 30247. 0-94, покрытие должно быть: 2-х слойная эмаль ПФ-115 светло-серая по слою грунтовки ГФ-021. Дверь оснастить доводчиком GESA-4000.

Под проем:

  - 1020*2080, левая, оснастить механическим замковым устройством с открыванием замка с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи;

  - 810*2070, правая, оснастить механическим замковым устройством с открыванием замка с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи;

  - 810*2070, правая, оснастить механическим замковым устройством, открывающимся снаружи ключом, изнутри ручкой.
	2

30

9

1

4

2

1

2

1

1

1


	шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.




               3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, доставку, упаковку, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 10 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
       5. Требования к упаковке

Элементы конструкций должны быть упакованы в жесткую тару для дальнейшей транспортировки и сохранности изделий.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14,силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 20 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ В.Ф. Никитин
