
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку контейнеров КРАД 3.0 в количестве 50 шт. для нужд Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru
Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/ 

Том 2 «техническая частЬ»

2011
Содержание

3Лот 1: Поставка контейнеров КРАД 3.0 в количестве 50 шт. для нужд Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».


31.
Назначение КРАД-3,0:


32.
Основные параметры:


43.
В состав КРАД-3,0 входят:


44.
Описание конструкции КРАД-3,0


45.
Требования к оборудованию


46.
Наличие лицензий и сертификатов:





Лот 1: Поставка контейнеров КРАД 3.0 в количестве 50 шт. для нужд Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Контейнер металлический защитный (КРАД-3,0) 

1. Назначение КРАД-3,0:


технологические функции 
–   для транспортирования РАО низкой активности объемом не менее 3м3
– 
сбор и промежуточное хранение РАО в местах их образования;

– 
транспортирование РАО от мест их образования до места переработки и кондиционирования;

–
кондиционирование РАО с целью их длительного хранения;

– 
 длительное хранение  кондиционированных РАО в хранилище;

– 
транспортирование и последующее размещение кондиционированных РАО в сооружениях региональных могильников по истечении сроков длительного хранения.

функции безопасности

–
предотвращение рассеяния радиоактивных загрязнений при перевозке, промежуточном и долгосрочном хранении РАО, в нормальном эксплуатационном режиме и при его прогнозируемых нарушениях;

–
обеспечение выполнения нормативных требований в отношении внешнего облучения персонала и населения на всех этапах обращения с упакованными РАО.

    Кондиционированию с применением КРАД-3,0 могут подвергаться РАО следующих категорий:

–
"отвержденные и твёрдые низкоактивные",  "отработавшие свой ресурс радионуклидные источники" по классификации документа СПОРО-2002.
2. Основные параметры:

– объем внутренний, м3 




           3,0;

– масса пустого КРАД-3,0,  кг




648,8+/-10;

– масса заполненного КРАД-3,0, кг, не более 

          6000;

– габариты КРАД-3,0 (Д × Ш × В), мм



 2620 × 1430 × 1080;
– толщина днища мм.






5,0;

– толщина стенок корпуса мм.




2,0;

– толщина крышки мм.






4,0;
– максимальное количество ярусов

при штабелировании КРАД-3,0


           6;

– назначенный срок эксплуатации, лет, не менее
          50.

3. В состав КРАД-3,0 входят:

– корпус;

– крышка;

– проушины;

– руководство по эксплуатации (на русском языке);

– технические условия (на русском языке);

– паспорт контейнера (на русском языке).

КРАД-3,0 изготавливается из марки Ст3. Марка сварочной проволоки Св08Г2С. Объем контроля и нормы дефектов сварных соединений производится в соответствии ОСТ 95 39-2002.
4. Описание конструкции КРАД-3,0
Корпус КРАД-3,0 предназначен для размещения в нём РАО и проведения операции кондиционирования РАО путём заполнения пустот в корпусе цементным раствором. 

Корпус  представляет собой сварной каркас из труб прямоугольного и квадратного сечения. Боковая поверхность и дно каркаса обшиты листовой сталью. Толщина боковой поверхности корпуса контейнера 2мм. Толщина днища контейнера 5мм.

На корпусе имеется посадочное место для установки крышки, 4 проушины  для проведения погрузки-разгрузки КРАД-3,0. 
Крышка  предназначена для герметичного закрытия корпуса КРАД-3,0 после загрузки в него РАО и проведения операции кондиционирования. На крышке имеются проушины для проведения работ по установке и снятию крышки. 

Герметизация крышки  обеспечивается прокладкой.

Толщина материала крышки контейнера составляет 4мм.

Конструкция контейнера позволяет осуществлять штабелирование КРАД-3,0 при хранении.
5. Требования к оборудованию
Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов  и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечить конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации должно иметь сертификат соответствия, сертификат разрешение.

6. Наличие лицензий и сертификатов:

-Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на конструирование оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;

-Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на изготовление  оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;

- Сертификат соответствия выданным органом по сертификации «Центр по сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения».

Заместитель директора по основной

 деятельности филиала «Южный 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 


       В.И. Козлов
Начальник отдела коммерции 

филиала «Южный территориальный 

округ» ФГУП «РосРАО»
      Е.Ю. Рудаев
PAGE  

