	№ п/п
	Наименование продукции
	Технические требования (модель, марка, ГОСТ, ТУ, размеры, иные параметры и требования)
	Количество / единица измерения

	1
	Листовой прокат 3х1000х2000 марка 12Х18Н10Т
	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5582-75

Б-ПН-О, М3б, т.о., МКК по методу АМУ с дополнительным провоцирующим нагревом по ГОСТ 6032-2003

Класс безопасности по ПНАЭГ-01-011-97 – «4»
	 0,43 тн.

	2
	Листовой прокат 6х1500х6000 марка 12Х18Н10Т
	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77

Б-ПН-О, М3б, т.о., МКК по методу АМУ с дополнительным провоцирующим нагревом по ГОСТ 6032-2003

Класс безопасности по ПНАЭГ-01-011-97 – «1»
	10,6 тн.

	
	11,03 тн.


Приложение  № 2 к Извещению

о проведении запроса 

ценовых котировок №139/И/1025
от «     » октября 2011 г. 
Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам завода-изготовителя. В случае, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.
Упаковка согласно  ГОСТ  7350-77.
Вместе с поставляемой продукцией Поставщик обязуется предоставить оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК завода-изготовителя, а так же оригиналы планов качества с приемкой Уполномоченной организации.
Для поставщиков импортного листового металлопроката или листового проката из импортных заготовок (слябов):
 - заверенная копия Решения о применении импортных листов, оформленная в соответствии с РД-03-36-2002 и НП-071-06;

- оригинал сертификата качества завода-изготовителя на заготовки (слябы).

