Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание) | Страна происхождения, завод изготовитель | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плата ввода, ЛА-1_5PCI-14 | Технические характеристики - 14 разрядный АЦП, время преобразования - 2,5 мкс; - 32 однополюсных каналов или 16 дифференциальных каналов; - входное сопротивление более 100 МОм; - программно переключаемые диапазоны входного напряжения АЦП: ± 10В, ± 5В, ± 2,5В, ± 1В, ± 0,5В, ± 0,25В, ± 0,1В, ± 0,05В (для каждого канала); - число эффективных разрядов 12,5 для частоты входного сигнала 5 кГц; - передача данных в режиме Bus-Master с возможностью генерации прерывания в произвольной точке буфера данных; - буферная память типа FIFO 2048 Слов; - высокостабильный кварцевый генератор 50 МГц и программируемый делитель частоты от 5 до 31 для таймера обеспечивает широкую сетку частот дискретизации; - 16 цифровых линий: 8 - ввода и 8 - вывода; - три шестнадцатиразрядных счётчика; - разъём DHS-26 для цифровых линий и DHS-44 для аналоговых. - п/поверка | Изготовитель ЗАО «Руднев-Шиляев» | шт. | 5 |
| 2. | Разъём DHS-44 для аналоговых входов ЛА-1,5PCI-14 | Технические характеристики Разъём 44 DHS-44 контакта на кабель, для аналоговых входов ЛА-1,5PCI-14 | Изготовитель ЗАО «Руднев-Шиляев» | шт. | 2 |
| 3. | Разъём DHS-28 для дискретных входов ЛА-1,5PCI-1 | Технические характеристики Разъём 44 DHS-28контакта на кабель, для дискретных входов ЛА-1,5PCI-14 | Изготовитель ЗАО «Руднев-Шиляев» | шт. | 2 |