- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Гидравлический молот # Типа # INDECO HP 1800 или эквивалент | Технические характеристики: - Вес гидромолота не более 1000 кг; - Диаметр пики 115 мм; - Требуемая подача масла 85-130 л/мин; - Установленное давление для гидромолота 115-140 бар; - Установленное давление для экскаватора 180 бар; - Максимальное противодавление 8 бар; - Энергия удара не менее 2000 джоуль; - Число ударов в минуту не менее 440-1060 уд./мин; - Комплектация: - - переходная плита, - - пика, - - соединительные шланги. - Уровень шума, гарантируемый, согласно директивным указаниям 2000/14/ЕС не более 126 Дб (А); - Уровни шума, измеренные на разных расстояниях: - 10 м. - 96 Дб (А); - 15 м.- 89,5 Дб (А); - 20 м. - 87 Дб (А); - 25 м. - 85,1 Дб (А); Гарантия не менее 12 месяцев. | # шт. | # 1 |
|  | # Мульчер # Типа MULCHING HEAD GF Gordini TCX 140 (Италия) или эквивалент | Технические характеристики: Ширина захвата – 1400 мм. Расход масла мин/макс – 130-140 л/мин Давление масла мин/макс – 295-305 бар Вес – 1160 кг Макс диаметр сруба 22 см. Гарантия не менее 12 месяцев. | # шт. | # 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия; схема сборки);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов);

- Совместимость навесного оборудования с экскаватором DOOSAN Solar 180 W.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).