Приложение 1 к Спецификации

Техническое задание

на поставку труб для заземления.

- Наименование поставляемого товара, выполнения работ, оказываемых услуг.

  - Труба Dу=40 мм, сталь марки Ст3, применяется для изготовления вертикального одиночного заземлителя при сооружении геотехнологической скважины;

  - Муфта чугунная Dу = 40 мм, L ≥ 50 мм, применяется для соединения отрезков труб при посадке заземлителя в скважину с помощью буровых станков.

- Описание товаров, работ, услуг (функциональные и технические характеристики, потребительские свойства)

  - Труба отрезками L = 4 м;

  - На обоих концах трубы нарезается наружная резьба 1 ¼ L = 30 мм для соединения отрезков муфтами.

- Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

  - Труба Dу=40 мм, L = 4 м;

  - Сталь марки Ст3;

  - Муфта чугунная Dу = 40 мм, L ≥ 50 мм;

4.      Требования к стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам.

4.1.    Концы труб должны надежно защищаться от повреждения резьбы при транспортировке до места монтажа.

5.      Требования к надёжности.

5.1.  Резьбовое соединение должно выдерживать вес 25 соединенных отрезков труб с муфтами.

6. Требования к количеству поставляемого товара, объёму выполняемых работ, оказываемых услуг.

6.1.  Количество муфт должно соответствовать количеству труб.

7.   Требования к обслуживанию товара.

7.1. Защита наружных резьбовых соединений должна быть быстросъемной.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, услуг

8.1.   Поставщик обязан доставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Дворцовский тракт, 50.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

9.1. Качество и материал должны соответствовать назначению и требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам материала в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2.   Поставщик обязан предоставить сертификат на исходный материал.

9.3.   Выполняемые поставщиком резьбы должны соответствовать ГОСТ  и стандартам, действующим на территории России.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

10.1.  Материал должен быть разрешен к применению на территории РФ.

11. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

11.1.  Претензии к поставляемому материалу предъявляются в течении 12 месяцев с момента поставки.