Техническое задание № 7
на проведение конкурентной процедуры  по поставке

газоразрядные счетчики бета-излучения Бета-2

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1  Газоразрядные счетчики бета-излучения тип Бета-2 или эквивалент

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Поставка газоразрядных счетчиков бета-излучения тип Бета-2  (или эквивалент)    в количестве 100 шт.

2.2.  Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической поверки (стоимость поверки включается в стоимость оборудования). Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее пяти лет.

Технические характеристики

Газоразрядные счетчики бета-излучения тип Бета-2 (или эквивалент) - детекторы  установок радиометрических контрольных РЗБ-05Д.

Назначение, область применения:

Счетчики предназначены для работы в различных дозиметрических и радиометрических устройствах. Наряду с бета-частицами счетчики могут также регистрировать альфа-частицы и гамма-излучение. Для регистрации альфа- и бета-частиц в конструкции счетчиков предусмотрено тонкое окно из слюды.

  - Основные технические характеристики:

площадь активной поверхности детектора    15 см2,

рабочее напряжение    400 В,

плато длина /наклон    200 В / 0,25 %/В,

чувствительность к гамма излучению    200 имп/мкР

собственный фон    1,0 имп/с

диапазон рабочих температур     +60 - -50 0С

особенности исполнения   –  бесцокольное исполнение, окно из слюды.

  - ГОСТ, ТУ

ТУ 6343-003-11714530-2004

Код ОКП: 634300

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской

Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно спецификации к договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику  не позднее 90 дней с момента подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Оборудования поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой и упаковочными листами.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым в техническом задании к оборудованию, действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Оборудование  должно быть изготовлено в строгом соответствии с техническими условиями, указанными выше.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ, сроку предоставления гарантий качества товара

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

11.2. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

Инициатор закупки                                 ________________  В.А. Ширинкин

8(30245) 3-40-77  ShirinkinVA@ppgho.ru

Директор ГМЗ                                  __________________ Д.Г.Тупиков