ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 6

на поставку

измерительного прибора TESTO-435-3

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Измерительный прибор TESTO-435-3 для оценки качества воздуха.

1.2. Оборудование приобретается для Самостоятельной Службы Радиационной Безопасности ОАО «ППГХО» (Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Профессиональный измерительный прибор Testo 435-3 с набором  зондов.

2.2.	Назначение:

Измерительный прибор TESTO-435-3, предназначен для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде, наладке и проверке систем вентиляции и кондиционирования.

2.3.	Комплект поставки:

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительный прибор TESTO-435-3 | шт. | 4 |
| 2 | Элемент питания. | шт. | 12 |
| 3 | Протокол калибровки | шт. | 4 |
| 4 | Инструкция по эксплуатации | шт. | 4 |

2.4.Дополнительный комплект поставки.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погружной/проникающий зонд для измерения температуры | шт. | 4 |
| 2 | Многофункциональный зонд для оценки качества воздуха в помещениях, измерение влажности, температуры, абсолютного давления и концентрации CO2, с настольным держателем | шт. | 4 |
| 3 | Зонд крыльчатка для измерения скорости потока | шт. | 4 |

Основные технические параметры.

| № п.п. | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | погружной/проникающий зонд (влагостойкий) термопара Диапазон измерения температуры | Тип К -60 ... +400 °C |
| 2 | Многофункциональный зонд для оценки качества воздуха в помещениях, измерение влажности, температуры, абсолютного давления и концентрации Диапазон измерений отн.влажн. Диапазон измерений температуры CO2 Диапазон измерений абсолютного давления Диапазон измерений концентрации CO2 | 0 ... +100 % 0 ... +50 °C +600 ... +1150 гПа 0 ... +10000 ppm |
| 3 | Зонд крыльчатка, диаметром 16 мм, с телескопической рукояткой (макс. 890 мм), напр. для измерений в воздуховодах (может использоваться при температуре от 0 до +60 °C) Диапазон измерений скорости потока | +0.6 ... +40 м/с |

3. Требования к гарантиям поставщика:

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику предоставление действующей на момент поставки документации на русском языке:  копии сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений в  Государственном  реестре,  инструкцию  по эксплуатации, свидетельства о поверке.

3.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что   оборудование новое, не снятое с производства,  изготовленное в 2011-2012гг.

Не изготовлено из восстановленных узлов и не поставлено из выставочных образцов.

4. Требования к функциональным  характеристикам  и потребительским свойствам.

4.1. TESTO-435-3 должен обладать следующими свойствами:

- возможностью настройки для конкретных измерительных задач.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

5.1. Согласно  Приложения  № 1 к договору (Спецификация),  в соответствии с п.2.3. и 2.4. комплекта поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

6.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке,  с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

6.2.Поставщик гарантирует сохранность оборудования при транспортировке.

7. Требования к обслуживанию товара.

7.1. Устранять недостатки,  согласно  гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

8.Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск. ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение".

9.Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара.

9.1. Качество оборудования должно  соответствовать  требованиям электробезопасности  по классу защиты IP54.

10. Требования к результатам работ.

10.1. Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставленного оборудования  в течение  гарантийного срока, указанного в документации, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев со дня поставки. На период гарантии сервисное обслуживание за счет  Поставщика.

11.Требования к потенциальному участнику:

11.1. Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, справку о  завершенных  договорах сопоставимого характера, лицензию на право ведения данного рода деятельности.

Начальник ССРБ								 В.В. Марковец

(30245)3-16-45Email: ssrbppgho@mail.ru

CОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела окружающей среды

ОАО «ППГХО»					 			Т.Г. Кириченко