ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку и монтаж предпускового подогревателя для автопогрузчика для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта: Поставка и монтаж предпускового подогревателя для автопогрузчика для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка и монтаж предпускового подогревателя для автопогрузчика для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Предпусковой подогреватель – 1 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, работоспособным, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

453700

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предпусковой подогреватель предназначен для: - теплого запуска двигателя дизельного автопогрузчика грузоподъемностью 10 тн в холодную погоду; - использования остаточного тепла двигателя; - работы в режиме догревателя при работающем двигателе.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предпусковой подогреватель должен быть адаптирован для эксплуатации в климатических условиях всех регионов Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- Габаритные размеры (LxBxH), мм, не более, где * - от блока управления до входного штуцера циркуляционного насоса – 355 (381*)х131х232. - Вес, кг, не более – 4,9. - Объем теплообменника, л, не менее – 0,15.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Тип – жидкостный, с горелкой испарительного типа. - Отопительная тепловая мощность, кВт, не менее – 9,0. - Максимальная тепловая мощность, кВт, не менее – 9,1. - Пределы регулирования тепловой мощности, кВт – от 1,8 до 7,6. - Потребляемое топливо – дизельное DIN EN 590, биодизель DIN EN 14214. - Максимальный расход топлива, л/час, не более – 1,14. - Пределы регулирования расхода топлива, л/час – от 0,21 до 0,92. - Максимальное номинальное энергопотребление, без циркуляционного насоса, Вт, не более – ≤ 80. - Пределы регулирования энергопотребления, без циркуляционного насоса, Вт – ≤ 37. - Допустимое давление (теплообменник), бар, не более – 3,5. - Минимальный объем контура охлаждающей жидкости, л, не менее – 6. - Минимальный объемный поток циркуляционного насоса при противодавлении 0,15 бар, л/час, не менее – 1650. - Допустимый диапазон СО2 в выхлопных газах, об. % – от 8,0 до 13,0. - Значение СО2 при прибл. + 200С и высоте 0 м над уровнем моря, об. %, не более – 10,5.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Предпусковой подогреватель должен иметь одобрение типа согласно ECE-R 10 (э/м совместимость) и ECE-R 122 (отопление).

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Электроподключения/жгуты проводов должны быть рассчитаны таким образом, чтобы избежать перегрева. - Электроподключения/жгуты проводов должны быть достаточно изолированы. - Электроцепи должны быть защищены предохранителями или автоматическими прерывателями. - Жгуты проводов должны быть закреплены и проложены таким образом, чтобы быть достаточно защищенными от механических и температурных воздействий. - Подогреватель и отвод выхлопных газов от него должен быть установлен, защищен и закрыт таким образом, чтобы избежать риска перегрева или воспламенения. - Подогреватель должен включаться только вручную. Автоматическое включение через программируемый выключатель. Подогреватель после остановки двигателя должен повторно включаться только вручную. - Подогреватель не может устанавливаться внутри кабины дизельного автопогрузчика грузоподъемностью 10 тн. - Детали для монтажа и другие узлы в непосредственной близости от подогревателя должны быть защищены от избыточного нагрева и от возможного загрязнения топливом или маслом. - При монтаже подогревателя должны быть выдержаны все зазоры до близко расположенных узлов, обеспечена достаточная вентиляция и применены пожаробезопасные материалы и тепловые защиты. - Подогреватель должен быть установлен как можно ниже, чтобы обеспечить самостоятельное удаление воздушных пробок из подогревателя и циркуляционного насоса. - Монтаж подогревателя не допускается в зоне попадания выхлопных газов, ниже нижней точки автопогрузчика и выше расширительного бачка автопогрузчика. - Жгут проводов датчика температуры выхлопных газов должен быть выполнен из устойчивого к высоким температурам материала с тефлоновой изоляцией. - Подогреватель должен отключаться по меньшей мере, одним из указанных способов: ручное отключение из кабины; при отключении двигателя автопогрузчика. - При интеграции подогревателя в систему охлаждения должны применяться шланги согласно DIN 73411 класс материала Б. Шланги должны прокладываться без перегибов и пережатий, по возможности с уклоном вверх для самостоятельного удаления воздуха из системы охлаждения. Подогреватель и магистрали должны быть смонтированы таким образом, чтобы обеспечить статическое удаление воздуха. - Топливная магистраль подогревателя должна быть защищена от повреждений и проложена в местах, неподверженных нагреву. От бака до подогревателя магистраль должна быть проложена по возможности восходящей. - Подогреватель может эксплуатироваться исключительно с топливным насосом, одобренным и рекомендованном производителем подогревателя. Топливный насос не может размещаться в месте, подверженному нагреву. Предпочтительное место монтажа топливного насоса – рядом с топливным баком. Топливный фильтр должен быть одобрен и рекомендован производителем подогревателя. - Забор воздуха для подогревателя должен быть организован или защищен таким образом, чтобы исключить его блокирование мусором или грузом. - Забор воздуха для горения ни при каких условиях не должен осуществляться из кабины дизельного автопогрузчика. - Место забора воздуха должно быть защищено от брызг, находиться в прохладном месте и быть выше нижней точки автопогрузчика. - Отверстие забора воздуха для горения должно быть расположено таким образом, чтобы избежать его закупоривания. Оно не должно быть расположено в сторону направления движения автопогрузчика. - Минимальная длина магистрали забора воздуха для горения – 0,5 м. Максимальная длина магистрали забора воздуха для горения – 5,0 м. - Трубка забора воздуха не должна располагаться рядом с трубкой отвода выхлопных газов. - Минимальная длина магистрали отвода выхлопных газов – 0,5 м. Максимальная длина магистрали отвода выхлопных газов – 5,0 м. - Работа подогревателя без глушителя недопустима. Глушитель предпочтительней устанавливать вблизи подогревателя, не допускается установка вблизи места забора воздуха для горения - Глушитель и выхлопная магистраль не должны закрепляться на чувствительных к температурам узлах автопогрузчика. Необходимо обращать внимание на минимальный зазор между ними. - Отвод выхлопных газов должен располагаться таким образом, чтобы выхлопные газы не попадали через систему вентиляции, забора воздуха во внутрь автопогрузчика. - Электрическое подключение подогревателя производится согласно инструкции по установке изготовителя подогревателя.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Исполнение корпусных частей предпускового подогревателя – из алюминия.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

- Максимальная температура забираемого для горения воздуха, 0С, не более – + 40. - Допустимая температура окружающей среды для подогревателя вкл. блока управления, при работе, 0С, диапазон – от – 40 до + 80. - Допустимая температура окружающей среды для подогревателя вкл. блока управления, при хранении, 0С, диапазон – от – 40 до + 125. - Допустимая температура окружающей среды для топливного насоса, при работе, 0С, диапазон – от – 40 до + 30. - Допустимая температура окружающей среды для топливного насоса, при хранении, 0С, диапазон – от – 40 до + 85.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

- Номинальное рабочее напряжение, В – 12. - Диапазон рабочего напряжения, В – от 10,5 до 16.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Контрольная лампа, показывающая состояние подогревателя, должна быть отчетливо видна.

Подраздел 4.9 Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. - Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара условиям Договора в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки. - По факту приемки Товара по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке предпускового подогревателя Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) документы о сертификации предпускового подогревателя и/или его комплектующих (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация предпускового подогревателя и/или его комплектующих требуется; - б) технический паспорт на предпусковой подогреватель и/или его комплектующих на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) предпускового подогревателя и/или его комплектующих на русском языке; - в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров предпускового подогревателя и/или его комплектующих и гарантийного периода; - г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - д) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - е) акт приема-передачи предпускового подогревателя в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - ж) акт приема-сдачи выполненных работ в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). - Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны, полный комплект технической документации должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Транспортирование автопогрузчика от Покупателя до Поставщика и обратно для монтажа предпускового подогревателя, осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок на поставленный товар и выполненные работы – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приема – сдачи выполненных работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Монтаж предпускового подогревателя на автопогрузчик Покупателя осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Инструктаж персонала Покупателя осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: Нижегородская область, Семеновский район, д. Полом, 15-й километр трассы Семеново-Ковернино (ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Дата начала поставки товара и выполнения работ – дата подписания договора, дата окончания поставки товара и выполнения работ – не позднее 30 ноября 2014 года.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 2 | СССР | Союз Советских Социалистических Республик |
| 3 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 4 | ОКП | Общероссийский классификатор продукции |
| 5 | ТУ | Технические условия |