Типовая форма технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки Система диагностики лазерных параметров
Снежинск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Система диагностики лазерных параметров

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.



	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	44 3190 4 Устройства и принадлежности приборов оптических контрольно-измерительных



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Система диагностики лазерных параметров необходима для измерения и контроля оптических параметров системы формирования опорного излучения


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Поставляемая продукция должна выдерживать эксплуатацию в нормальных условиях


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№ п/п

Наименование

Технические характеристики

(ГОСТ, ТУ)

1

Головка пироэлектрическая PE9-C
Пироэлектрический датчик используется для измерения энергии периодических импульсных лазеров с частотой импульсов до 25 кГц.

Параметры:
Апертура 8 мм;

Спектральная чувствительность: 0.15-12 мкм;

Верхний предел шкалы чувствительности прибора: 1 мДж

Нижний предел шкалы чувствительности прибора: 2 мкДж

Оптическая прочность 0.1 Дж/см2 при длительности импульса менее 100 нс;

Максимальная средняя плотность мощности: 30 Вт/см2
Максимальная средняя мощность 2 Вт

Вес 250 г
2
Головка пироэлектрическая PE10-C
Пироэлектрический датчик используется для измерения энергии периодических импульсных лазеров с частотой импульсов до 25 кГц.

Параметры:
Апертура 12 мм;

Спектральная чувствительность: 0.15-12 мкм;

Верхний предел шкалы чувствительности прибора: 10 мДж

Нижний предел шкалы чувствительности прибора: 2 мкДж

Оптическая прочность 0.1 Дж/см2 при длительности импульса менее 100 нс;

Максимальная средняя плотность мощности: 50 Вт/см2
Максимальная средняя мощность 2 Вт

Вес 250 г
3
Дисплей НОВА 2
Универсальный измеритель лазерных параметров.

Совместим со всеми пироэлектрическими, фотодиодными и термоэлектрическими датчиками Ophir.
4

Кейс для приборов

 Назначение: переносная сумка для приборов и датчиков лазерного излучения. 

Размеры 38х30х11 см
5

Датчик термопарный 3A-P-QUAD
Термоэлектрический датчик используется для измерения энергии импульсного или cw лазерного излучения. Минимальное время отклика при воздействии излучения ~2 сек.
Параметры:
Апертура 12 мм;

Спектральная чувствительность: 0.15-8 мкм;

Верхний предел шкалы чувствительности 

прибора (без фильтра): 3  Вт;

Нижний предел шкалы чувствительности 

прибора (без фильтра): 50 мкВт;

Оптическая прочность 1 Дж/см2 при длительности импульса менее 100 нс;
6

Головка фотодиодная PD300R-IR
Фотодиодный датчик используется для измерения средней мощности лазерного  излучения от нановаттного уровня до нескольких милливатт.
Параметры:
Апертура 5 мм;

Спектральная чувствительность: 700-1800нм;

Верхний предел шкалы чувствительности 
прибора (без фильтра): 30  мВт;
Нижний предел шкалы чувствительности 
прибора (без фильтра): 5 нВт;
Оптическая стойкость 10 Вт/см2;
7

Анализатор профиля лазерного луча BGS-USB-SP620

Анализатор предназначен для измерения параметров расходимости, модового состава и формы лазерного пучка.
Разрешение 1600х1200 с 4.5 мм CCD полостью
Формат 1/1.8’’

Поставляется с USB кабелем и 3 нейтральными фильтрами


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	-

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	-

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	-

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	1. ПРОДУКЦИЯ будет поставлена в сроки, предусмотренные в спецификации настоящего договора.

2. Доставка ПРОДУКЦИИ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ и за счет средств ПОСТАВЩИКА до склада ПОКУПАТЕЛЯ в г.Снежинске. Передача ПРОДУКЦИИ осуществляется по накладной, с этого момента к ПОКУПАТЕЛЮ переходит право собственности на ПРОДУКЦИЮ.
3. Фактической датой поставки считается дата получения ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ на основании товарной накладной с обязательным приложением счета-фактуры ПОСТАВЩИКА.

4. Покупатель осуществляет приемку  продукции в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

5 .Выявленные Покупателем при приемке недопоставка и (или) ненадлежащее качество продукции устраняются Поставщиком за свой счет путем  допоставки и замены некачественной продукции в течение 20 рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего уведомления в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6, № П-7.

Расходы, связанные с принятием некачественной либо некомплектной ПРОДУКЦИИ на ответственное хранение, его реализацией или возвратом ПОСТАВЩИКУ, заменой ее на ПРОДУКЦИЮ надлежащего качества и комплектности, несет ПОСТАВЩИК. Восполнение недопоставки ПРОДУКЦИИ или замена ПРОДУКЦИИ не освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке ПРОДУКЦИИ.

6 После осуществления поставки ПРОДУКЦИИ стороны подписывают акт приема-передачи товара (оборудования). В таком акте должна быть указана сумма по договору за вычетом неустойки, возникшей в связи с ненадлежащим исполнением договора.

7 Поставщик обязуется обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работы продукции не менее 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента поставки.

2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.




РАЗДЕЛ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ - ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№ п/п

	Наименование

	Кол-во


	1

	Головка пироэлектрическая PE9-C
	1 штука

	2
	Головка пироэлектрическая PE10-C
	1 штука

	3
	Дисплей НОВА 2
	1 штука

	4

	Кейс для приборов

	1 штука


	5

	Датчик термопарный 3A-P-QUAD
	1 штука


	6

	Головка фотодиодная PD300R-IR
	1 штука


	7

	Анализатор профиля лазерного луча BGS-USB-SP620

	1 штука



	1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;
2. Допускается поэтапная поставка заказчику по мере поступления продукции на склад поставщика.

3. Срок поставки не более 70 дней с момента заключения договора



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.




РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


2

