
Том 2 «Техническая часть»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки

	1
	Модем SHDSL

Типа ZyXEL Prestige P-793H

или эквивалент
	1 линия G.SHDSL.bis (четырехпроводная) с разъемом RJ-11

4-портовый коммутатор Fast Ethernet (10/100 Мбит/с) с автоматическим определением типа кабеля и поддержкой VLAN на базе портов для подключения к локальной сети

8 светодиодных индикаторов: POWER, ETHERNET 1-4, DSL 1-2, INTERNET

Двухрежимный порт «Console/Aux» для локального управления или резервирования SHDSL-подключения по коммутируемой линии

Кнопка «Reset» для возврата к заводским настройкам.

Поддержка стандартов G.SHDSL

ITU-T 991.2 G.SHDSL и G.SHDSL.bis

Симметричная передача данных на скоростях до 5,69 Мбит/с для 2-проводного режима или до 11,38 Мбит/с для 4-проводного режима

Автоматическое согласование скорости соединения или ручная установка

Выбор режима Клиент/Сервер

Поддержка режима «точка-многоточка». 

Встроенный межсетевой экран (Firewall) с непрерывным контролем состояния соединений (Stateful Packet Inspection – SPI) и защитой от DoS-атак

Маршрутизация протокола IP: TCP, UDP, ICMP, ARP

Статические маршруты, RIP v1 и RIP v2

Мост стандарта IEEE 802.1d

Трансляция сетевых адресов и портов NAT

Поддержка работы мультимедийных приложений через NAT

DHCP сервер/ретранслятор/клиент

Static DHCP

Dynamic DNS (DDNS)

Поддержка нескольких IP-адресов на LAN-интерфейсе

Universal Plug and Play (UPnP)

IP Multicast IGMP v1/v2

DNS proxy

IGMP Proxy.

Управление через WEB-интерфейс

Управление через Telnet (система меню, командная строка)

Системная консоль (система меню, командная строка)   

Две категории прав доступа к управлению (администратор и пользователь)

Резервирование и восстановление рабочей конфигурации

FTP/TFTP для замены управляющей микропрограммы и конфигурационного файла

Администрирование по SNMP

Среднее время наработки на отказ: 360578 часов

Внешний блок питания 12 VAC, 1A

Энергонезависимая память (Flash ROM)

Диапазон рабочих температур: от 0 до 40°C

Относительная влажность от 20 до 85%

Размеры: 125 (глубина) x 178 (ширина) x 36,5 (высота)

Масса не более: 345 г.

Комплектация:

Маршрутизатор SHDSL.bis

Адаптер питания

Ethernet-кабель длиной 180 см

Телефонный кабель для режима «точка-точка» длиной 180 см

Телефонный кабель для подключения двух SHDSL-модемов (режим «точка-многоточка») длиной 180 см

Консольный кабель-переходник DB-9F RS-232 для локального администрирования

Модемный кабель-переходник DB-9M RS-232 для резервирования SHDSL-подключения по коммутируемой линии

Руководство по установке

Гарантийный талон

CD с документацией на русском и английском языках.
	шт.
	5 шт.
	2 недели с даты подписания договора

	2
	Коммуникационный сервер

Типа MOXA NPort 5610-8-DT-J
или эквивалент
	Количество последовательных портов-8

Тип портов-RS-232

Разъемы - RJ45 (8-конт.)

Передаваемые сигналы - RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

Защита от импульсных помех 

ЖК-дисплей и клавиатура для просмотра/изменения настроек

Способы настройки: Windows-утилита, Web-консоль, Telnet-консоль, Последовательная консоль

Кнопка Reset

Рабочее напряжение12 ~ 48 В (пост.)

Потребление тока 6-11 мА при 12 В, 300 мА при 24 В, 140 мА при 48 В

Разъем электропитания- штекер с резьбовой фиксацией

Рабочая температура, град. C0 ~ 55

Рабочая влажность, %5 ~ 95

Температура хранения, град. C-20 ~ 70

Безопасность EN 60950-1, UL 60950-1

Электромагнитная совместимость (EMI)EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A

Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов163356

Габаритные размеры, мм 197 x 44 x 125

Материал корпуса - металл 

Защита от пыли и влаги IP30

Масса нетто не более, г - 1760

Монтаж: Настольный/настенный

Комплект поставки:  Устройство, блок питания, документация и ПО на CD, краткое руководство пользователя
	шт.
	7
	6 недель с даты подписания договора

	3
	Аппаратный межсетевой экран 

Типа ALTELL NEO-110FW-1-5 

или эквивалент 
	Технические характеристики.

с сертификатом: 2-й класс защищённости и 2-й уровень контроля

Рекомендуемое количество пользователей: 50

Маршрутизация, Мбит/с: 1 500

Маршрутизация, пакетов/с: 250 000

Межсетевой экран, Мбит/с: 1 100

Межсетевой экран, пакетов/с: 160 000

Межсетевой экран, количество одновременных соединений: 300 000

IPSec ГОСТ, Мбит/с: 80

IPSec AES128, Мбит/с: 120

OpenVPN ГОСТ, Мбит/с: 45

OpenVPN AES128, Мбит/с: 55

Среднее время наработки на отказ (MTTF), часы: 15 000

Консольный интерфейс: 1

USB-интерфейсы: 2

Встроенные интерфейсы: 4×RJ45 GbE 

Модули расширения (задняя панель) 

1 модуль: 1×Е1/Т1 

Корпус: настольный

Процессор: AMD T24L, 800 МГц

Оперативная память: 1 ГБ, расширение до 4 ГБ

Флеш-память: 4 ГБ

Охлаждение: активное

Блок питания: внешний

Размеры (Ш×В×Г), мм: 232×44×153

Вес устройства не более, кг: 1,1

Сертификаты для использования в качестве средства защиты информации, в том числе как межсетевой экран: 

ФСТЭК по классам МЭ2/МЭ3/МЭ4 и НДВ2/НДВ3, и межсетевой экран ФСБ по 4 классу защищенности для защиты автоматизированных систем до класса 1Б включительно и создания защищенных ИСПДн в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» до класса К1 включительно.

Спецпроверка ФСБ.
	шт.
	1
	2 недели с даты подписания договора

	4
	Коммутатор 

Типа HP 1820-24G (9980A) 

или эквивалент
допускается предложение товаров исключительно определенного списка вендоров (Cisco,HP,Huawei)  на основании приказа Госкорпорации «Росатом» «Об Отраслевом технологическом стандарте…» от 17.04.2015 № 1/375-П.
(www.zakupki.rosatom.ru)
	Коммутатор второго уровня с интеллектуальным управлением оснащен 24 портами 10/100/1000 и 2 портами SFP 100/1000.

Порты: 

(24) порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости

(2) порта SFP 100/1000 Мбит/с

поддержка до 24 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости и 2 портов SFP

Память и процессор:
ARM Cortex-A9 с тактовой частотой 400 МГц

128 Мбайт SDRAM

емкость буфера пакетов: 1,5 Мбайт

16 Мбайт флеш-памяти

Время задержки:
Задержка при 100 Мбит/с: < 7 мкс

Задержка при 1000 Мбит/с: < 2 мкс

Пропускная способность:
до 38,6 млн пакетов/с

Производительность маршрутизации/коммутации:
104 Гбит/с (максимум), в зависимости от конфигурации

Производительность коммутации:
52 Гбит/с

Функции управления:
веб-браузер

Минимальный размер (Ш x Г x В):
44,25 x 24,61 x 4,39 см

Вес не более - 2,72 кг
	шт.
	1
	2 недели с даты подписания договора


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Оборудование должно быть замаркировано в соответствии с действующими стандартами.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования в ходе передачи Товара  Покупателю на месте поставки. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания, подписывается Акт приема-передачи оборудования.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Заказчику вместе с товарами должны быть переданы: товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура или УПД, счет, руководства по эксплуатации, сертификаты соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование должно быть транспортировано с учетом требований стандартов на продукцию, Правил перевозки грузов, действующих на соответствующих видах транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в закрытых помещениях в нормальных условиях.


РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования к товарам по ограничению их воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Стандартные для общепромышленного исполнения.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество товара подтверждается сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Комплект технической документации на русском языке: сертификаты на изделие и комплектующее, руководство по эксплуатации, разрешение на применении в Российской Федерации. 


