«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: поставка металлообнаружителя

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2. Требования к комплектности

Подраздел 2.3 Требования к маркировке

Подраздел 2.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Металлообнаружитель «Признак» ГКАЖ.425715.001 или эквивалент с пультовым кабелем длиной не менее 10 м. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям в соответствии с разделом 2.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Технические характеристики: Изделие должно иметь два физических канала регистрации: - магнитный канал для обнаружения металлических предметов: - инфракрасный канал для определения присутствия человека в контролируемой зоне. Изделие должно иметь возможность управления конфигурацией подключения в работу вышеуказанных каналов. Изделие должно быть выполнено в виде арки П-образной формы. Контролируемая зона должна располагаться в проёме (проходе) арки металлообнаружителя. Изделие должно регистрировать металлические предметы поиска массой 100 г и более, проносимые человеком в любом месте проёма арки металлообнаружителя. Вероятность регистрации металлического предмета цилиндрической формы (с высотой равной диаметру основания) из нелигированной стали массой 100 г должна составлять не менее 0,95 при доверительной вероятности 0,90. Изделие должно обеспечивать регистрацию металлов любого типа: как чёрных (ферромагнитных) так и цветных (неферромагнитных). При этом должна иметься возможность установки следующих вариантов регистрации: - регистрация любых (чёрных и цветных) металлов; - регистрация чёрных металлов; - регистрация цветных металлов; Изделие должно иметь дискретную регулировку чуствительности магнитного канала к металлическим предметам. Количество уровней чуствительности должно быть не менее 64. Изделие должно обнаруживать металлические предметы поиска при скорости их проноса от 0,3 до 5 м/с. Изделие должно обеспечивать устойчивую работу по обнаружению металлических предметов и сохранять свои параметры: - вблизи неподвижных металлических объектов, являющихся элементами оборудования и конструкций здания и находящихся на расстоянии не менее 0,5 м; - вблизи подвижных металлических или металлосодержащих конструкций (окна, двери и т.п.), находящихся в любом из возможных положений на расстоянии не менее 2 м; - при воздействии внешних электромагнитных полей, создаваемых в условиях контрольно-пропускного пункта аппаратурой и оборудованием системы контроля и управления доступом. Пропускная способность изделия не менее 600 чел/ч. Управление работой и отображение информации должно осуществляться с помощью пульта, который должен входить в состав изделия. Изделие должно сохранять информацию об установленных параметрах и режимах работы после отключения питания. Изделие должно обеспечивать возможность установки программного пароля для защиты от несанкционированных действий по изменению параметров и режимов работы. Изделие должно обеспечивать информационную связь с внешними устройствами по интерфейсу RS-232, а так же формировать при выдаче тревоги выходные сигналы типа «сухой контакт» с параметрами: - максимальное коммутируемое напряжение ±60В; - максимальный коммутируемый ток: 1А (переменный) и 2А (постоянный); Питание изделия должно осуществляться от однофазной сети переменного тока с напряжением 220 В (+10% или -15%) и частотой 50±1 Гц; Время установления рабочего режима должно быть не более 90 с после подачи напряжения питания. Мощность, потребляемая изделием не должна превышать 80 Вт. Режим работы изделия должен быть 24/7 (непрерывный круглосуточный). Габаритные размеры изделия должны составлять не более: - арки металлообнаружителя – 600×860×2250 мм; - пульта управления и индикации (без кронштейна) – 55×140×190 мм. Арка металлообнаружителя должна быть выполнена в виде разборной, жёсткой, П-образной конструкции с размерами прохода 760×2000 мм. Изделие должно сохранять работоспособность при температуре окружающего воздуха от +5 до +50°С и относительной влажности до 80% при +25°С.

Подраздел 2.2 Требования к комплектности

В комплект поставки должны входить: - Панель генераторная ГКАЖ.425172.001 или эквивалент; - Панель приёмная ГКАЖ.425172.002 или эквивалент; - Шкаф коммутационный ГКАЖ.425172.003 или эквивалент; - Блок электронный ГКАЖ.425363.001 или эквивалент; - Пульт управления и индикации ГКАЖ.425681.005 или эквивалент; - Комплект монтажных частей ГКАЖ.425971.001 или эквивалент; - Комплект запасных частей.

Подраздел 2.3 Требования к маркировке

-транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи, манипуляционные знаки – изображения, указывающие на способы обращения с грузом

Подраздел 2.4 Требования к упаковке

- упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

При передачи товара Заказчику Поставщик обязан предоставить: 1. Товарную накладную; 2. Счёт-фактуру; 3. Формуляр на изделие на русском языке; 4. Руководство по эксплуатации изделия на русском языке.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- класс безопасности 4 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97); - Оборудование СФЗ вибробезопасно по ГОСТ 12.1.012-2004. Изделие не должно оказывать вредного воздействия на здоровье людей, напряжённость электромагнитного поля, создаваемого им в окружающем пространстве должна соответствовать требованиям санитарных норм ПДУ 5803 и МСанПиН 001.

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Металлообнаружитель «Признак» ГКАЖ.425715.001 или эквивалент с пультовым кабелем длиной не менее 10 м - 1 к-т; Оборудование поставляется 10.06.2015г. Возможна досрочная поставка.

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-48-16.