Дефектная ведомость №2.2.235-25/479 от 26.08.2011

на выполнение ремонта зала заседаний в зд… с заменой оборудования.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 16,9 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных с наличниками | м2 | 5,0 |  |
| 3 | Разборка облицовки стен из гипсовой плитки | м2 | 58,5 |  |
| 4 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит «Акмигран» | м2 | 156,3 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов паркетных | м2 | 156,3 |  |
| 6 | Разборка деревянных конструкций подиума | м2 | 24,2 |  |
| 7 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт | 7 |  |
| 8 | Разборка оконных сливов | м | 8,2 |  |
|  | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 9 | Облицовка стен листами гипсокартонными толщ.12 мм, с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 194 |  |
| 10 | Монтаж металлических перфорированных отделочных уголков на саморезах | м | 39 |  |
| 11 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | м2 | 194 |  |
| 12 | Оклейка стен обоями под окраску улучшенными виниловыми | м2 | 194 | текстуру согласовать |
| 13 | Улучшенная окраска акриловыми составами по обоям стен | м2 | 194 | цвет согласовать |
| 14 | Затирка бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором | м2 | 109 |  |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | м2 | 156 |  |
| 16 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством) | м2 | 156 | тип плит согласовать |
|  | Полы |  |  |  |
| 17 | Устройство стяжек пола толщиной 30 мм из смеси сухой «Крепс-РВ» | м2 | 156 |  |
| 18 | Устройство покрытия пола из ламинированного паркета (ламината) | м2 | 156 | Текстуру согласовать |
| 19 | Устройство плинтусов пластиковых | м | 171,6 |  |
| 20 | Укладка деревянных лаг по плитам перекрытия – каркас подиума | м2 | 24 |  |
| 21 | Устройство стяжек из плит древесно-волокнистых твердых толщ. 5 мм | м2 | 24 |  |
| 22 | Устройство покрытия из ламинированного паркета (ламината) | м2 | 24 | Текстуру согласовать |
| 23 | Установка плинтусов пластиковых | м | 24,2 |  |
|  | Двери |  |  |  |
| 24 | Монтаж дверных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами | м2 | 5,29 |  |
| 25 | Двери распашные двупольные с порогом, под частично остекленные полотна. Комплектуются резиновыми уплотнителями, накладными петлями, замками, ручками, шпингалетами, прокладками под остекление | шт | 1 | ДАЧ 24-15П |
| 26 | Двери распашные однопольные с порогом, под частично остекленные полотна. Комплектуются резиновыми уплотнителями, накладными петлями, замками, ручками, шпингалетами, прокладками под остекление | шт | 1 | ДАЧ 24-10П |
|  | Окна |  |  |  |
| 27 | Установка блоков оконных из ПВХ профилей, совместно с подоконной доской, площадь проема более 2 м2 | м2 | 16,93 |  |
| 28 | Оконные блоки из ПВХ профилей, с однокамерным стеклопакетом, двустворные, с установленными приборами, уплотнитель-ной прокладкой | м2 | 16,93 | Поворотная и поворотно-откидная створки |
| 29 | Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 500 мм | м | 8,1 |  |
| 30 | Изоляция поверхностей откосов плитами теплоизоляционными | м3 | 0,93 | М15 “URSA” |
| 31 | Устройство гидро и пароизоляции откосов оконных в один слой | м2 | 20 | «Изоспан» |
| 32 | Устройство оконных сливов из оцинкованной стали толщ.0,5 мм, с полимерным покрытием | м2 | 2,0 | ширина 250 мм |
| 33 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на П-образном профиле | м2 | 18,6 | Цвет белый |
| 34 | Установка уголков отделочных на клею для облицовки оконных откосов | м | 37 |  |
|  | Отопление |  |  |  |
| 35 | Установка алюминиевых радиаторов | секц. | 35 |  |
| 36 | Монтажные комплекты к радиаторам | к-т | 7 |  |
|  | Электроосвещение |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |
| 37 | Светотехническое оборудование | шт | 1 |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |
| 38 | Сверление гнезд Ø 68 мм глубиной 80 мм в кирпичных стенах перфоратором с коронкой | шт | 7 |  |
| 39 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий Ø до 50 мм при толщине стен до 51 см | шт | 1 |  |
| 40 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | м | 42 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| 41 | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый на закладных деталях в подвесных потолках | шт | 39 | кол-во ламп в светильнике до 4 |
| 42 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене | шт | 1 | высота и ширина до 600×600 мм |
| 43 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне | шт | 5 | на ток до 25А |
| 44 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне | шт | 1 | на ток до 100А |
| 45 | Кабель по установленным конструкциям и лоткам, с установкой ответвительных коробок 2-4-х жильный сечением до 10 мм2 | м | 30 |  |
| 46 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, Ø до 50 мм | м | 378 |  |
| 47 | Затягивание в проложенные трубы провода первого многожильного в общей оплетке | м | 378 | сечение до 6 мм2 |
| 48 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой при скрытой проводке | шт | 2 |  |
| 49 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |  |
| 50 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 3 |  |
| 51 | Провод групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3-х жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 42 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 52 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ (ЛД, ЛДЦ, ЛТБ, ЛХБ) 20 | шт | 160 |  |
| 53 | Щиток ЩРН-12 | шт | 1 |  |
| 54 | Автомат ВА 47-29-1 16А | шт | 3 |  |
| 55 | Автомат ВА 47-29-3 32А | шт | 1 |  |
| 56 | Автомат АВДТ-32 25А | шт | 2 |  |
| 57 | Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый в подвесной потолок | шт | 39 | ARS/R 4×18 (595×595×75) |
| 58 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, легкого типа, наружным Ø до 16 мм | м | 308 | ГОСТ 50827-95 |
| 59 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, легкого типа, наружным Ø до 20 мм | м | 70 | ГОСТ 50827-95 |
| 60 | Провод звуковой 2×6 мм2 | м | 170 |  |
| 61 | Кабель ВВГнг LS 5×6 | м | 30 |  |
| 62 | Кабели силовые с медными жилами, в ПВХ изоляции, оболочкой из ПВХ пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3×1,5 мм2 | м | 180 |  |
| 63 | Кабели силовые с медными жилами, в ПВХ изоляции, оболочкой из ПВХ пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3×2,5 мм2 | м | 70 |  |
| 64 | Блок электротехнический с тремя выключателями и штепсельной розеткой | шт | 2 | ЗВ-РК УХЛ4 |
| 65 | Выключатель двухклавишный открытой установки 0-2-10/220 | шт | 3 |  |
| 66 | Коробка ответвительная пластмассовая для открытой проводки типа У410 132×108×46,5 | шт | 10 |  |
| 67 | Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М | шт | 7 |  |
| 68 | Блок зажимов наборных типа БЗН-5 | шт | 2 |  |
|  | Пожарная сигнализация |  |  |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |
| 69 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | м | 10 |  |
| 70 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий Ø до 25 мм при толщине стен до 51 см | шт | 2 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| 71 | Извещатели ПС автоматические дымовые, в нормальном исполнении | шт | 6 |  |
| 72 | Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель в помещении | шт | 6 |  |
| 73 | Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник) | шт | 1 |  |
| 74 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1 |  |
| 75 | Прибор ОПС на 4 луча | шт | 1 |  |
| 76 | Резистор МЛТ-0,5 | шт | 7 |  |
| 77 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | м | 62 |  |
| 78 | Труба гофрированная по установленным конструкциям, по потолкам, Ø до 50 мм | м | 60 |  |
| 79 | Затягивание в проложенные трубы провода первого многожильного в общей оплетке | м | 60 | сечение до 2,5 мм2 |
| 80 | Монтаж адаптеров | шт | 6 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 81 | Извещатель пожарный ДИП-ЗСУ дымовой, точечный | шт | 6 |  |
| 82 | Громкоговоритель АГ-2 | шт | 6 |  |
| 83 | Извещатель пожарный ИПР-ЗСУ ручной | шт | 1 |  |
| 84 | Кабели КСПВ с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из ПВХ | м | 70 | Ø 0,4 мм число жил 2 |
| 85 | Кабель ВВГгн FRLS 2×1,5 мм2 | м | 52 |  |
| 86 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, легкого типа, наружным Ø до 16 мм | м | 60 | ГОСТ 50827-95 |
| 87 | Коробка универсальная для сетей проводного вещания, типа УК-2П | шт | 1 |  |
| 88 | Прибор УКШ-2 | шт | 1 |  |
| 89 | Резистор постоянный непроволочный | шт | 7 | МЛТ-0,5 |
| 90 | Светодиод АЛ-307 | шт | 1 |  |
| 91 | Адаптер для евромодулей 45×45 мм | шт | 6 |  |
|  | Монтаж оборудования зала |  |  |  |
| 92 | Монтаж проекционной и звукоусиливающей аппаратуры, экрана | к-т | 1 |  |
| 93 | Установка кресел для зала | шт | 130 |  |
| 94 | Установка жалюзи | шт | 7 | 70,2 м2 |
| 95 | Установка трибуны для выступления | шт | 1 |  |
| 96 | Установка стола президиума | шт | 1 |  |

- До заказа дверей, окон – размеры проемов уточнить по месту.

Условия производства работ:

- При работе на «чистой» территории завода дополнительные льготы

не предусмотрены.

- Производство ремонтных работ в существующем здании, в стесненных условиях.