  Информация не секретная
Техническое задание на поставку материала 
Предмет закупки:
МИШЕНИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ БУФЕРНОГО СЛОЯ CeO2  И СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО            СЛОЯ YBCO
НА  ЛЕНТЫ-ПОДЛОЖКИ
Санкт-Петербург 

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5  ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9 ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 19 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Мишени для нанесения буферного слоя CeO2  и сверхпроводящего слоя YBCO на  ленты-подложки

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) С точки зрения потребления этот ассортимент товара является устойчивым и коэффициент новизны равен 1. 

	Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

	Определяются внутренними стандартами производителя, техническое задание.


	Подраздел 1.4 Код ОКП

	 691740

	


РАЗДЕЛ 2  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Мишени CeO2 и YBa2Cu3O7-x применяются для получения тонких пленок буферных и сверхпроводящих слоев методом импульсного лазерного напыления


РАЗДЕЛ 3  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Нагрев в вакууме до температуры 2500 С


РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	4.1.1 Напыляющая мишень CeO2.
1) Размеры 230 х 42,5 х 6,5 мм (состоит из 5 частей размером 46 х 42,5 х 6,5 мм);
2) Количество мишеней 3 шт. (каждая мишень состоит из 5 частей размером 46 х 42,5 х 6,5 мм);
3) Чистота 99,9 %;

4) Относительная плотность 90 %.

4.1.2 Напыляющая мишень YBa2Cu3O7-x.

1) Размеры 230 х 42,5 х 6,5 мм (состоит из 5 частей размером 46 х 42,5 х 6,5 мм);
2) Количество мишеней 6 шт. (каждая мишень состоит из 5 частей размером 46 х 42,5 х 6,5 мм);
3) Чистота 99,9 %;

4) Относительная плотность 90 %.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам


	     Не предъявляются 

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не предъявляются

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечить защиту от капельной влаги, оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и хранения.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

  

	Сдача и приемка продукции производится в один этап на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик вместе с продукцией должен представить:

1  Накладные ТОРГ-12, Счет-фактуру и другие документы  (по усмотрению       предприятия-изготовителя).
2  Сертификаты качества (паспорта), выданные изготовителем (поставщиком).  


РАЗДЕЛ 6  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование должно осуществляться закрытыми видами транспорта. 


РАЗДЕЛ 7  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8  ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставляемый товар – согласно нормативной документации производителя. Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условиях соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента поставки.



РАЗДЕЛ 9  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.



РАЗДЕЛ 11  ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительные требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 14  ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	14.1 Количество мишеней CeO2 – 3 шт.(15 шт. размером 46 х 42,5 х 6,5 мм), количество мишеней YBa2Cu3O7-x –6 шт.(30 шт. размером 46 х 42,5 х 6,5 мм). Поставка Оборудования: в течение 90 дней с момента вступление договора в силу.


РАЗДЕЛ 15  ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	      Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов на русском языке.


РАЗДЕЛ 16  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 18  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	           Расчет за продукции производится в следующем порядке:

100%  стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания  накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	        В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.




