- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль гальванической развязки Типа SG-3081 (ICP-DAS) или эквивалент | Технические характеристики Гальваническая развязка и преобразование сигналов: ток 0(4)...20 мА. Выходной сигнал: 0(4)...20 мА или напряжения 0...5(10) В | шт. | 10 |
|  | Модуль гальванической развязки Типа SG-3071 (ICP-DAS) или эквивалент | Технические характеристики Гальваническая развязка и преобразование сигналов: напряжения ±5(10) В. Выходной сигнал: 0(4)...20мА или сигнал напряжения ±5(10) В | шт. | 10 |
|  | Модуль гальванической развязки Типа SG-3016 (ICP-DAS) или эквивалент | Технические характеристики Гальваническая развязка и преобразование сигналов: напряжения ±10 мВ, ±20 мВ, ±30 мВ, ±50 мВ, ±100 мВ. Выходной сигнал: 0(4)...20 мА или сигнал напряжения ±5(10) В | шт. | 10 |
|  | Контроллер Типа XP 8741 FDA XP ISaGRAF 6 (ICP-DAS) или эквивалент | Технические характеристики - PC-совместимый промышленный контроллер AMD LX800 500МГц; - Рабочая температура: -25 ... 75 °С; - Объем энергозависимой памяти SRAM: 512 кБ; - Объем встроеннойFlash-памяти: 4 ГБ; - Количество COM-портов всего: 4; - Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2; - Установленное программное обеспечение: Исполнительный модуль ISaGRAF 6; - Установленная операционная система: WindowsEmbeddedStandard 2009; Установленный объем оперативной памяти: 512 МБ. | шт. | 1 |
|  | Модуль ввода ТСП Типа I-87013W (ICP-DAS) или эквивалент | Технические характеристики Высокопрофильный модуль ввода; - 4 канала аналогового ввода: Pt100, Pt1000, Ni120, Cu50 (2/3/4 проводное подключение); - точность измерений (+/-): 0.1 %; - АЦП 16-бит; - защита от высокого напряжения; - последовательная шина подключения. | шт. | 4 |
|  | Модуль ввода унифицированный Типа I-87017DW (Fast mode) ICP-DAS или эквивалент | Технические характеристики - Высокопрофильный модуль ввода; - 8/16 каналов аналогового ввода: +/-150 мВ, +/-500 мВ, +/-1 В, +/-5 В, +/-10 В; 0...20 мА, 4...20 мА, -20...+20 мА; 10 Гц; - точность измерений (+/-): 0.1 %; - АЦП 16-бит; - частота АЦП 60Гц; - разъём подключения DB-37; - защита от высокого напряжения; - последовательная шина подключения. | шт. | 4 |
|  | Модуль ввода настраиваемый ТП и унифицированный Типа I_87019RW или эквивалент | Технические характеристики - Высокопрофильный модуль ввода; - 8 каналов аналогового ввода: +/-15 мВ, +/-50 мВ, +/-100 мВ, +/-150 мВ, +/-500 мВ, +/-1 В, +/-2.5 В, +/-5 В, +/-10 В; 0...20 мА, 4...20 мА, -20...+20 мА, J: - - Высокопрофильный модуль ввода; - 8 каналов аналогового ввода: +/-15 мВ, +/-50 мВ, +/-100 мВ, +/-150 мВ, +/-500 мВ, +/-1 В, +/-2.5 В, +/-5 В, +/-10 В; 0...20 мА, 4...20 мА, -20...+20 мА, J: - 210...+760 °С, K: -270...+1372 °С, T: -270...+400 °С, E: -270...+1000 °С, R: 0...1768 °С, S: 0...1768 °С, B: 0...1820 °С, N: -270...+1300 °С, C: 0...+2320 °С, L: -200...+800 °С, M: -200...+100 °С, L(DIN43710): -200...+900 °С; - точность измерений (+/-): 0.1 %; - АЦП 16-бит; - защита от высокого напряжения; - последовательная шина подключения | шт. | 2 |
|  | Коммутатор 6 портов Типа EDS-P206A-4POE-арт.05605000 ( MOXA) или эквивалент | Технические характеристики Общее количество портов 6 Из них портов FastEthernet 10/100 Мбит/с - витая пара (разъем RJ-45) 6 Из них портов с функцией PowerOverEthernet (PoE) PoE 10/100 Мбит/с 4 Выдаваемая мощность каждого порта PoE, Вт 30 Выходное напряжение PoE, В 44 ~ 48.5 Разъемы для "витой пары" RJ45 Светодиодные индикаторыPWR1, PWR2, 10/100M, PoE Требования по электропитанию Рабочее напряжение 20 ~ 60 В (пост.) Потребление тока 5,5 А при 24 В, 2,6 А при 48 В (при максимальной нагрузке: 4 порта PoE, 30 Вт каждый) Возможность подключения резервного источника электропитанияДа Разъем электропитания Клеммы Требования к окружающей среде Рабочая температура, град. C 0 ~ 60 Рабочая влажность, % 5 ~ 95 Температура хранения, град. C -40 ~ +85 Конструктивные свойства Габаритные размеры, мм 50 x 115 x 70 Материал корпуса Алюминий Масса нетто, г – не более 375 Монтаж На DIN-рейку | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и эксплуатационной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, паспорт(формуляр), сертификаты соответствия (копии) данного оборудования ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ТЗ или иным нормативным документам, руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке;

- приборы (позиция 5,6,7 Технического задания) должны быть внесен в Реестр средств измерений РФ;

- гарантийный срок – не менее установленного предприятием-изготовителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

- Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).