Приложение № 1 к Договору

	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

Гонтарь Е.И. ____________




Техническое задание
на сооружение эксплуатационно-разведочных скважин
1. Основанием для сооружения технологических скважин является План горных работ ОАО «Хиагда» на 2012 год.
2. Эксплуатационно-разведочным бурением уточняется локализация и параметры оруденения на флангах вскрываемых залежей Хиагдинского месторождения.
Средняя глубина скважин 200 м.
Общее количество скважин – 11 (одиннадцать) штук;

Объём бурения – 2200 (две тысячи двести) погонных метров.
3. Местоположение скважин определяется геологической службой заказчика.
4. Требования к качеству технологических скважин:
· отклонение забоя скважины от устья в плане – 1 метр отклонения на 100 метров проходки.
5. После проходки скважины проводится комплекс геофизических исследований, включающий:

· гамма - каротаж (ГК);

· каротаж сопротивления (КС);
· инклинометрия;

· кавернометрия.

По результатам данных каротажа геологом цеха ПВ ОАО «Хиагда» принимается решение о ликвидации скважины (заливка ствола скважины тампонажной смесью) либо оборудования её как технологической. 

6. Срок выполнения работ – не позднее 31 декабря 2012 года, если иное не предусмотрено Договором.

