Приложение №10

к порядку планирования и

обработки закупочных операций

в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке измерителя параметров изоляции «Тангенс-2000»

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. измеритель параметров изоляции «Тангенс-2000»

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ПЭиТС в комплекте:

| Наименование составной части | Кол-во, шт | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |
| 1. Блок управления | 1 | 520 | 310 | 260 | 17 |
| 2. Блок преобразователя | 1 | 440 | 270 | 160 | 7,5 |
| 3. Блок поверки | 1 | 220 | 80 | 170 | 2 |
| 4. Трансформатор ОЛ-1/10 У3 | 1 | 270 | 210 | 280 | 20 |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |  |  |
| 6. Кабель питания БУ | 1 |  |  |  |  |
| 7. Кабель вых. БУ | 1 |  |  |  |  |
| 8. Кабель ВП | 1 |  |  |  |  |
| 9. Кабель Сх | 1 |  |  |  |  |
| 10. Кабель Э | 1 |  |  |  |  |
| 11. Антенна | 1 |  |  |  |  |
| 12. Аккумулятор 1,2 V,1300 mAh | 1 |  |  |  |  |
| Запасные части и принадлежности |  |  |  |  |  |
| 1. Зарядное устройство для аккумуляторов | 2 |  |  |  |  |
| 2. Дискета с программным обеспечением | 1 |  |  |  |  |
| 3. Картридж | 1 |  |  |  |  |
| 4. Втулка переходная | 1 |  |  |  |  |
| 5. Вставка плавкая ВП3Б-1-6,3 А | 1 |  |  |  |  |
| 6. Вставка плавкая ВП3Б-1-10 А | 1 |  |  |  |  |
| 7. Вставка плавкая ВП2Б-1-0,25 А | 1 |  |  |  |  |
| 8. Изолирующая подставка | 1 | 430 | 100 | 10 | 1,8 |

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Измеритель Тангенс-2000 обеспечивает в нормальных условиях применения виды измеряемых величин, диапазоны измерений в соответствии с данными, приведенными в таблице:

| tgδ |  | Сх |  | U исп, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пределы допускаемой основной погрешности | Диапазон измерения | Пределы допускаемой основной погрешности, пФ | Диапазон измерения |  |
| ±(2х10-4+0,01 tgδх) | 1х10-5-1,00 | ±(0,5+0,005Сх) | 500 пФ -340 нФ | 1 |
|  |  |  | 50 пФ-65 нФ | 2,0-5,0 |
|  |  |  | 10 пФ - 34 нФ | 5,0-10,0 |
| где: Сх, tgδх - показания измерителя |  |  |  |  |

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта Начальник ПЭиТС | Кузьмин В.Ф. Красов И.М. |