ЧАСТЬ 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание систем видеонаблюдения  и управления  доступом, установленных в офисных помещениях ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 13 и на производственном терминале ОАО «СПб «ИЗОТОП» расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ж/д ст. Капитолово.

1.0	Обоснование

Необходимо осуществление технического обслуживания исправного и работоспособного оборудования и программного обеспечения систем видеонаблюдения и управления доступом   (далее –  оборудования) в офисных помещениях и на производственном терминале ОАО «СПб «ИЗОТОП». При этом, техническое обслуживание системы управления доступом на производственном терминале необходимо осуществлять в интеграции с системой радиационного контроля «Дозор».

Техническому обслуживанию подлежит оборудование согласно следующего списка:

Система видеонаблюдения и управления доступом офисных помещений:

- Монитор 14", квадратор  за первый шлейф – 2 шт.;

- Монитор 14", квадратор  за последующие шлейфы – 4 шт.;

- Монитор 20", мультиплексор, за первый шлейф – 2 шт.;

- Монитор 20", мультиплексор, за последующие шлейфы – 11 шт.;

- Панель и модуль DSC за первый шлейф – 1 шт.;

- Панель и модуль DSC за последующие шлейфы – 14 шт.;

- Считыватели и контроллеры магнитных карт за первый шлейф – 7 шт.;

- Блоки выпрямительные – 8 шт.;

- Домофон за первый шлейф – 2 шт.;

- Домофон за последующие шлейфы – 2 шт.;

- Коммутатор за первый шлейф – 1 шт.;

- Коммутатор за последующие шлейфы – 1 шт.;

- Датчик LX – 3 шт.;

- Тревожные кнопки (местные) – 10 шт.;

- Телекамеры наружные – 10 шт.;

- Телекамеры внутренние – 9 шт.

Указанное оборудование установлено в офисных помещениях ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 13.

Система видеонаблюдения производственного терминала

- Монитор 20" , 14", мультиплексор, ВКР, видеомагнитофон за первый шлейф -1 шт.;

- Монитор 20" , 14", мультиплексор, ВКР, видеомагнитофон за последующие шлейфы – 15 шт.;

- Блок питания – 5 шт.;

- Видеодомофон, монитор 14" за первый шлейф -1 шт.;

- Видеодомофон, монитор 14" за последующие шлейфы – 1 шт.;

- Телекамера – 16 шт.

Система управления доступом производственного терминала:

- ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, UPS) с установленным программным обеспечением  и  интерфейсной платой – 2 комплекта;

- контроллер КЗ-05-10  – 4 шт.;

- турникет «ТРИПОД»– 1 шт.;

- электромагнитный замок  – 3 шт.;

- считыватель  наружный « Proximity PR-A07»  – 2 шт.;

- считыватель  «Perco- PR-15MW» – 2 шт.;

- контрольный считыватель – 1 шт.;

- сетевой коммутатор D-link Des-1005– 1 шт.;

- Блок резервного питания- 12В - 2шт.

- плата видеозахвата- 1шт.

Указанное оборудование установлено на производственном терминале ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Кузьмоловский, ж/д ст. Капитолово.

2.0. Техническое обслуживание и ремонт.

Подрядчик должен обеспечить техническое обслуживание оборудования согласно указанного выше списка в течение года. Подрядчик должен осуществить техническое обслуживание установленного оборудования, включая, но, не ограничиваясь следующими мероприятиями:

2.1. Регламентное обслуживание технических средств по регламентам:

- № 1 (ежемесячное обслуживание);

- № 2 (полугодовое обслуживание);

Ежемесячное обслуживание (по регламенту № 1) включает в себя:

-    Отладка и системное администрирование (по необходимости) программного обеспечения.

-   Внешний осмотр и чистку станционной аппаратуры без вскрытия блоков;

-   Проверка и чистка блоков питания;

-  Проверка и устранение видимых обрывов и провисания проводов линейной части оборудования

-   Проверка оборудования на функционирование.

Полугодовое обслуживание (по регламенту № 2) включает в себя:

-   Работы в объеме регламента № 1;

-  Внешний осмотр и чистку станционной аппаратуры с вскрытием блоков;

-   Проверка и замена (при необходимости) аккумуляторных батарей;

-   Проверка основных электрических параметров оборудования,         предусмотренных действующими регламентами, и доведение их до  паспортных  значений.

-   Настройка системы для обеспечения наилучших  функциональных возможностей (по мере

необходимости).

-   Измерение сопротивления  изоляции (при необходимости).

-   Производство (при необходимости)  сезонных  и временных настроек и регулировок;

-   Ремонт  оборудования.

2.2.  Иная деятельность, связанная с техническим обслуживанием:

-  Назначить  лицо, ответственное за техобслуживание данного объекта с контактным номером телефона       для оперативной  связи.

-   Прибытие на объект после уведомления о неисправности системы:

- в рабочие дни - в течение 12 часов;

- в выходные дни – в первый рабочий день, следующий за выходными;

-   Неограниченные консультации по телефону;

-   Неограниченное количество посещений в экстренных ситуациях;

-   Ведение журнала учета регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования;

-   Внесение изменений в инструкции по  эксплуатации (в случае необходимости).

3.0.      Отчетные материалы

Подрядчик должен обеспечить соответствующее подтверждение выполнения работ, осуществляемых по договору. При этом возможно приобщение к итоговому отчету соответствующих фотографий и пояснительных материалов.

После окончания выполнения регламентных работ Подрядчик подтверждает их выполнение путем составления отчетной записи в журнале учета регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования.

Формат отчетной записи в журнале учета регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования определяется Подрядчиком самостоятельно, но должен включать в себя, как минимум, следующие элементы:

- Даты проведения технического обслуживания с именами и подписями;

- Отчет о проведенных работах по техобслуживанию:

  - Название оборудования отремонтированного или замененного

  - Описание проведенных мероприятий по техобслуживанию (название оборудования, отладочные действия, очистка и т.д.)

- Прочее.

4.0. Прочие  условия

4.1. Организация, осуществляющая техническое обслуживание, должна иметь опыт оказания услуг по техническому обслуживанию не менее 3 лет.

4.2. При осуществлении технического обслуживания субподрядчики использоваться не могут.