|  | Приложение № 1 к Спецификации к Договору №____ от _______2011г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мобильных прицеп – зданий  на шасси

для УГР по инвестиционной программе 2011г.

- Общее требования

Мобильные здания (далее МЗ) на шасси предназначены для работы и комфортного проживания вахтовых бригад, для установки в них оборудования различного назначения (рефрижераторы, лаборатории, блоки технического назначения и т.п.).

Мобильное здание должно представлять собой конструкцию, собранную из клееных сэндвич-панелей, толщиной от 100 до 150 мм, смонтированных на раме здания, при изготовлении мобильного здания должен быть исключен металлический каркас и сквозное прошивание ограждающих конструкций металлическими крепёжными элементами, что предотвращает наличие мостов холода и промерзание стен здания.

Сэндвич панели мобильных зданий должны представлять собой трехслойную, герметичную конструкцию:

-Несущая конструкция сэндвич-панели: Деревянный каркас из строганного сушеного бруска размером 40х100мм, обработанного огнебиозащитой.

-Утеплитель: Негигроскопичный, несминаемый, самозатухающий пенополистирол толщиной 100мм.

-Наружный слой панели: оцинкованная сталь толщиной 0,55мм с нанесением грунтовочного слоя и цветного полимерного покрытия серого цвета;

-Внутренний слой:

-Стены, потолок: ламинированная плита ХДФ цвет: бук, устойчивая к бытовым загрязнениям и истиранию; пластиковое покрытие;

-Пол: фанера влагостойкая 12мм; износостойкий полукоммерческий, линолеум «Таркетт»;

-Сэндвич панели должны проходить два этапа склейки в горячем прессе с использованием адгезивных клеев.

-Сэндвич панели должны иметь предел огнестойкости EI 15.

-Рама мобильного здания изготавливается из 12 и 18 швеллера исключающей изгиб и скручивание при транспортировке по пересеченной местности.

Конструкция  мобильного здания должна  состоять из:

-Панели пола толщиной от 100мм до 120мм должны крепиться к раме здания с помощью изолированного болтового соединения, крепятся в замок с применением полиуретанового клея; В помещениях с повышенной влажностью дополнительно должен применяться слой гидроизоляции;

-Панели стен толщиной 100 мм и панели перекрытия толщиной 150мм должны крепиться в замок с применением полиуретанового двухкомпонентного клея, все стыки должны герметизироваться.

-Каркас здания должен быть усилен по периметру обвязкой из 63 уголка СТ 3, и закрыт поверх схлесткой из оцинкованного цветной стали;

-Крыша радиальной формы с 7º четырехскатным наклоном должна перекрываться листами из оцинкованной стали, листы по специальной технологии должны скрепляться в двухфальцевый замок.

-Конструкция здания должна быть жесткой и герметичной, исключающая промерзание, проникновение влаги внутрь конструкции, возникновение коррозийных и гнилостных процессов в течение всего срока эксплуатации мобильного здания.

-Технология изготовления мобильных зданий должна  обеспечивать надежную теплоизоляцию при температурных режимах эксплуатации летом + 45 и зимой при –60 оС,  для периодов межсезонья с большой разницей температуры день-ночь со стабильным качеством для любых по назначению зданий (с разным температурно-влажностным режимом).

Окна:

На мобильном здании должны быть установлены двухкамерные пластиковые окна: глухие и с поворотно-откидным механизмом открывания, окна должны комплектоваться москитными сетками.

Входная группа мобильного здания должна состоять из:

- алюминиевой двери (теплый профиль);

- тамбура и межкомнатной двери тамбура.

Отопление входной группы и тамбура мобильного здания должно состоять из:

-Тепловая завеса: 3,0 кВт

Отопление мобильного здания должно состоять из:

-Электроконвекторы: 2.0 кВт, так и печное отопление с печью длительного горения;

Вентиляция мобильного здания должна состоять из:

-установки клапанов-диффузоров в отверстия стеновых панелей;

-оконных кондиционеров;

-реверсивных и бытовых вентиляторов

Электропроводка и питание мобильного здания:

Электропроводка должна быть выполнена открытым способом: медный провод (типа ПВ 3) уложен в кабель-канал. Мобильное здание подключается через электроввод к электрической сети напряжением 380 В. Внутри здания 220 В. Установить розетки, автоматические выключатели, УЗО, светильники жилого помещения, личного пользования и плафон наружного освещения перед входом. Подключение светильников произвести электропроводкой сечением 0,75 мм, розеток -2,5мм, заземления-4мм. Мощность светильников ламп накаливания от 60 до 100 Вт.

Наружное освещение по периметру здания (уличное) обеспечить 2 лампами по 250 Вт на каждом МЗ.

На мобильных зданиях должны быть установлены:

- охранно-пожарные извещательные системы;

- в помещении ДГУ – автономная система пожаротушения порошкового типа;

Окраска:

На мобильных зданиях окрашенный оцинкованный лист должен быть вклеен в сэндвич-панель. Нанесение цветного покрытия должно производиться в промышленных условиях: на оцинкованный стальной лист предварительно многослойно должно быть нанесено грунтовочное покрытие, затем-цветное полимерное покрытие.

Мобильное здание должно быть зеленого цвета, соответствовать предъявленной корпоративной раскраске и с логотипом заказчика.

МЗ на колесной платформе здание должно комплектоваться выдвижным и съемным крыльцом, лестницей, перилами, козырьком, ящиком для электрокабеля.

Шасси должно быть тракторное 2-х осное, с 2-х контурной системой тормозов, электропроводка со стоп-сигналами и указателями поворота, ISO-разъем, диски сборно-разборные литые, пневматическая система тормозов.

Основные параметры и размеры МЗ:

Наружные габаритные размеры по корпусу, мм:

– длина                                                                                                          8000

- длина с дышлом                                                                                         10100

– ширина                                                                                                       2820

– высота на колесной базе                                                                             4000

Масса МЗ, кг                                                                                   не более 6500

Способы транспортирования:

– автомобильным транспортом;

– железнодорожным транспортом;

Значения внешних воздействующих климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 45 С;

- относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С до 98 %;

- скорость ветра – до 20 м/с;

- атмосферные осадки в виде дождя с интенсивностью выпадения до 3 мм/мин;

- Требования к изготовлению МЗ

Требования к монтажу оборудования МЗ:

– оборудование должно быть надежно закреплено;

– подвижные соединения должны иметь плавный ход без заеданий;

– двери, окна, люки, выдвижные ящики должны плотно прилегать, легко  открываться и фиксироваться запорами;

– все двери (внутренние и наружные) должны быть оснащены замками с заводским комплектом ключей;

– краны и заглушки в закрытом состоянии не должны допускать протекания жидкости, а в открытом состоянии - обеспечивать ее свободный слив;

– электрооборудование должно обеспечивать защиту от поражения электрическим током обслуживающего персонала и соответствовать  действующим нормативным требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) для передвижных электроустановок.

Требования к материалам и комплектующим изделиям:

– все материалы, применяемые для изготовления деталей, должны соответствовать требованиям чертежей и указанным в них стандартам и ТУ;

– покупные изделия должны соответствовать ТУ заводов - поставщиков или ГОСТ на данную продукцию;

– покупные изделия должны устанавливаться (поступать на комплектацию) не позднее шести месяцев до истечения гарантийного срока.

– качество лакокрасочных покрытий должно соответствовать чертежам, технологии;

– окраска должна обеспечивать многократную мойку и дезинфекцию;

– лакокрасочные материалы должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТ, ОСТ, ведомственных нормалей и технических условий, и подтверждаться паспортами и сертификатами изделий заводов-поставщиков;

- Требования к гарантии качества Товара.

Показатели надежности и долговечности должны составлять:

– средний срок службы МЗ, за исключением отдельных комплектующих изделий с меньшим сроком службы или сроком годности, подлежащих замене в процессе эксплуатации не менее 15 лет;

– средний срок сохраняемости МЗ при хранении на открытой площадке за исключением отдельных комплектующих с меньшими сроками сохраняемости или годности, подлежащих замене в процессе эксплуатации не менее 5 лет.

- гарантийный срок мобильного здания должен составлять не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- для покупных технических средств и оборудования, применяемых в составе МЗ, показатели надежности должны соответствовать ТУ на эти изделия.

- Требования к качеству сборки

-собранные сборочные единицы должны строго сохранять геометрическую форму и элементы, предусмотренные чертежами: симметричное расположение частей, прямолинейность, параллельность, плоскостность;

-сборочные операции должны производиться без применения усилий, вызывающих деформацию или нарушение соединений;

-все болты и гайки должны быть плотно затянуты стандартным ключом, а винты и шурупы - стандартной отверткой.

- Комплектность

Комплектность МЗ должна соответствовать требованиям, установленным в техническом задании.

- Маркировка

На каждом Модуле с внутренней стороны над боковой дверью обитаемого отсека должна крепиться табличка, содержащая следующие надписи маркировки:

– товарный знак или наименование изготовителя;

– индекс МЗ;

– заводской номер МЗ;

– год выпуска.

Надписи на табличке должны выполняться гравировкой, фотохимическим травлением или ударным способом.

- Упаковка и консервация

-МЗ должно отгружаться или сдаваться потребителю без упаковки.

-Комплекты должны быть уложены в МЗ.

-Эксплуатационная документация МЗ и на дополнительное оборудование должна быть упакована в полиэтиленовый пакет и уложена в ящик - сейф.

-Остекление окон контейнера должно быть защищено специальными  ставнями.

-На период хранения МЗ должны подвергаться временной антикоррозионной защите в соответствии с эксплуатационной документацией. Вариант защиты комбинированный  ВЗ-1/ВЗ-4 по ГОСТ 9.014-78.

-Консервация покупных изделий должна производиться согласно указаниям в эксплуатационной документации на них.

-Двери и окна МЗ, люки электроагрегата - должны быть опломбированы пломбами согласно ГОСТ 18677.

- Требования к безопасности

-МЗ должен удовлетворять общим требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.003.

-Температура нагрева элементов нагревателей, к которым при эксплуатации возможно прикосновение обслуживающего персонала, не должна превышать 80°С.

-Конструкция оборудования должна исключать возможность самопроизвольного открывания и закрывания дверок шкафов, столов и других устройств.

-Соединения топливной системы не должны допускать утечек топлива.

-МЗ должен быть укомплектован аптечкой и огнетушителями (3шт.). Один из огнетушителей в рабочем положении должен устанавливаться снаружи.

-При работе с комплектующими изделиями необходимо соблюдать требования техники безопасности, указанные в эксплуатационных документах данных изделий.

- Правила приёмки

-Для контроля качества изготовления, МЗ должно подвергаться приемо-сдаточным, периодическим и типовым испытаниям на предприятии-изготовителе.

-Приемо-сдаточным испытаниям должен быть подвергнуто каждое МЗ.

- Транспортирование и хранение

-Транспортирование МЗ может производиться железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом.

-При транспортировании необходимо руководствоваться Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и Руководством по эксплуатации МЗ.

-Транспортирование МЗ автомобильным транспортом должно производиться по дорогам всех категорий.

-МЗ должен быть приспособлен к хранению на открытой площадке в соответствии с требованиями ГОСТ 15150, условия хранения 8 (ОЖ3).

-Хранение МЗ на открытых площадках без консервации допускается не более одного месяца. При более длительном хранении МЗ должен быть подвергнут консервации согласно указаниям в эксплуатационной документации.

-Переконсервацию МЗ необходимо производить не реже одного раза в 12 месяцев, согласно руководства по эксплуатации.

Перед отгрузкой МЗ изготовитель должен:

– слить воду из емкостей;

– произвести пломбирование, исключающее доступ в МЗ;

– подготовить МЗ к транспортированию согласно требованиям соответствующих транспортных организаций.

При погрузке и перевозке любым видом транспорта должны применяться приспособления, исключающие повреждение МЗ, их окраски.

- Указания по эксплуатации

Сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания МЗ должны быть указаны в Руководстве по эксплуатации.

- Гарантия изготовителя

-МЗ должно быть принято ОТК предприятия-изготовителя.

-Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие МЗ требованиям настоящих ТЗ и конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими ТЗ и Руководством по эксплуатации.

-Гарантийное обслуживание Модуля – 18 (восемнадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

-В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов и выхода из строя МЗ, его составных частей по вине предприятия-изготовителя, последний должен за свой счет устранить дефекты или заменить вышедшие из строя составные части.

-Сроки гарантии на покупные изделия устанавливаются соответствующими предприятиями-изготовителями.

- Прочие требования

-Обязательные документы: ПТС (ПСМ), инструкция по эксплуатации, каталог запчастей, сервисная книжка, сертификат соответствия, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и др. документы на Товар.

-Год выпуска: не ранее 2011 г

- Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики поставляемого Товара. (Приложение План)

- Мобильный прицеп – здание на шасси камеральное – 3 шт.

| Наименование | № на плане | Количество |
| --- | --- | --- |
| Кровать двухъярусная с рундуком | 1 | 3 |
| Стол приставной | 2 | 2 |
| Масляный обогреватель | 3 | 3 |
| Шкаф пенал | 4 | 3 |
| Эл. конвектор | 5 | 1 |
| Огнетушитель | 6 | 1 |
| Щит управления | 7 | 1 |
| Табурет | 8 | 6 |
| Стол | 9 | 1 |
| Аптечка | 10 | 1 |
| Печь калорифер КН-100 | 11 | 1 |
| Шкаф с мойкой нерж. | 12 | 1 |
| Водонагреватель на 15 литров | 12 | 1 |
| Холодильник | 13 | 1 |
| Вешалка для одежды на 6 крючков | 14 | 1 |
| Пожарный извещатель |  | 3 |
| Жалюзи |  | 3 |

2.  Мобильный прицеп – здание на шасси керноразборная лаборатория – 1 шт.

| Наименование | № на плане | Количество |
| --- | --- | --- |
| Шкаф с мойкой нерж. | 1 | 1 |
| Водонагреватель на 15 литров | 2 | 1 |
| Печь калорифер КН-100 | 3 | 1 |
| Шкаф | 4 | 1 |
| Стол компьютерный с шифлотницей | 5 | 1 |
| Кресло офисное | 6 | 1 |
| Стол | 7 | 1 |
| Эл. конвектор | 8 | 1 |
| Щит управления | 9 | 1 |
| Огнетушитель | 10 | 1 |
| Стол слесарный | 11 | 6 |
| Масляный обогреватель | 12 | 3 |
| Кондиционер оконный | 13 | 1 |
| Аптечка | - | 1 |
| Жалюзи |  | 3 |
| Пожарный извещатель |  | 3 |

3. Мобильный прицеп – здание жилое на шасси на 8 человек – 2 шт.

| Наименование | № на плане | Количество |
| --- | --- | --- |
| Кровать двухъярусная с рундуком с лестницей | 1 | 4 |
| Стол приставной 650*750*800 | 2 | 2 |
| Масляный обогреватель 1,5 кВт | 3 | 2 |
| Шкаф прикроватный 526*645*1915 | 4 | 4 |
| Огнетушитель | 5 | 1 |
| Щит управления | 6 | 1 |
| Холодильник | 7 | 1 |
| Табурет | 8 | 1 |
| Печь калорифер КН-100 | 9 | 1 |
| Стол обеденный | 10 | 1 |
| Шкаф с мойкой нерж. | 11 | 1 |
| Водонагреватель на 15 литров | 11 | 1 |
| Эл. конвектор | 12 | 3 |
| Аптечка | 13 | 1 |
| Пожарный извещатель | 15 | 3 |
| Жалюзи |  | 3 |
| Матрас, подушка, одеяло, постельное белье |  | 8 |

| Покупатель ЗАО «РУСБУРМАШ» | Поставщик |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________________ Риос Э.Д.Р. М.П. | ________________________/___________ М.П. |