# Приложение к Спецификации

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Техническое задание

на поставку седельных тягачей КАМАЗ 6460-91030 или эквивалент

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

- Наименование Оборудования:

  - Седельный тягач КАМАЗ 6460-91030  2012 года выпуска

  - Технические характеристики

| Весовые параметры и нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снаряженная масса автомобиля, кг |  |  |  |  | 9350 |  |  |  |  |
| - нагрузка на переднюю ось, кг |  |  |  |  | 4580 |  |  |  |  |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг |  |  |  |  | 4770 |  |  |  |  |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг |  |  |  |  | 16500 |  |  |  |  |
| Полная масса автомобиля, кг |  |  |  |  | 26000 |  |  |  |  |
| - нагрузка на переднюю ось, кг |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель |  |  |  |  | 740.51-360 (Евро-3) |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |  |  |  |  |
| Максимальная полезная мощность, (л. с.) |  |  |  |  | (360) |  |  |  |  |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) |  |  |  |  | 1764 (180) |  |  |  |  |
| при частоте вращения коленвала, об/мин |  |  |  |  | 1250:1350 |  |  |  |  |
| Расположение и число цилиндров |  |  |  |  | V-образное, 8 |  |  |  |  |
| Рабочий объем, л |  |  |  |  | 11,76 |  |  |  |  |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |  |  |  |  | 120/130 |  |  |  |  |
| Степень сжатия |  |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  |
| Система питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вместимость топливного бака, л |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, B |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Аккумуляторы, В/А·ч |  |  |  |  | 2x12/190 |  |  |  |  |
| Генератор, В/Вт |  |  |  |  | 28/2000 |  |  |  |  |
| Сцепление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430 ф. "ZF SACHS" |  |  |  |  |
| Привод |  |  |  |  | гидравлический с пневмоусилителем |  |  |  |  |
| Диаметр ведомого диска, мм |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |
| Тормоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод |  |  |  |  | пневматический |  |  |  |  |
| Размеры: диаметр барабана, мм |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
| Ширина тормозных накладок, мм |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |  |
| Коробка передач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель |  |  |  |  | ZF 16S 151 |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  | механическая, шестнадцатиступенчатая |  |  |  |  |
| Управление |  |  |  |  | механическое, дистанционное |  |  |  |  |
| Передаточные числа на передачах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | ЗХ |
| 13,86 | 9,52 | 6,56 | 4,58 | 3,02 |  | 2,08 | 1,43 | 1 | 12,97 |
| 11,56 | 7,96 | 5,48 | 3,83 | 2,53 |  | 1,74 | 1,2 | 0,84 | 10,85 |
| Главная передача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами |  |  |  |  |
| Передаточное отношение |  |  |  |  | 5,11 |  |  |  |  |
| Колеса и шины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип колес* |  |  |  |  | дисковые алюминиевые или стальные |  |  |  |  |
| Тип шин* |  |  |  |  | камерные или бескамерные |  |  |  |  |
| Размер обода* |  |  |  |  | 8,5-20 |  |  |  |  |
| Размер шин* |  |  |  |  | 12,00 R20 |  |  |  |  |
| Кабина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип* |  |  |  |  | расположенная над двигателем, с высокой или сверхвысокой крышей |  |  |  |  |
| Исполнение |  |  |  |  | с одним спальным местом |  |  |  |  |
| Седельно-сцепное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ССУ |  |  |  |  | с двумя степенями свободы, литое |  |  |  |  |
| Производитель* |  |  |  |  | JOST или GEORG FISCHER |  |  |  |  |
| Диаметр сцепного шкворня, мм* |  |  |  |  | 50,8 (2") или 90 (3,5") |  |  |  |  |
| Характеристика автопоезда полной массой 62000 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
| В состав комплектации тягача входит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - автономный отопитель кабины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Требования к обслуживанию Оборудования

2.1. Поставщик устраняет недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока, несёт Поставщик.

3. Требования к качеству Оборудования

3.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Оборудования в стране производителя, а также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

4. Требования к Поставщику

4.1. В стоимость автомобиля включена доставка до г. Читы, предпродажная подготовка + ТО 5500км.

5. Требования к безопасности поставляемого Оборудования

5.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории Российской Федерации.

6. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества Оборудования, к обслуживанию Оборудования, к расходам на эксплуатацию Оборудования

6.1. В стоимость автомобиля включена доставка до г. Читы, предпродажная подготовка + ТО 5500км.

6.2. Оборудование должно быть поставлено на обслуживание в сервисном центре ОАО «ЧитаКАМАЗсервис» или эквивалент, г.Чита. Гарантийный срок 12 месяцев или 75 000 км.

______________________ подписи сторон ______________________