Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд генеральной дирекции ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оглавление

1.	Общие положения	1

2.	Цели и задачи создания	2

3.	Требования по поставке оборудования	3

4.	Требования по передаче неисключительных прав на программное обеспечение	10

5.	Требования к выполнению работ по модернизации вычислительной инфраструктуры	12

6.	Сроки и этапы модернизации вычислительной инфраструктуры	14

общие положения

  - Настоящие технические требования определяют набор требований к аппаратно-программному обеспечению модернизируемой вычислительной инфраструктуры и сопутствующим работам.

  - Место поставки:  г. Москва,  Пыжевский пер., д.6

  - Сроки выполнения – 14 недель с даты подписания Договора.

  - Во всех случаях, когда указаны вызванные объективной необходимостью ссылки на конкретные торговые марки, фирменные наименования, патенты, эскизы или модели, источник происхождения или на производителя, подразумевается, что такие ссылки дополняются словами «или эквивалент» (если не указано иное и за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком (расходными материалами и (или) комплектующими изделиями, которые должны быть разрешены к использованию в товарах их производителями, программными продуктами, уже предоставленными правами использования программ для ЭВМ или баз данных, другими товарами).

Цели и задачи создания

Целью поставки оборудования, передачи неисключительных прав на программное обеспечение и выполнения работ является модернизация вычислительной инфраструктуры, предоставляющей типовые системные сервисы, в целях обеспечения информационного обмена и организации совместной работы с прикладными программными продуктами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- Выполнить поставку оборудования;

- Передать неисключительные права на программное обеспечение;

- Выполнить работы по монтажу оборудования и пусконаладочные работы;

Требования по поставке оборудования

  - Требования к качеству поставляемого оборудования

Поставляемое оборудование должно быть новым, серийно выпускаемым, не бывшим в употреблении, а также должны быть предложены современные модели оборудования, включающие все текущие усовершенствования.

Оборудование, все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, оборудование должно быть произведено не ранее 2013г.

Всё оборудование должно соответствовать или превышать требования по производительности, эргономическим и другим показателям.

Поставляемое оборудование не должно иметь внешних повреждений.

Поставляемое оборудование не должно иметь технических неисправностей.

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для серверныхпомещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в условиях, представленных в Таблице 1.

В комплект поставляемого оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.

Все указанное в основных блоках (модулях) однотипное оборудование (материнские платы, модули памяти, HDD, сетевые адаптеры, видео адаптеры, дисковые контроллеры, FDD, CD-ROM, и т.п.) должно быть совместимо друг с другом и обеспечивать бесперебойную работу в соответствии с предъявляемыми к нему техническими требованиями.

Таблица 1. Общие характеристики поставляемого оборудования

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Температура хранения | +10 ...+40 °С |
| Влажность хранения | 20 ... 80% |
| Рабочая температура | +15 ...+32 °С |
| Рабочая влажность | 20 ... 80% |
| Напряжение питания в сети | Однофазное, переменное, 200...240 В, 50±2 Гц |

  - Требования к упаковке

Поставляемое оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при доставке и хранении.

Поставляемое оборудование должно быть поставлено в упаковке, внешняя и внутренняя целостность которой не нарушена.

  - Гарантийные обязательства и техническая поддержка

Гарантийный срок на серверное оборудование и системы хранения данных должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи, обслуживание осуществляется по всей территории Российской Федерации на месте установки, в режиме 24х7, со временем реагирования на заявку 4 часа (период времени, в течение которого представитель Производителя или представитель сервисного центра свяжется с Заказчиком для начала работ по разрешению проблемы).

Гарантийный срок на остальное оборудование – не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи, если иное не указано в специальных требованиях, но не менее стандартных гарантийных сроков, установленных производителем оборудования.

Гарантийное обслуживание осуществляется Исполнителем на основе стандартных условий гарантийного обслуживания производителя. Доставка до места проведения обслуживания и обратно в адрес Заказчика осуществляется Исполнителем за свой счет.

Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если:

- Нарушались правила и условия эксплуатации поставленного оборудования, требуемого производителями данного оборудования;

- Имеет место факт вскрытия пломб в оборудовании или его компонентах;

- Имеются механические повреждения.

Условия технической поддержки поставляемого программного обеспечения должны соответствовать стандартным условиям, установленным производителями данного программного обеспечения, если иное не указано в специальных требованиях.

  - Требования к составу поставляемого оборудования

Исполнитель должен поставить:

|  | Дисковый массивТип 1 | 1 (одна) штука |
| --- | --- | --- |
|  | Программное обеспечение резервного копирования Тип 1 | 1 (одна) штука |
|  | Модернизациясуществующего оборудования сети хранения данных Тип 1 | 2 (две) штуки |

  - Требования к техническим характеристикам поставляемого оборудования

    - Дисковый массивТип1

Дисковый массивТип 1 долженкак минимум удовлетворять следующим требованиям:

| № | Параметры и требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) |
| --- | --- |
|  | Дисковый массив должен иметь возможность установки в стандартную стойку 19” и включать в себя соответствующий комплект; |
|  | Дисковый массив должен иметь не менее 2 (двух) контроллеров с возможностью расширения до 4 (четырех) контроллеров, работающих в режиме active-active и поддерживающих «горячую» замену; |
|  | Дисковый массив должен иметь не менее 32 ГБ кэш-памяти на основе стандарта DDR2 или DDR3 с возможностью расширения до 64 ГБ в пределах 4U; |
|  | Дисковый массив должен поддерживать аппаратную реализацию RAID 0, 1, 5, 6; |
|  | Дисковый массив должен иметь возможность расширения до 480 дисков SASформата 2,5” со скоростью шпинделя 10.000 об/мин и объемом не менее 450ГБ или240 дисков SSD объемом формата 2,5"в пределах 40U; |
|  | Дисковый массив должен иметь возможность расширения до 24 внешних портов FCсо скорость передачи данных не менее 8 Гб/с; |
|  | Дисковый массив не должен иметь единой точки отказа, включая контроллеры, кэш память, системы охлаждения, питания, и т.д.; |
|  | В дисковом массиве должны быть установлены жесткие диски SAS формата 2,5” со скоростью шпинделя не менее 10.000 об/мин,объемом не менее 450ГБ и в количестве не менее 16 штук; |
|  | Дисковый массив должен иметь возможность добавления опционального функционала: синхронная и асинхронная репликация, тонкое выделение ресурсов «ThinProvisioning», автоматическое перемещение данных между различными типами дисков; |
|  | В комплекте поставки должно быть ПО Управления массивом; |
|  | Расширенный сервисный пакет на поддержку оборудования в течение 3 (трех) лет (обслуживание осуществляется по всей территории РФ)в режиме 24х7 со временем реагирования на заявку 4 часа (период времени, в течение которого представитель Производителя или представитель сервисного центра свяжется с Заказчиком для начала работ по разрешению проблемы). |

Поставляемое оборудование должно соответствовать перечню, указанному в Таблице 2 (или быть аналогичным) и удовлетворять вышеуказанным требованиям:

| Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во | p/nоборудования | Наименование |
| 1 | QR483A | HP 3PAR StoreServ 7400 2-N Storage Base |
| 16 | QR494A | HP M6710 450GB 6G SAS 10K 2.5in HDD |
| 16 | QR494A 0D1 | Factoryintegrated |
| 1 | BC773A | HP 3PAR 7400 OS Suite Base LTU |
| 1 | BC773A 0D1 | Factoryintegrated |
| 16 | BC774A | HP 3PAR 7400 OS Suite Drive LTU |
| 16 | BC774A 0D1 | Factoryintegrated |
| 1 | HA110A3 | HP 3y Support Plus 24 SVC |
| 1 | HA110A3 RDD | HP 3PAR 7400 OS Suite Base LTU Supp |
| 16 | HA110A3 WSF | HP 3PAR Internal Entitlement Purpose |
| 16 | HA110A3 WUS | HP 3PAR 7000 Drives under 1TB Support |
| 1 | HA110A3 WVA | HP 3PAR 7400 2-node Storage Base Supp |
| 4 | QK734A | HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl |

    - Программное обеспечение резервного копированияТип1

Программное обеспечение резервного копированияТип 1, должнокак минимум удовлетворять следующим требованиям:

| № | Параметры и требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) |
| --- | --- |
|  | Обеспечивать резервное копирование и аварийное восстановление данных; |
|  | Обеспечивать резервное копирование на сетевые устройства хранения данных с использованием протокола NetworkDataManagementProtocol (NDMP); |
|  | Иметь возможность доступа к данным по протоколам NFS/CIFS; |
|  | Обладать единой консолью управления объектами резервного копирования и восстановления данных; |
|  | Иметь возможность работы в кластеризованных средах, таких как OpenVMS, Windows MSCS, NovellNetWare; |
|  | Поддерживать функцию компрессии данных на стороне клиента, до передачи этих данных на сервер; |
|  | Поддерживать функцию резервного копирования открытых данных, т.е. тех данных используемых приложениями или пользователями в момент резервного копирования; |
|  | Иметь возможность управления данными, расположенными на носителях, физически расположенных в удалённом хранилище; |
|  | Поддерживать функцию передачи данных с клиентов резервного копирования напрямую на устройство резервного копирования по сети SAN (lan-freebackup); |
|  | Предоставлять возможность полного и дифференциального резервного копирования образа файловой системы, полное восстановление файловой системы, а также восстановление отдельных файлов; |
|  | Иметь возможность создание инкрементных резервных копий, т.е. резервное копирование лишь тех данных, которые изменились с момента последней операции резервного копирования; |
|  | Поддерживать работу с ленточными библиотеками и дисковыми массивами, как для резервного копирования данных, так и для аварийного восстановления; |
|  | Предоставлять возможность создания автоматизированных сценариев восстановления; |
|  | Иметь поддержку возможности составления расписания автоматического выполнения заданий резервного копирования; |
|  | Возможность управления через веб-интерфейс; |
|  | Иметь функцию безвозвратного уничтожения данных, при их удалении или перемещении, для предотвращения несанкционированного или нежелательного доступа к ним; |
|  | Поддерживать функцию журналирования файловых данных для ускорения их восстановления; |
|  | Иметь функции автоматизированного создания отчётов и мониторинга серверов и приложений, поставляемых вместе с программным продуктом; |
|  | Обеспечивать шифрование данных; |
|  | Поддерживать функцию дедупликации данных; |
|  | Поддержка виртуальных сред; |
|  | Обеспечивать архивирование данных; |
|  | Поддерживать следующие операционные системы: AIX, HP-UX, RedHatEnterpriseLinux, NovellSuseLinuxEnterpriseServer, OracleSolaris, MicrosoftWindows, z/OS; |
|  | Расширенный сервисный пакет на поддержку программного обеспеченияв течение 1 (одного) года (обслуживание осуществляется по всей территории РФ)в режиме 13х5 со временем реагирования на заявку 2 часа (период времени, в течение которого представитель Производителя или представитель сервисного центра свяжется с Заказчиком для начала работ по разрешению проблемы). |

ПОрезервного копирования должно поставляться с необходимым количеством лицензий для обеспечения резервного копирования файловой системы и СУБД 5-ти двухпроцессорных серверов общим объемом данных не менее 3 ТБ.

Поставляемое оборудование должно соответствовать перечню, указанному в Таблице 3 (или быть аналогичным) и удовлетворять вышеуказанным требованиям:

| Таблица 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во | p/nоборудования | Наименование |
| 1 | B6961BAE | HP Data ProtStater Pack Windows E-LTU |
| 6 | B6965BAE | HP DP On-line Backup for Windows E-LTU |
| 3 | B7038AAE | HP DP Advanced Backup to Disk 1TB E-LTU |
| 6 | TB737AAE | HP DP Granular Recovery Extens. SW E-LTU |
| 1 | HA106A1 | HP 1y SW Support |
| 6 | HA106A1 1QL | HP Software 1QL Supp |
| 1 | HA106A1 43B | HP Software 43B Supp |
| 6 | HA106A1 7RG | HP Software 7RG Supp |
| 3 | HA106A1 7TU | HP Software 7TU Supp |

    - Модернизация существующего оборудования сети хранения данных Тип 1

Модернизация существующего оборудования сети хранения данных Тип 1 для существующего оборудования как минимум должноудовлетворять следующим требованиям:

| № | Параметры и требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) |
| --- | --- |
|  | Не менее шестиоптическихSFP+ трансиверов со скоростью передачи данных до 8 Гбит/с и сроком гарантии 1 (один) год от производителя оборудования, совместимых с существующим оборудованием HP 8/8 SAN Switch; |
|  | Не менее четырехмногомодовыхпатч-кордов с разъемами LC-LCи длиной не менее 5 (пяти) метров, совместимыхс существующим оборудованием HP 8/8 SAN Switch; |

Поставляемое оборудование должно соответствовать перечню, указанному в Таблице 4 (или быть аналогичным) и удовлетворять вышеуказанным требованиям:

| Таблица 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во | p/nоборудования | Наименование |
| 2 | T5518A | HP 8/8 and 8/24 SAN Switch 8-pt Upgr LTU |
| 6 | AJ716B | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack |
| 1 | H4396B | HP No Additional Support Required |

Требования по передаче неисключительных прав на программное обеспечение

  - Требования к качеству передаваемого программного обеспечения

Количество передаваемых лицензий, если не указано в настоящем документе, должно быть определено Исполнителем самостоятельно исходя из необходимости установки данного программного обеспечения на оборудование, поставляемое в рамках настоящего контракта. Расчет числа лицензий должен производиться на основании правил лицензирования, принятых фирмами-изготовителями.

    - Требования к передаваемому программному обеспечению

Передаваемое программное обеспечение должно соответствовать стандартам качества и обязательным стандартам и/или распространяемой нормативно-технической документации.

Программное обеспечение должно иметь возможность использования как текущих версий Программного обеспечения, так и предыдущих версий выбранных программных продуктов, если таковые находятся на поддержке производителя Программного обеспечения.

    - Требования к патентной чистоте

Программное обеспечение должно быть свободно от любых обязательств перед третьими лицами, не обременено залогом, притязаниями третьих лиц.

    - Авторские права

Программное обеспечение передается на основании Государственного контракта между Исполнителем и Заказчиком по Акту о приемке программного обеспечения (прав пользования программного обеспечения).

В соответствии со статьей 1298 ГК Исполнитель обязан представить простую (неисключительную) лицензию Заказчику на использование в соответствии с заключаемым Государственным контрактом Программного обеспечения путем заключения Сублицензионного договора.

    - Требования к технической поддержке программного обеспечения

Используемые лицензионные версии программных продуктов должны обеспечиваться всем стандартным комплексом услуг от фирмы-производителя Программного обеспечения, осуществляемых ею на территории Российской Федерации, в течение 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке программного обеспечения (прав пользования программного обеспечения).

  - Требования к функциям программного обеспечения

    - Система резервного копирования

Программное обеспечение системы резервного копирования (СРК) должно обладать следующими характеристиками:

- Обеспечивать возможность резервного копирования данных на основе политик по заданному расписанию.

- Устанавливаться на сервер под управлением операционной системы MicrosoftWindowsServer.

- Предоставлять возможность составления отчетов по заданиям резервного копирования.

- Предоставлять возможность отправки уведомлений на электронный почтовый ящик администратора СРК.

- Выполнять резервное копирование виртуальных машин, работающих в виртуальной среде VMwarevSphere, с обеспечением целостности, как на уровне виртуальных машин целиком, так и на уровне установленных в виртуальных машинах приложений, таких как:

  - Службыкаталоганабазе Microsoft Active Directory.

  - Почтовые службы на базе MicrosoftExchangeServer 2010.

  - СУБД MicrosoftSQLServer 2005, 2008.

  - СУБД OracleDatabase 11g.

  - Файловых служб и служб печати на базе MicrosoftWindowsServer.

В части выполняемых функций подсистема резервного копирования должна обеспечивать:

- Возможность организации резервного копирования данных виртуальных машин (ВМ) с серверов виртуализации по локальной вычислительной сети, а также напрямую с системы хранения через сеть хранения данных (SAN), подключаемую к серверам по протоколу FC.

- Лицензия наПО для СРК должна обеспечивать возможность выполнять резервное копирование не менее чем с 5 двухпроцессорных серверов виртуализации без необходимости переноса лицензий или ВМ для выполнения операции резервного копирования. Лицензии наПО для СРК должны позволять выполнять резервное копирование с серверов, оснащенных четырехядерными процессорами.

- ПО для СРК не должно накладывать ограниченийна количество защищаемых ВМ, расположенных на любом из хостов кластеров виртуализации.

- ПО для СРК должно поддерживать возможность резервного копирования данных приложений внутри ВМ без необходимости приобретения дополнительных лицензий.

Гарантийный срок на поставляемое программное обеспечение должен составлять не менее 1 года. В рамках гарантийного срока, на все ПО должна предоставляться бесплатная поддержка с режимом работы и временем реакции на заявку и временем решения проблемы, оговоренная производителем ПО.

Требования к выполнению работ по модернизации вычислительной инфраструктуры

В рамках проекта Исполнитель обязан выполнить следующие работы по модернизации существующей вычислительной инфраструктуры:

- Работы по модернизации существующей системы хранения данныхHPStorageWorksP2000iMSAG3.

- Работы по внедрению Дискового массива Тип 1.

- Работы по миграции существующих данных на Дисковый массив Тип 1.

- Работы по установке и конфигурированию программногообеспечения резервного копирования.

Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии требованиями технических регламентов и обеспечить безопасность работ на объектах. Все работы производить, не нарушая режима учреждения. Работы в выходные дни и во внерабочее время согласовываются с Заказчиком заблаговременно.

В рамках работ по модернизации Исполнительвыполняет:

- Поставка оборудования;

- Пуско-наладочные работы;

- Сдача объектов в эксплуатацию.

  - Пуско-наладочные работы

Пуско-наладочные работы должны включать в себя:

- Инсталляция и настройка оборудования, включая монтаж оборудования внутри шкафов, подключения оборудования к линиям электропитания, сетям передачи и хранения данных.

- Проведение функционального тестирования оборудования.

- Добавление дискового массива в существующую инфраструктуру.

- Установку ПО системы резервного копирования, включая установку агентов резервного копирования на защищаемые серверы.

- Создание политик автоматического резервного копирования по расписанию для защищаемых серверов.

По окончанию работ по вводу системы в эксплуатацию должны быть проведены приемо-сдаточные испытания.

  - Сдача объектов в эксплуатацию

    - Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Для организации качественной проверки модернизации вычислительной инфраструктуры перед вводом в эксплуатацию необходимо провести испытания и тестирование поставляемого оборудования. Документ «Программа и методика испытаний» должен быть разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком до завершения пуско-наладочных работ.

    - Общие требования к приемке работ по стадиям

Каждый этап работ по созданию системы должен завершаться актом о выполненных работах.

Сроки и этапы модернизации вычислительной инфраструктуры

В рамках работ по модернизации должны быть выполнены следующие мероприятия:

- Поставка оборудования;

- Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение;

- Выполнение работ по монтажу оборудования и пусконаладочных работы;

- Разработка документации.

Сроки выполнения– 14 недель с даты подписания Договора.