Приложение №4

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2012г.

# Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

# Рудосортировочного комплекса

- Наименование поставляемого товара

Поставка рудосортировочного комплекса в составе:  передвижного узла грохочения и  узла сепарации с транспортной схемой подачи исходного сырья и вывода продуктов сепарации, для выполнения работ по теме НИОКР «Совершенствование технологии переработки забалансовых руд предприятия»,  код проекта 12.37.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Рудосортировочный комплекс предназначен для сортировки забалансовой руды по крупности куска на классы +100мм, -100+30 мм и -30+0 мм, а так же для сепарации машинных классов +30 мм по содержанию урана с выделением отвальных хвостов и концентрата.

2.1. Обязательным условием к составу рудосепарационного комплекса является:

- производительность по исходной руде от 200 до 500т/ч;

- возможность перемещения с одного отвала на другой при минимальных затратах на демонтаж и монтаж оборудования;

-комплектация комплекса:

а) передвижной  грохот на колесном ходу с комплектом  ЗИП;

б) узел сепарации  рентгенорадиометрический в  составе рентгенофлуоресцентного  сепаратора СРФ 4-150;

в) конвейер  подачи исходного сырья с приемным бункером  не менее 8  м3;

г) конвейер вывода  концентрата;

д) конвейер вывода хвостов;

е) корпус РРС;

ж) эстакада для установки сепаратора;

з) операторская;

е) дополнительный комплект просеивающих поверхностей (сит) для грохота с ячейками 30х30 мм;

и) дополнительный комплект просеивающих поверхностей (сит) для грохота с ячейками 100х100 мм;

2.2 Техническая характеристика передвижного грохота на колесном ходу

Тип: Грохот на колесном ходу CONMAG C 5000  или аналогичный по техническим характеристикам;

Производительность  по исходной руде от 200 до 500 т/ч;

Исходная крупность материала -300 мм;

Количество выделяемых классов – 3 (-300+100 мм; -100+30 мм; -30 +0 мм);

Характеристика исходного материала: дробленая скальная порода влажностью 5-10% с содержанием глины 10-15%.

Способ рассева: в сухую

Приблизительный гранулометрический состав исходного материала (-300+80 мм-27%; -80+40мм-19%; -40+0 мм- 54%)

Режим работы: круглосуточный в теплое время года.

2.3 Техническая характеристика передвижного узла сепарации с транспортной схемой:

а) Сепаратор рентгенорадиометрический типа СРФ-4-150 или аналогичный по техническим характеристикам обеспечивающий порог сепарации не хуже 0,03% по содержанию урана;

Диапазон класса крупности сепарируемого материала: 0-100 мм;

Количество каналов (ручьев) сортировки – 4;

Режим сортировки: мелкопорционный для класса -30 мм и  покусковой для класса -100+30 мм;

Производительность 20-50 т/ч;

Источник первичного рентгеновского излучения: Портативный рентгеновский аппарат Модуль 50 (ПРАМ-50);

Детекторы рентгеновского излучения: без азотный  полупроводниковый кремниевый детектор (ППД);

Исполнительные механизмы: быстродействующие электромагнитные шиберные устройства;

Напряжение электропитания: 220/380 В;

Пульт оператора: компьютер NOUTBOX;

Рабочий температурный диапазон: -40+35 оС

б) транспортная схема

Конвейер ленточный передвижной – 3 шт.

Пропускная способность  -  до 50 т/ч;

Максимальный кусок материала до 200 мм;

Максимальная высота сброса продуктов сепарации должна обеспечивать объём отвала не мене 200 м3

Конвейер, подачи исходного материала на сепарацию должен быть оборудован приемным бункером  объемом  8 м3

3.Требования к потенциальному участнику

Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

4. Требования к техническим характеристикам товара

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

5. Требования к количеству поставляемого товара

Согласно приложения №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

Оборудование поставляется согласно Договора поставки

7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90

8. Требования к обслуживанию товара

Выполнить монтаж оборудования, с необходимым комплексом пусконаладочных работ. Обучить персонал Заказчика приемам работы на оборудовании. Устранять недостатки согласно принятых  гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

9. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

10. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование должно быть новым, не ранее  2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Рудосортировочное оборудование по крупности куска должно соответствовать ТУ 12-44.978-81 или эквиваленту. Рудосепарационное оборудование для сортировки по содержанию урана должно соответствовать ТУ 3132-015-05820239-2001 или эквиваленту. Качество поставляемого комплекса должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования.

11. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности  ГОСТ 12.2.106-85 и ГОСТ 12.2.105-84.

12. Требования к результатам работ

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

_______________________   подписи сторон   _________________________