
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 
	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«_____» _____________ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку аккумуляторов, батарей (номенклатурная группа № 1.97 – поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.
	                     УТВЕРЖДАЮ:

	     Заместитель генерального директора по технической эксплуатации флота:
_____________           (Дарбинян  О.Э.)
     (подпись)                                                 ФИО
________________________________________________

                                           дата
     Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству:
_____________           (Мантула  Н.В.)
     (подпись)                                                 ФИО
________________________________________________

                                           дата

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Предмет договора
Поставка аккумуляторов, батарей (номенклатурная группа №1.97 – поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№
	Наименование:
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества:
	Кол-во:
	Ед. изм:

	1. 
	Аккумуляторная батарея

TAB Polar 6 СТ- 225
(или эквивалент)
	· Тип: свинцово-кислотный

· Технология изготовления: Ca\Ca.
· Емкость: 225 Ач

· Напряжение: 12В

· Ток холодной прокрутки: 1300 А

· Полярность: прямая

· Размер: 518х273х213мм

· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	6
	Шт.

	2. 
	Аккумуляторная батарея

Banner Running Bull AGM
(или эквивалент)
	· Тип: cвинцово-кислотный

· Технология изготовления: AGM
· Емкость: 92 Ач
· Напряжение: 12В

· Ток холодной прокрутки: 850 А

· Полярность: обратная 

· Размер: 353х175х190мм

· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	2
	Шт.

	3. 
	Аккумуляторная батарея

Sonnenschein А706/126
(или эквивалент)
	· Для системы аварийного освещения
· Тип: свинцово-кислотный
· Технология изготовления: Dryfit
· Емкость: 126 Ач
· Напряжение: 6В

· Размер (ДхШхВ) с контактами: 282x178x272 мм
· Заряженный.

· Наличие сертификата морского регистра

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	38
	Шт.

	4. 
	Аккумуляторная батарея

Sonnenschein А706/84

(или эквивалент)
	· Для системы «Damatic»
· Тип: свинцово-кислотный
· Технология изготовления: Dryfit
· Емкость: 84 Ач 

· Напряжение: 6В
· Размер (ДхШхВ) с контактами: 198x178x272 мм

· Заряженный.

· Наличие сертификата морского регистра

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	16
	Шт.

	5. 
	Аккумуляторная батарея

Sonnenschein А706/42
(или эквивалент)
	· Аккумуляторы автоматики ВДГ, пожарной сигнализации.
· Тип: свинцово-кислотный
· Технология изготовления: Dryfit
· Емкость: 42 Ач
· Напряжение: 6В 

· Размер (ДхШхВ) с контактами: 115x178x268 мм
· Заряженный.
· Наличие сертификата морского регистра

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	12
	Шт.

	6. 
	Аккумуляторная батарея

Sonnenschein А706/140
(или эквивалент)
	· Тип: свинцово-кислотный
· Технология изготовления: Dryfit
· Емкость: 140 Ач
· Напряжение: 6В 

· Размер (ДхШхВ) с контактами: 285х232х327мм 

· Заряженный.

· Наличие сертификата морского регистра

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	8
	Шт.

	7. 
	Аккумуляторная батарея

Sonnenschein А512/2 S
(или эквивалент)
	· Тип: свинцово-кислотный
· Технология изготовления: Dryfit
· Емкость: 2 Ач
· Напряжение: 12В 

· размер (ДхШхВ): 178,5х34,1х60,5 мм 

· Заряженный.

· Наличие сертификата морского регистра

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	12
	Шт.

	8. 
	Аккумуляторная батарея 6СТ – 190 
	· Тип: свинцово-кислотный
· Емкость: 190 Ач
· Напряжение: 12В 

· Заряженный.

· Наличие сертификата морского регистра

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	6
	Шт.

	9. 
	Аккумуляторная батарея 6СТ - 132
	· Тип: свинцово-кислотный
· Емкость: 132 Ач
· Напряжение: 12В 

· Заряженный.

· Наличие сертификата морского регистра

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	1
	Шт.

	10. 
	Аккумуляторная батарея Fluke bp190 
(или эквивалент) 
	· Для осциллографа Fluke 192

· Тип: NI-MH
· Емкость: 3800 мАч 
· Напряжение: 7,2 В
· Документ удостоверяющий качество продукции.
	1
	Шт.

	11. 
	Аккумуляторная батарея 
	· К ИПБ APC BE550G-RS BACK-UPS
	8
	Шт.

	12. 
	Аккумуляторная батарея 12V7AH20HR
для лампы Ратьера 
	· Тип: Свинцово-кислотный
· Технология изготовления: AGM
· Напряжение: 12В
· Емкость: 7 Ач 
· Размер: 151х94х65мм

· Тип клемм: F1

· Ширина клеммы: 4,8мм
	2
	Шт.

	13. 
	Аккумуляторная батарея 3 KCSL 11
	· Тип: никель-кадмиевый
· Напряжение: 3,6 В
· Емкость: 11 Ач
	30
	Шт.

	14. 
	Аккумуляторная батарея СА 645
	· Тип: свинцово-кислотный
· Технология изготовления: AGM
· Напряжение: 6 В
· Емкость: 4,5 Ач
· Размер (ДхШхВ): 70х47х101 мм
	2
	Шт.

	15. 
	Аккумуляторная батарея 
	· для УКВ радиостанций VX-230
	2
	Шт.

	16. 
	Аккумуляторная батарея 
SVEN SV645 
(или эквивалент)
	· Тип: Свинцово-кислотный
· Технология изготовления: AGM
· Напряжение: 6 В.  

· Емкость: 4,5 Ач  

· Рабочий диапазон температур от -15 °C до +50 °C 

· Максимальный ток заряда, 1,8 А 

· Размер (ДхШхВ): 70х48х101 мм.  

· Полная высота: 106  мм.
· Масса: 0,8 кг. 

· Тип клемм: T1
	2
	Шт.

	17. 
	Аккумуляторная батарея

повышенной энергоотдачи 
Delta HR 6-4.5
(или эквивалент)
	· Тип: Свинцово-кислотный
· Технология изготовления: AGM
· Напряжение: 6В
· Емкость: 4.5 Ач
· Размеры (ДхШхВ): 70х47х101 мм 

· Высота с клеммой:  107 мм.
· Вес: 0.78 кг. 

· Тип клемм: FASNON (зажим) 4,8
	2
	Шт.

	18. 
	Аккумуляторная батарея 6V6.5AH/20HR
	· Тип: Свинцово-кислотный
· Технология изготовления: AGM
· для фонаря 3FM 6.5 
· Напряжение: 6 В
· Емкость: 6,5 Ач 
	4
	Шт.

	19. 
	Аккумуляторная батарея 
	· к дрель/шуруповёрту HITACHI DS 12 DVF3
	4
	Шт.

	20. 
	Аккумуляторная батарея 
	· для BOSCH GWS-14,4V
· Напряжение: 14,4В
· Емкость: 3,0 Ач 
· Тип: NI-MH
	4
	Шт.

	21. 
	Аккумуляторная батарея 
	· для BOSCH GSB-24 VE-2
· Напряжение: 24В
· Емкость: 2,0 Ач
	2
	Шт.


3 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с проектом договора.
5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6 Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7  Прочие условия.

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2013 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)
9 Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «20» мая 2014г. по «19» июля 2014г.
	Инженер группы закупок
	
	
	
	Лопаткин А.А.

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


