«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ДЕЗ»

______________ ФИО

«_____» ________ 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на поставку Автомобиля УАЗ 390945 или аналог (эквивалент)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Москва

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Автомобиль повышенной проходимости, оборудованный не менее чем пятиместной кабиной и металлической грузовой платформой.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым. Год выпуска не ранее 2015 г. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

автомобиль предназначен для перевозки пассажиров и грузов для производственных нужд предприятия.. .

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования к климатическому исполнению - УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Технические характеристики автомобиля : Колесная формула; 4х4. Мощность двигателя не менее; л.с.; 99. Количество мест не менее; 5. Полная масса автомобиля не более; кг; 3050. Грузовая платформа; Металлическая платформа с дугами и съемным тентом откидывающимся на три стороны,. Объем платформы с тентом не менее; м3; 5. Грузоподъемность не менее; кг; 1050. Максимальная скорость не менее; км/ч; 105. Емкость топливного бака не менее; л; 50. Габаритные размеры не более ДхШхВ; мм; 4881 х 2100х 2355. Глубина преодолеваемого брода, не менее; мм; 500. Двигатель внутреннего сгорания автомобиля Водяного (или аналог) охлаждения, Экологический класс: не ниже Евро-4.» Тип двигателя; четырёхтактный бензиновый с впрыском. Номинальная мощность при частоте вращения 3000 об/мин не менее; л.с.; 99. Максимальный крутящий момент, Н.м не менее не не мкгс/моб/мин; 208 при 3000 об/мин. Трансмиссия Сцепление; Сухое (или аналог), однодисковое (или аналог). Коробка передач; Механическая, не менее четырехступенчатая с синхронизаторами. Раздаточная коробка; Механическая (или аналог), не менее двухступенчатая. Карданная передача; Открытая (или аналог), с не менее чем двумя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках (или аналог). Ведущие мосты; Одноступенчатые, передний мост с устройством для отключения.. Электрооборудование Система электрооборудования; Однопроводная, с номинальным напряжением 12В. Аккумуляторная батарея; 1 шт., ёмкость не менее. 66 А·ч. Генератор; Переменного тока, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения. Стартер; Электромагнитного включения,. Колеса Тип; Дисковые. Шины не менее; R16.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требования к основным режимам работы: режимы нормальной эксплуатации. Номинальная мощность при частоте вращения 3000 об/мин не менее; л.с.; 99. Максимальный крутящий момент, Н.м не менее не не мкгс/моб/мин; 208 при 3000 об/мин. Расход топлива при 90 км/ч, не более; л/100 км; 16.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

автомобиль должен отвечать требованиям надёжности. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция автомобиля должна отвечать требованиям завода изготовителя.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, узлы и комплектующие автомобиля должны быть качественными, безусловно новыми, не бывшими в эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Автомобиль должен выполнять работы при температуре от - 40°С до +40°С, быть устойчив к воздействию внешних природных факторов окружающей среды (солнце, снег, дождь, град и т.п.), адаптирован к эксплуатации в условиях бездорожья.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Электрооборудование 12 в.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Вседорожный автомобиль, который оборудован пятиместной кабиной и металлической грузовой платформой. Платформа оборудуется съемным каркасом, на который натягивается тент. Тент способен откидываться на три стороны. Автомобиль должен быть укомплектован: -Утеплитель кабины. -Автономный обогрев, двигателя. - Набор инструмента и ЗИП. - Полноразмерное запасное колесо - - Домкрат. - Аптечка. - Огнетушитель ОП объёмом не менее 2 л. - Знак аварийной остановки -радио. - при поставке все масленые и охлаждающие системы должны быть залиты соответствующими жидкостями в соответствии с техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Особых требований не предусмотрено

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Все агрегаты и элементы должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - ПТС на автомобиль; - инструкцию по эксплуатации на русском языке; - каталог запасных частей на русском языке; - сервисную книжку на русском языке; - гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче самоходной техники покупателю.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно производится: 1) железнодорожным транспортом на любые расстояния и с любой скоростью; 2) автомобильным транспортом по шоссейным дорогам на расстояние до1000 км со скоростью до 60 км/ч; 3) автомобильным транспортом по улучшенным грунтовым дорогам на расстояние до 500 км со скоростью до 30 км/ч; При транспортировании всеми видами транспорта оборудование должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта. При погрузочно-разгрузочных работах применять общепромышленные такелажные и грузоподъемные средства. По окончании погрузочных работ проверить правильность и надежность крепления оборудования. При погрузочно-разгрузочных работах соблюдать правила техники безопасности.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Особых требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 12 месяцев или не менее 100000 км пробега, но не менее срока и объема гарантии, установленных предприятием изготовителем. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта. Все основные узлы и агрегаты должны быть ремонтно-пригодны. Их компоновка должна предусматривать возможность применения агрегатно- узлового метода ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание должно предусматривать наличие запыленности и влаги на рабочем месте.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Тип двигателя должен соответствовать стандарту не менее «Евро-4»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Должен соответствовать требованиям техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

При поставке оборудования Заказчик согласовывает с Поставщиком комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования силами своих специалистов, с целью обеспечения его проектных параметров и режимов, а также для проведения пусконаладочных работ в промышленных условиях, в соответствие с техническими характеристиками и техническим заданием. При этом гарантийные условия Поставщика сохраняются в полном объёме.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Особых требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество: автомобиль - один; Место поставки: Курганская область, с.Уксянское

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке, на бумажном носителе.