ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку компьютеров ПЭВМ

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

  - Предмет договора:

Поставка компьютеров ПЭВМ для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Гарантия качества | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалент) | Основные технические данные ПЭВМ EC1855. ПЭВМ ЕС1855 обладает технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью с IBM PC/AT. ПЭВМ ЕС 1855 поставляется с предустановленной на ней операционной системой. Нормальными климатическими условиями эксплуатации ПЭВМ ЕС1855 являются: температура окружающего воздуха (20±5)°С; относительная влажность (60+15)%; атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). ПЭВМ ЕС1855 по условиям эксплуатации относится к аппаратуре группы 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304, климатическое исполнение - УХЛ, со следующими ограничениями: пониженная рабочая температура среды - плюс 5°С; пониженная предельная температура среды - минус 40°С. Время готовности ПЭВМ ЕС1855 не более 5 минут (время с момента включения электропитания ПЭВМ ЕС1855 до момента появления приглашения one- рационной системы). Электропитание ПЭВМ ЕС1855 осуществляется : через блок питания от сети переменного тока с заземленной нейтралью напряжением от 100 до 240 В, частотой 50 Гц от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля с напряжением от 12 до 32 В (через блок питания от бортовой сети). ПЭВМ ЕС1855 работоспособна в режиме непрерывной круглосуточной работы. Потребляемая мощность системного блока ПИРШ.467449.015 не более 500 ВА. ПЭВМ ЕС 1855 имеет следующие значения показателей надежности: средняя наработка на отказ - не менее 12500 ч; средняя наработка на сбой - не менее 150 ч; среднее время восстановления работоспособности - не более 0,5 ч (в случае замены отказавшего электронного модуля на предприятии-изготовителе без учета времени на доставку); средний срок службы - не менее 7 лет. ПЭВМ ЕС1855 по степени защиты от поражения электрическим током относится к оборудованию класса 1 по ГОСТ Р МЭК 60950. ПЭВМ ЕС 1855 по устойчивости к воздействию внешних электромагнитных помех относится к устройствам II группы по ГОСТ Р 50628 и ГОСТ Р 51318.24. ПЭВМ ЕС1855 по уровню индустриальных радиопомех, создаваемых при работе, относится к оборудованию класса Б по ГОСТ Р 51318.22 Наименование; Тип, параметр. устройства, параметра. - Микропроцессор; - INTEL Core2Duo. - Объем ОЗУ; - 2048, Мбайт. - Возможность расширения до. - Тактовая частота; - 1,06 Гц. - Разрядность шины данных; -32 бит. - Объем Кэш-памяти. - Интерфейсы:. последовательные типа RS232; -1 канал. USB порт; - 1 канал. - Печатающее устройство. - Клавиатура; --. - Манипулятор графической информации типа “мышь”; сенсорный. - Блок видеоконтроллера; - встроенный. - ЖК-монитор, встроенный; -ЖК-монитор 8,4" 800X600. - Накопитель DVD-RW; --. - Накопители на жестком магнитном диске (НЖМД) - типа SATA - типа Flash SATA. -500 Гб. - Время готовности ПЭВМ ЕС1855 к работе с учетом автомати зированного тестирования; - не более 5 минут. | не менее 12 месяцев | 28 | шт. |

Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на доставку до склада Заказчика, стоимость товара, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи, приемку ВП МО РФ.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

Оплата по Договору производится путем перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Поставщика в форме 80% предварительной оплаты. Окончательный расчет – оставшиеся 20% Заказчик перечисляет на счет Поставщика после уведомления о готовности отгрузить продукцию (при наличии всех необходимых документов: накладные, счета-фактуры, ТТН). Заказчик производит оплату на основании счетов, выставленных Поставщиком. Срок оплаты счета – до 10 рабочих дней с даты выставления счета Поставщиком.

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

6. Требования к технической документации

Руководство по экслуатации и/или паспорт (на русском языке).

7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14, ФГУП «СНПО «Элерон».

8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 16 недель с даты получения предоплаты Поставщиком.

Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                                 Д.П. Давыдов

Ответственный по техническим характеристикам                                                                                                                                               С.Н. Разуваев