ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «21» апреля 2015 года |  |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку гидравлического захвата для робота-манипулятора Husqvarna DXR-140 (номенклатурная группа № 1.31 - поставка промышленного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2015 г.

|  | Утверждаю |
| --- | --- |
|  | Зам. генерального директора по базированию и спецпроизводству ФГУП «Атомфлот» |
|  | Н.В. Мантула |
|  | «____»______________2015г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку гидравлического захвата для робота манипулятора Husqvarna DXR 140

  - Предмет поставки

Поставка гидравлического захвата для робота-манипулятора Husqvarna DXR-140 (номенклатурная группа № 1.31 - Поставка промышленного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

| № п/п | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлический захват для робота манипулятора Husqvarna DXR 140 | Выемка по одной труб, длиной до 1,8 м, диаметром 50 мм, весом до 20 кг, из контейнеров с габаритными размерами Д/Ш/В – 2,0м/0,6м/1,5м. - Ширина раскрытия челюстей (не менее) – 400 мм - Удерживаемый вес (не менее) – 30 кг - Ширина захвата в закрытом положении (не более) – 330 мм - Толщина захвата (не более) – 138 мм - Длина захвата без удлинителя, без ротатора (не более) – 1090мм - Собственный вес захвата, включая удлинитель, монтажный комплект (не более) - 95 кг - Собственный вес захвата, включая удлинитель, монтажный комплект и ротатор (не более) – 135 кг - Ротация – 3600, гидравлическая - Работа щек захвата – параллельная Захват должен быть скомплектован ротатором и съёмным удлинителем, для увеличения радиуса и глубины работы робота–манипулятора до 1,5 метра. Удлинитель должен устанавливаться через стандартную быстросъёмную плиту, применяемую на роботах манипуляторах Huqsvarna DXR 140. При демонтаже удлинителя, захват должен монтироваться непосредственно на стрелу робота манипулятора. | 1,0 | шт. |

Назначение – извлечение радиоактивных отходов (изделий) средней и высокой активности из контейнеров для фрагментирования и перегрузки в контейнеры типа НЗК.

  - Требования к комплектации товара

- Гидравлический захват с монтажной плитой для робота-манипулятора Huqsvarna DXR 140 – 1 шт.;

- Удлинитель захвата – 1 шт.;

- Ротатор для обеспечения вращения захвата на 3600 – 1шт.

- Комплект гидравлических шлангов, с быстросъёмными соединениями, для подключения захвата к гидравлической системе робота-манипулятора Husqvarna DXR 140 – 1 шт.

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации, предусмотренный предприятием-изготовителем (паспорт обязательно).

  - Требования к упаковке оборудования

Продукция поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.

  - Прочие условия

  - Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

  - Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

- Гарантийные условия

8.1	Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем товара.

8.2	В гарантийный период должно быть обеспечено гарантированное восстановление работоспособности или замена товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления от Заказчика заявки о неисправности.

8.3	Гарантии Поставщика на проведение сервисных, гарантийных и пост гарантийных работ, диагностику, поставку сменно-запасных частей и расходных материалов.

  - Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Поставщик обязан произвести обучение двух операторов Заказчика, осуществляющих использование и обслуживание товара. Стоимость обучения указанных лиц входит в цену товара.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в соответствии с условиями договора.

| Ведущий инженер участка по обращению с РАО |  | П.М. Таранов |
| --- | --- | --- |
| Начальник службы по обращению с ЯТ и РАО |  | А.Н. Григорьев |
| Начальник управления спецпроизводством |  | О.Х. Халимуллин |