Приложение № 1

к Договору выполнения работ № ________ от «___»___________2015 г.

Техническое задание

на выполнение научно-методических услуг по теме:

«Технологическое сопровождение проектных, исследовательских работ по добыче и переработке руд Стрельцовского  поля»

Краснокаменск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Технологическое сопровождение проектных, исследовательских работ по добыче и переработке руд Стрельцовского рудного поля.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Целью работы является совершенствование систем разработки при отработке маломощных рудных тел, а также совершенствование существующей технологической схемы переработки руд Стрельцовского рудного поля для снижения себестоимости добычи и переработки урановых руд на ОАО "ППГХО". В работе будут рассмотрены варианты систем разработки маломощных крутопадающих и пологопадающих рудных тел, селективная выемка, снижение закладки, уточнены параметры. Проведены промышленные испытания уточненной технологической схемы переработки урановых руд без добавки в качестве окислителя пиролюзита (диоксида марганца). На основании результатов испытаний руд текущей добычи, выполняемых ЦНИЛ ОАО «ППГХО» в рамках производственной программы, будет разработана финансово-экономическая модель по определению оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Цель: По горной части: - Совершенствовать системы разработки при отработке маломощных рудных тел для повышения производительности блоков и снижения издержек на добычу. По технологии: - Показать возможность исключения применения концентрата диоксида марганца при выщелачивании уранового сырья на ГМЗ ОАО «ППГХО». - На основании результатов испытаний руд текущей добычи, выполняемых ЦНИЛ ОАО «ППГХО» в рамках производственной программы, будет разработана финансово-экономическая модель (ФЭМ) по определению оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания. Задачи: По технологии: 1. Разработка технологического регламента опытно-промышленных испытаний. 2. Проведение опытно-промышленных испытаний по оптимизации процесса сернокислотного вскрытия урана. 3. По результатам испытаний, осуществляется технико-экономическая оценка полученных данных. 4. По результатам промышленных испытаний и данных по вскрытию руд текущей добычи провести анализ и определить оптимальную степень извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания. Разработать ФЭМ и доказать целесообразность применения полученных результатов. 5. Разработка и выдача Технологического регламента для трех стадий осуществления процесса вскрытия урана – выщелачивание железа, окисления железа, перевод урана в раствор. 6. По горной части: 1.Проведение систематического анализа состояния технологии подземной разработки маломощных рудных тел и выявление перспективных технологий. 2.Совершенствование параметров технологии селективной выемки руды при слоевых системах разработки. 3.Совершенствование параметров слоевых систем с закладкой очистного пространства

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы). :

По технологии: Этап 1. Сбор и оценка исходных данных: - Для проведения опытно-промышленных испытаний выщелачивания урановых руд без добавки в качестве окислителя пиролюзита. - Для определения оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания урана. Срок выполнения: 15 дней. Этап 2. Разработка технологического регламента для проведения опытно-промышленных испытаний. Срок выполнения: 15 дней. Этап 3. Проведение опытно-промышленных испытаний в непрерывном режиме. Срок выполнения: 30 дней. Этап 4. Технико-экономическая оценка результатов испытаний, разработка ФЭМ оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания урана. Срок выполнения: 30 дней Этап 5. Подготовка заключительного отчета, внесение изменений в Технологический регламент для трех стадий осуществления процесса вскрытия урана – выщелачивание железа, окисления железа, перевод урана в раствор. Согласование технологического регламента с «Заказчиком» Срок выполнения: 90 дней. По горной части: - Этап 1. Проведение систематического анализа состояния технологии подземной разработки маломощных рудных тел и выявление перспективных технологий. Срок выполнения – 30 дней. Этап 2. Совершенствование параметров технологии селективной выемки руды при слоевых системах разработки. Срок выполения – 20 дней. Этап 3. Совершенствование параметров слоевых систем с закладкой очистного пространства. Подготовка заключительного отчета. Срок выполнения – 40 дней.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

По технологии: Этап 1. Сбор и оценка исходных данных для проведения опытно-промышленных испытаний и составления ФЭМ. - Анализ параметров текущей переработки руды на ГМЗ; - Корректировка параметров проведения опытно-промышленных испытаний. - На основании результатов промышленных испытаний и данных по вскрытию руд текущей добычи, полученных ЦНИЛ ОАО «ППГХО» подготовить финансово-экономический анализ параметров выщелачивания урана с целью определение оптимальной степени его извлечения в раствор. Этап 2. Разработка и согласование технологического регламента проведения опытно-промышленных испытаний. Этап 3. Проведение опытно-промышленных испытаний в непрерывном режиме на ГМЗ ОАО «ППГХО». - Опытно промышленные испытания оптимальных режимов на стадиях выщелачивания железа, окисления железа, выщелачивания урана; - Оценка влияния оптимизации выщелачивания и окисления рудного железа на степень выщелачивания урана и экономические показатели процесса. Этап 4. Разработка ФЭМ и технико-экономическая оценка, по оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания урана. Этап 5. Подготовка заключительного отчета, внесение изменений в Технологический регламент для трех стадий . Согласование технологического регламента с «Заказчиком» По горной части: Этап 1. Проведение систематического анализа состояния технологии подземной разработки маломощных рудных тел и выявление перспективных технологий: - анализ технологических решений, -анализ применяемого горного оборудования, -используемые методы и средства отбойки руды, - методы поддержания очистного пространства. Этап 2. Совершенствование параметров технологии селективной выемки руды при слоевых системах разработки: - параметры отбойки руды, конструкции и схемы взрывания, - селекция последовательной отбойкой, достоинства и недостатки, - повышение производительности по блоку при селективной выемке руды, - показатели извлечения, влияющие факторы. Этап 3. Совершенствование параметров слоевых систем с закладкой очистного пространства: - установление и выбор оптимальных видов закладки при слоевой выемке руды, - поиск управляющих параметров для сокращения сроков твердения закладки, - методы повышения прочности закладки после отверждения, - альтернативные технологии отработки крутопадающих тонких жил. Подготовка заключительного отчета.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Перечень исходных данных. 1. Смирнов И.П., Мальчевская Л.А., Нестеров Ю.В. и др. «Разработка и совершенствования технологии выщелачивания урановых руд с использованием рудного железа в качестве окислителя урана» Отчет о НИР, П/п А 1997, 1981 год. 2. Фролова О.В. «Разработка и совершенствования технологии выщелачивания урановых руд с использованием рудного железа в качестве окислителя урана». Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, п/п А 1997, 1983 год. 3. Авторское свидетельство № 793942 "Способ получения соли окисного железа" . 19.02. 1979 г. 4. Постоянный технологический регламент переработки урановых руд с получением закиси – окиси урана. Гидрометаллургический завод, ОАО «ППГХО». 5. Бронников Д.М., Цыгалов М.Н. и др. Закладочные работы в шахтах.Изд. Недра, 1989. 6. Proceedings MASSMIN, 29Oct.-2Nov. 2000, Brisbane, The Australian Institute of Mining and Metallurgy.

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком

Технические отчеты ГМЗ за 2014 год. Карта и журнал технологического контроля отделения выщелачивания за 2014 год. Схема автоматизации управления процессом выщелачивания. Отчеты ЦНИЛ о проведении научно - исследовательских работ и опытно-промышленных испытаний (2011-2013 г.г.): - выщелачивание урана с использованием диоксида марганца и азотной кислоты; - выщелачивание урана с использованием в рудного железа в качестве окислителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

# Работа должна быть выполнена с применением современных исследований и разработок в области гидрометаллургических процессов переработки ураново-рудного сырья.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Результаты работы предполагается внедрить в промышленное производство на переделе агитационного выщелачивания уранового сырья гидрометаллургического завода ОАО «ППГХО».

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

Выполнение НИР, оформление отчета ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ» ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения». ГОСТ 7.32-91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Разработка и оформление КД и ПО Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система технологической документации (ЕСТД) Единая система программной документации (ЕСПД).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: - «Санитарные правила и нормативы СанПин 2.6.1.2523-09. - Требования норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Общие требования - Отчет с результатами работ, выполняемых в рамках данной работы, должен максимально соответствовать требованиям ГОСТ 7.32- 2001. - Все результаты работ, должны в обязательном порядке учитывать требования действующих нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. Требования к наличию лицензий: - Лицензия на использование радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. - Лицензия на право проектирования ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: с момента подписания договора Заказчиком Окончание: июнь 2015 года

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Требования к составу и содержанию документации. 1. Аннотационный отчет: - краткое изложение основных результатов исследований. 2. Технологический регламент проведения опытно-промышленных испытаний: - технологические режимы, потоки технологических растворов и пульп, удельные расходы реагентов; - карта аналитического и технологического контроля; - технологическая и аппаратурная схемы; - материальный баланс. 3. Акт проведения опытно-промышленных испытаний; - согласованная форма. 4. Технико –экономическая оценка полученных результатов. 5. ФЭМ по оптимальной степени извлечения урана в раствор на стадии выщелачивания урана 6. Заключительный отчет о проведении НИР, технологический регламент для трех стадий: - результаты проведенных испытаний; - технологические режимы, потоки технологических растворов и пульп, - удельные расходы реагентов; - карта аналитического и технологического контроля; - технологическая и аппаратурная схемы; - материальный баланс. - Технико –экономическая оценка полученных данных.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

1. Приемка выполненных работ производится поэтапно, в сроки, установленным календарным планом. 2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам осуществляется сопроводительным документом Исполнителя. 3. При завершении работ по каждому этапу Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки разработанной документации с комплектом документов, предусмотренных настоящим техническим заданием. 4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязуется подписать акты сдачи-приемки работ или представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 5. Все акты выполненных работ, кроме заключительного, являются промежуточными. 6. Работы по Договору считаются законченными после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Этап 1 Аннотационный отчет. Этап 2. Технологический регламент проведения опытно-промышленных испытаний. Этап 3 Акт проведения опытно-промышленных испытаний Этап 4 Заключительный отчет о проведении НИР, ФЭМ, технологический регламент для трех стадий.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Документация передается на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах, один экземпляр в электронном виде на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе передается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (текстовая часть - Microsoft Word, таблицы с расчетами - Microsoft Excel с сохранением формул расчетов, графические материалы основных чертежей — AutoCAD, а также в растровом виде в форматах TIF или PDF. Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде, не допускается.

| Разработал: | Согласовано: |
| --- | --- |