# Приложение 1

# Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

электронного оборудования

____________

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова» (отдел 4.3, ОДИ)

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., промзона

# Спецификация

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленная ЭВМ Advantix 2U, тип 1 | Технические характеристики. Корпус: 19" 2U, глубина 460 мм, без БП (PS/2), для mATX, 4 низкопрофильных слота, дисковые отсеки 2х2,5” (внешние), 1xHDD (внутренний) . Охлаждение 2х80х80х25, дисковые отсеки 2x5,25", пылевой фильтр, 3 датчика вскрытия; Блок питания: резервированный, 400 Вт ATX PFC, AC input,: 90-264VAC full range; Материнская плата: Fujitsu D3231-S OEM LGA1150, Q87, mATX, 4xDDR3 (up to 32GB, 1xPCI/3xPCI-E DVI, 2xDisplay Port, Audio, SATA RAID, 2x1GB Eth, WatchDog; Процессор: INTEL Core i5 4570S 2.90/6M LGA1150; Модуль памяти: Kingston DDR-III 8GB (PC3-12800) 1600MHz [KVR16N11/8] – 2 шт.; RAID-массив: корзина 1x5,2,5” с салазками “горячей” замены для 2х2,5” SAS/SATA2 HDD AIC (XC-12G); носитель информации Intel SSD 120GB S3500, серия SSDSC2BB120G401 (SATAIII, MLC, 2,5”) – 2 шт.; Оптический привод: DVD+/-RW-SATA Black; Дополнительно: наличие на тыловой панели 2-x портов PS/2 (Mouse and Kbd), 2-x портов RS422/485 и 3-x портов LAN 10/100/1000 Мбит; Поддержка ОС: Linux |  | шт. | 1 |
| 2 | Промышленная ЭВМ Advantix 2U, тип 2 | Технические характеристики. Корпус: 19" 2U, глубина 460 мм, без БП (PS/2), для mATX, 4 низкопрофильных слота, дисковые отсеки 2х2,5” (внешние), 1xHDD (внутренний) . Охлаждение 2х80х80х25, дисковые отсеки 2x5,25", пылевой фильтр, 3 датчика вскрытия; Блок питания: резервированный, 400 Вт ATX PFC, AC input,: 90-264VAC full range; Материнская плата: Fujitsu D3231-S OEM LGA1150, Q87, mATX, 4xDDR3 (up to 32GB, 1xPCI/3xPCI-E DVI, 2xDisplay Port, Audio, SATA RAID, 2x1GB Eth, WatchDog; Процессор: Intel Core i7-4770S Haswell {3,1ГГц, 4х256КБ+8МБ, ЕМ84Т, 1150} (OEM); Модуль памяти: Kingston DDR-III 8GB (PC3-12800) 1600MHz [KVR16N11/8] – 4 шт.; RAID-массив: корзина 1x5,2,5” с салазками “горячей” замены для 2х2,5” SAS/SATA2 HDD AIC (XC-12G); носитель информации Intel SSD 120GB S3500, серия SSDSC2BB120G401 (SATAIII, MLC, 2,5”) – 2 шт.; Оптический привод: DVD+/-RW-SATA Black; Дополнительно: наличие на тыловой панели 2-x портов PS/2 (Mouse and Kbd), 2-x портов RS422/485 и 2-x портов LAN 10/100/1000 Мбит; Поддержка ОС: Linux |  | шт. | 1 |
| 3 | Промышленная ЭВМ Advantix 1U, тип 3 | Технические характеристики. Безвентиляторный 1U компьютер / Core i7-3610QE 2.3GHz / 8 GB DDR3 / 120GB SSD / AC питание 220В. Поддержка ОС: Linux |  | шт. | 2 |
| 4 | Консоль оператора в комплекте с соединительными кабелями (8 шт.) | DMK980-17CB(COMBO)(BLK)RUS |  | шт. | 1 |

Начальник группы 4.3.1.02							А.М. Алексеенко

Начальник отдела 4.3								А.Ф. Коршунов