ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ Максимов А.В._______________ «___» __________ 2012 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Прецизионного заточного станка

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.

1. Наименование лота

Поставка Прецизионного заточного станка в кол-ве 1 шт.

технические характеристики

| Размер обрабатываемых деталей | Ø0,2…6,2 мм - в прецизионном 4-кулачковым патроне до Ø13 мм – в цангах |
| --- | --- |
| Максимальная длина сверла, не менее | 160 мм (без ограничений – опция) |
| Угол заточки при вершине сверла | 90°….180° (опция 0°…180°) |
| Передний и задний угол | 0°…45° |
| Электрооборудование | 230В, 170 Вт |
| Скорость вращения круга | 5400 об/мин |
| Вес | 30 - 35 кг (в зависимости от исполнения) |
| Габаритные размеры, не более | 480x300x500 мм |

спецификация

| Поз | Артикул № Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизионный заточной станок: - Осевая установка шлифовального шпинделя - Два боковых упора с тонкой регулировкой - Двигатель переменного тока 170 Вт без угольных щеток - Электродинамическое торможение двигателя - Электронное управление - Сенсорная клавиатура - Устройство правки кругов - Галогенный светильник 24В - Корундовый шлифовальный круг K 250 - Пылезащитный кожух - Окраска: рубиновый RAL 3003 / серый RAL 7004 - Подключение станка: 230В/50 Гц - 8 шестигранных ключей - инструкция по эксплуатации на немецком языке | 1 | шт |
| 2 | Стойка с регулировкой угла поворота WA-99 | 1 | шт |
| 3 | Приспособление для заточки сверл - Микроскоп 15x с встроенным освещением 6В - Прецизионный 4-кулачковый патрон для сверл Ø0,2…6,2 мм - Калибр установки длины для сверл - Комплект инструмента и кисточка | 1 | шт |
| 4 | Комплект цанг, включая: - цанга Ø6…13 мм, шаг 1 мм – 7 шт. - втулка зажимной цанги – 1 шт. - гайка - 1 шт. | 1 | компл |
| 5 | Микроскоп 30x вместо микроскопа 15x | 1 | шт |
| 6 | Комплект винтовых фиксаторов к зажимным устройствам для затачивания сверл с количеством перьев 3 и более (комплект включает 3 фиксатора и специальную отвертку). | 1 | шт |
| 7 | Прецизионная цанга Ø2…12 мм, шаг 0,5 мм Радиальное биение 0,03 мм | 21 | шт |
| 8 | Насадка для отсоса пыли и шланг 1,5 м (для подключения к централизованной системе отсоса пыли) | 1 | шт |
| 9 | Боразоновый шлифовальный круг B 25 (мелкозернистый) (для до 2,0 мм) | 1 | шт |
| 10 | Боразоновый шлифовальный круг B 64 (среднезернистый) (для 2,0…6,0 мм) | 1 | шт |
| 11 | Боразоновый шлифовальный круг B 91 (крупнозернистый) (для более 6,0 мм) | 1 | шт |
| 12 | Боразоновый шлифовальный круг B 64 (Для 3-перовых сверл и концевых фрез) | 1 | шт |
| 13 | Алмазный шлифовальный круг MD 25 (средний) | 1 | шт |
| 14 | Алмазный шлифовальный круг D 64 (Для 3-перовых сверл и концевых фрез) | 1 | шт |
| 15 | Специальный комплект для правки боразоновых и алмазных шлифовальных кругов | 1 | шт |
| 16 | Точильный камень № 1, красный. Для боразоновых кругов B64 / B91 | 1 | шт |
| 17 | Точильный камень № 2 бело/серый Для B 25 и всех алмазных кругов | 1 | шт |
| 18 | Комплект технической документации на русском языке. | 1 | компл |
| 19 | Упаковка в деревянный ящик | 1 | шт |

2. Условия поставки

Цена договора включает в себя: стоимость продукции, НДС, стоимость упаковки, маркировки, а также все экспортные налоги, таможенные сборы, платежи и тарифы, стоимость страховки и транспортные расходы по доставке продукции от завода изготовителя до Заказчика, стоимость сдачи продукции в эксплуатацию, в том числе стоимость  пусконаладочных работ, обучение специалистов Заказчика, техдокументации на русском языке.

3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

5. Место поставки и условия допуска

Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

6. Прочие условия

6.1 Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

6.2 Оборудование должно иметь свидетельство об утверждении типа средств измерения.

6.3 Доставка включена в стоимость Товара.

6.4 Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя.

6.5 Поставщик должен:

- Обеспечить время реакции на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней, при условии наличия запчастей. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Покупателя);

7. Срок поставки товара: 6 месяцев с момента оплаты аванса в размере 40%

8. Дополнительные требования

Требования к участнику:

Выполнить силами своих специалистов (граждан РФ) пуск оборудования в эксплуатацию и инструктаж специалистов Покупателя на предприятии-получателе по работе на оборудовании.