	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-16.12 «Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков. Структурно-геодинамические исследования и оценка степени геодинамической активности локальных структур в составе инженерных изысканий на площадке размещения Белорусской АЭС и прилегающей территории в радиусе 30-50км в масштабе 1:50 000.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по теме: 
«Структурно-геодинамические исследо​вания и оценка степени геодинамической активности локальных структур в составе инженерных изысканий на площадке размещения Белорусской АЭС и прилегающей территории
в радиусе 30-50 км в масштабе 1:50 000» 
1 Общие положения
1.1 Наименование объекта: Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков
1.2 Стадия: Разработка проектной документации
1.3 Основания для проведения работ:
1.3.1 Договор № 5808 на «Проведение Подрядчиком изыскательских работ, разработки Проектной документации и первоочередной Рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух блоков установленной мощностью 1200 МВт каждый, охранного ограждения и КПП Белорусской АЭС (кроме ТСФЗ), систем технического водоснабжения, пожаротушения и учебно-тренировочного центра (УТЦ) за пределами охранного ограждения Белорусской АЭС, а также временных зданий и сооружений на территории Промышленной площадки, системы хозпитьевого водоснабжения, подводящего газопровода к Белорусской АЭС, необходимых для строительства Белорусской АЭС».

1.3.2 Контракт № 77-595/1112700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»), Республика Беларусь, и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенного в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г. Минск 15.03.2011)
1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок

1.6 Соисполнитель: РУП “Белгеология”, Республика Беларусь
1.7 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Структурно-геодинамические исследо​вания и оценка степени геодинамической активности локальных структур в составе инженерных изысканий на площадке размещения

Белорусской АЭС и прилегающей территории
в радиусе 30-50 км
в масштабе 1:50 000
(1 этап)
	С момента заключения договора

-
30.01.2013
	 Технический отчет.




2 Цель и задачи проведения работы

2.1 Целью работ является: 

- подтверждение предварительных оценок геодинамической безопасности площадки размещения Белорусской АЭС;

- обеспечение проектирования Белорусской АЭС результатами дополнительных структурно-геодинамических исследований.

2.2 Задачи работ:

· анализ древнего (условно пассивного) геологического субстрата.

· неотектонический и структурно-геоморфологический анализ территории радиусом 30 км в масштабе 1:50000

-
анализ современного напряженного состояния геологической среды

3 Изученность района работ

1 Отчет о результатах исследовательской работы «Подготовить предварительное заключение о сейсмотектонических условиях района расположения Верхнедвинского пункта возможного размещения АЭС» (заключительный). (Договор 3/2008 от 5.12.2007 г. с РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»). НП РУП "Космоаэрогеология". Минск, 2008 г. Арх. № 45594 с/о.
2 Отчет по этапу 10 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года. “Разработка технического задания на проведение работ. Создание дистанционной основы карты современной активности масштаба 1:500 000. Построение схематической карты дешифрируемых линеаментов. Приобретение материалов АКС, специального компьютера и ПО. РУП “БЕЛНИПИЭНЕРГОПОРОМ”. Текст. Минск, 2008 г. Арх. № 45588 с/о.

3 То же. Графические приложения. Арх. № 45589 с/о.

4 ОТЧЁТ о выполнении сейсмических наблюдений по договору №4-47/08 от 29 июля 2008 года на территории Островецкого участка возможного размещения АЭС. Этап 16.1. "Проектирование. Организация полевых работ, отработка разведочных сейсмических профилей". РУП "Белгеология",  Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Пос. Колодищи, 2008 г. Арх. № 45547 с/о.

5 Этап 16.2 "Камеральные работы". Сейсмические наблюдения на территории Островецкого участка возможного размещения АЭС. Отчет геофизической сейсмической партии №1 о результатах работ СОГТ, выполненных в 2008 году на территории Островецкого района Гродненской области. РБ. (в одной книге, одной папке). Текст. РУП "Белгеология", Пос. Колодищи, 2008 г. Арх. № 45548 с/о.

6 То же. Графические приложения. Арх. № 45549 с/о.

7 Этап 12 “Выполнение комплексных рекогносцировочных геофизических работ методами гравиразведки и магниторазведки на Верхнедвинском и Островецком пунктах возможного размещения АЭС. Отчет РУП “Белгеология” о результатах работ, выполненных в 2008 г. (в трёх книгах и трёх папках). Книга 1. Текст отчёта. Сейсмические исследования через основные геологические структуры на территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС. РУП "Белгеология", Пос. Колодищи, 2008 г. Арх. № 45595 с/о

8 То же. Папка 1. Графические приложения. Арх. № 45597 с/о.

9 Промежуточный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 2.1 “Выполнить полевые геофизические работы методами гравиразведки, магниторазведки, радонометрии масштаба 1:50 000 центральной части ближнего радиуса площадки возможного размещения АЭС, первый цикл наблюдений вариаций гравитационного поля и значений радонометрии на реперах повторного высокоточного нивелирования”. Этап 16.3 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2008 г. Арх. № 45550 с/о.

10 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 2.3. Выполнить полевые геофизические работы методами гравиразведки, магниторазведки, радонометрии масштабов 1:5 000-1:50 000 ближнего радиуса площадки возможного размещения АЭС. Выполнить наблюдения вариаций гравитационного поля и значений радонометрии на реперах повторного высокоточного нивелирования. Этап 16.5 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2008 г. Арх. № 45551 с/о.

11 Промежуточный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.6. Выполнить полевые геофизические работы методами гравиразведки, магниторазведки масштаба 1:5 000-1:10 000, радонометрии, электроразведки ближнего радиуса по линиям расчетных профилей ЗМПП по площади. Текст. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2009 г. Арх. № 45552 с/о.

12 То же. Графические приложения. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2009 г. Арх. № 45553 с/о.

13 Промежуточный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.7. Выполнить детализационные работы комплексом геофизических методов в ближней зоне. Текст. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2009 г. Арх. № 45554 с/о.

14 То же. Графические приложения. Арх. № 45555 с/о.

15 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.8. Выполнить геофизические исследования на интерпретационных профилях Отчёт РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2009 г. (в 1-книге и 1-й папке). Текст. РУП "Белгеология", Центральная геофизическая экспедиция (ЦГЭ). Минск, 2009 г. Арх. № 45556 с/о.

16 То же. Графические приложения. Арх. № 45629 с/о.

17 Этап 12 “Выполнение комплексных рекогносцировочных геофизических работ методами гравиразведки и магниторазведки на Верхнедвинском и Островецком пунктах возможного размещения АЭС. Отчет РУП “Белгеология” о результатах работ, выполненных в 2008 г. (в трёх книгах и трёх папках). Книга 2. Текст отчёта. Обобщение имеющихся данных бурения, каротажа и геофизических исследований с целью составления структурно-тектонической схемы поверхности кристаллического фундамента Верхнедвинского и Островецкого пункта АЭС. Минск, 2008 г. Арх. № 45596 с/о

18 То же. Папка 2. Графические приложения. Арх. № 45598 с/о

19 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.9. Выполнить профильные геофизические наблюдения и измерения вариаций гравитационного поля и значений радонометрии на реперах повторного высокоточного нивелирования. Отчёт РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2009 г. (в 1-й книге и 1-й папке). РУП «Белгеология», Текст. Минск, 2009 г. Арх. № 45630 с/о.

20 То же. Графические приложения. Арх. № 45631 с/о.

21 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 2.9.1 (16.11). Построить электронную картографическую основу площади работ (в 1 книге, 1 папке). Книга 1. Текст. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2008 г. Арх. № 45731 с/о.

22 То же. Папка 1. Графические приложения. Минск, 2008 г. Арх. № 45678 с/о.

23 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.12. Создать на основе новых компьютерных технологий базы первичных геолого-геофизических данных участка работ. РУП «Белгеология», Минск, 2009 г. Арх. № 45679 с/о.

24 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 2.10.1. Создание пространственно ориентированной картографической базы первичной геолого-геофизической информации по территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС (радиус 30 км). Отчёт РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2008 г. (в 1 –книге и 1 папке). Папка 1 Текст. РУП «Белгеология». Минск, 2008 г. Арх. № 45682 с/о.
25 То же. Папка 1. Графические приложения. Арх. № 45664 с/о.

26 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.15. Составление схематических карт – геоморфологической, четверитичных, дочетвертичных отложений в масштабе 1:100 000, построение геолого-геофизических разрезов. Текст. РУП «Белгеология». Минск, 2009 г. Арх. № 45683 с/о.

27 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.15. Составление схематических карт – геоморфологической, четверитичных, дочетвертичных отложений в масштабе 1:100 000, построение геолого-геофизических разрезов. Графические приложения. РУП «Белгеология». Минск, 2009 г. Арх. № 45673 с/о.

28 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.16. Построение схематической структурно-тектонической карты кристаллического фундамента в масштабе 1:50 000, геофильтрационных разрезов. Текст. РУП «Белгеология». Минск, 2009 г. Арх. № 45674 с/о.

29 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.16. Построение схематической структурно-тектонической карты кристаллического фундамента в масштабе 1:50 000, геофильтрационных разрезов. Графические приложения. РУП «Белгеология». Минск, 2009 г. Арх. № 45675 с/о.

30 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.17. Выполнить обобщение и переинтерпретацию имеющихся данных каротажа и наземной геофизики в радиусе до 30 км. Отчет РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2008-2009 гг. (в 1-й книге и 2-х папках). РУП «Белгеология». Книга 1. Текст. Минск, 2009 г. Арх. № 45676 с/о.

31 То же. Папка 1. Графические приложения. Арх. № 45677 с/о.

32 То же. Папка 2. Графические приложения. Арх. № 45663 с/о.

33 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.18. Расчет и построение дополнительных видов преобразований геофизических полей. РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция. Минск, 2009 г. Арх. № 45665 с/о.

34 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.19. Уточнить особенности тектонического строения территории площадки ближней зоны (радиус до 8 км). Отчет РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2009 г. (в 1-й книге и 1-х папках) РУП «Белгеология». Книга 1. Текст. Минск, 2009 г. Арх. № 45666 с/о.

35 То же. Книга 1. Папка 1. Графические приложения. Арх. № 45667 с/о.

36 Информационный отчет по заданию: “Выполнить комплексную геофизическую съемку с характеристикой ресурсов подземных вод и прогнозом миграции радионуклидов с подземными водами территории Островецкого пункта возможного размещения АЭС”. Этап 16.10. Выполнить окончательную обработку материалов и составить результативную графику. Отчет РУП «Белгеология» о результатах работ, выполненных в 2008-2009 гг. (в 1-й книге и 4-х папках). РУП «Белгеология». Геофизическая экспедиция. Книга 1. Текст. Минск, 2009 г. Арх. № 45632 с/о.

37 То же. Папка 1, 2, 3 и 4. Арх. № 45730 с/о.

38 36 ОТЧЕТ о результатах работ: “Комплекс сейсмотектонических исследований на Островецком пункте и площадке возможного размещения АЭС”. Этап 19.5. «Составление структурных карт и карт мощностей основных горизонтов четвертичных отложений М 1: 10 000- 1: 25 000 и профилей с определением основных параметров блокообразующих разломов. (аннотационный за период 01.07.2009-30.09.2009). НАНБ, Институт Природопользования. Минск, 2009 г. Арх. № 45701 с/о.

39 ОТЧЕТ о результатах работ: “Комплекс сейсмотектонических исследований на Островецком пункте и площадке возможного размещения АЭС”. Этап 19.2. Современные физико-геологические процессы, оценка возможности активизации разломов, принципы составления сейсмотектонической модели Островецкого пункта. (аннотационный за период 01.10.2008 - 31.12.2008). Договор 266/2008 от 01.07.2008 г. Национальная Академия Наук Беларуси, Институт Природопользования Центр Геофизического мониторинга. Минск, 2008 г. Арх. № 45698 с/о.

40 Пояснительная записка “Результаты сопоставительного анализа современной геодинамической активности территории Кукшиновской, Краснополянской и Островецкой площадок по данным дистанционных методов исследований”. Этап 18.1 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года на выполнение проектно-изыскательских работ по выбору площадки для размещения АЭС. РУП “Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт”. Лаборатория дистанционных методов исследований Земли в геологии. Минск, 2008 г. Арх. № 45800 с/о.

41 Аннотационный отчет по этапу 18.2 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года: “Дешифрирование крупно и среднемасштабных МАКС. Создание дистанционной основы космоструктурной карты Островецкой площадки масштаба 1:10 000. Разработка рекомендаций на расположение профилей и пунктов геолого-геофизических исследований и параметрического бурения. Геологическая интерпретация результатов дешифрирования на основе данных параметрического бурения. Построение карты современной геодинамической активности территории площадки в масштабе 1:10 000 с выделением, в пределах площадки территорий наименьшей современной геодинамической активности”. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Департамент по геологии. Научно-производственное Республиканское унитарное предприятие «Космоаэрогеология» (НП РУП "Космоаэрогеология"). Минск, 2008 г. Арх. № 45801 с/о.

42 Аннотационный отчет по договору № 05-08 от 10 июля 2008 года: "Изучить неотектонические условия территории Островецкой площадки на основе комплексного специализированного дешифрирования данных космо- и аэросъемок. Выполнить сопоставительный анализ неотектонических условий конкурентных площадок Краснополянской, Кукшиновской и Островецкой". Этап 18.3 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года. Сопоставительный анализ современной геодинамической активности территорий конкурентных площадок Краснополянской, Кукшинской и Островецкой. Текст. НП РУП "Космоаэрогеология". Минск, 2008 г. Арх. № 45802 с/о.

43 То же. Графические приложения. Арх. № 45803 с/о.

44 Заключительный отчет по договору № 05-08 от 10 июля 2008 года "Изучить неотектонические условия территории Островецкой площадки на основе комплексного специализированного дешифрирования данных космо- и аэросъемок. Выполнить сопоставительный анализ неотектонических условий конкурентных площадок Краснополянской, Кукшиновской и Островецкой". Этап 18.4 договора № 551-220-07 от 05 декабря 2007 года. Текст. Графические приложения. НП РУП "Космоаэрогеология".. Минск, 2008 г. Арх. № 45804 с/о.

45 Отчет о результатах работ “Комплекс сейсмотектонических исследований на Островецком пункте и площадке возможного размещения АЭС”. Этап 19.1. “Обобщение результатов геолого-геофизических и сейсмологических работ. Составление сейсмотектонической карты Островецкого пункта” (аннотационный отчет за период 01.07.2008-30.09.2008). Договор 266/2008 от 01.07.2008 г. с РУП “БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ”. НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2008. Арх. № 45697 с/о.

46 Отчет о результатах работ “Комплекс сейсмотектонических исследований на островецком пункте и площадке возможного размещения АЭС”. Этап 19.3. Составление обобщенной сейсмотектонической модели района размещения пункта и площадки возможного строительства АЭС 1:100 000-1:50 000 (промежуточных за период 01.01.2009-31.03.2009 г.) с РУП “БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ”. НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009. Арх. № 45699 с/о.

47 Проведение комплекса изыскательских работ с целью выбора пункта размещения АЭС. Островецкий пункт. Том II. Региональная геология и тектоника, характеристика сейсмотектонических условий и оценка сейсмической опасности. Книга 3. Региональная геология и тектоника, характеристика сейсмотектонических условий и оценка сейсмической опасности Островецкого пункта. Текст. Графические приложения. РУП «Белгеология». Геофизическая экспедиция. Минск, 2008 г. Арх. № 45700 с/о.

48 ОТЧЕТ о результатах работ КОМПЛЕКС  СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСТРОВЕЦКОМ ПУНКТЕ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ПЛОЩАДКИ ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АЭС. Этап 19.6 Завершение обработки материалов сейсмотектонических исследований. Составление сейсмотектонической карты площадки М 1:10 000 – 1:25 000. Составление заключения с оценкой сейсмотектонических условий и обоснование выбора оптимальной площадки АЭС. Подготовка заключительного отчета. (заключительный). Текст. Договор 266/2008 от 01.07.2008 г. с РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ». Текст. «ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ». Минск. 2009 г. Арх. № 45702 с/о.

49 То же. Графические приложения. Арх. № 45703 с/о.

50 Отчёт “Проведение сейсмических наблюдений. Обработка и интерпретация данных наблюдений. Составление бюллетеней сейсмических наблюдений. Составление протоколов сейсмических наблюдений. Пополнение баз данных и составление каталогов сейсмических событий” (аннотационный, за период с 01.01.09-31.03.09). НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009 г. Арх. № 45623 с/о.

51 Отчёт о результатах изыскательских работ по теме: Изучить сейсмичность и провести количественную оценку сейсмических воздействий в районе Островецкой площадки размещения АЭС” Этап 4. “Проведение сейсмических наблюдений. Обработка и интерпретация данных наблюдений. Составление бюллетеней сейсмических наблюдений. Составление протоколов сейсмических наблюдений. Пополнение баз данных и составление каталогов сейсмических событий. Уточнение исходной сейсмичности” (аннотационный, за период 01.07.2009- 30.09.2009). НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009 г. Арх. № 45624 с/о.

52 Аннотационный отчёт: “Изучить сейсмичность и провести количественную оценку сейсмических воздействий в районе Островецкой площадки размещения АЭС” по “Программе геолого-географических изысканий для выбора промплощадки для размещения АЭС”. НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009 г. Арх. № 45625 с/о.

53 Отчёт: “Проведение сейсмических наблюдений. Обработка и интерпретация данных наблюдений. Составление бюллетеней сейсмических наблюдений Составление протоколов сейсмических наблюдений. Пополнение баз данных и составление каталога сейсмических событий, Расчёт параметров уравнения макросейсмического поля” (аннотационный период: 01.01.2010-31.03.2010). НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2010 г. Арх. № 45626 с/о.

54 Отчёт: “Проведение сейсмических наблюдений. Обработка и интерпретация данных наблюдений, Составление бюллетеней сейсмических наблюдений. Составление протоколов сейсмических наблюдений. Пополнение баз данных и составление каталогов сейсмических событий. Расчет вероятностных характеристик сейсмического воздействия от удалённых очагов на территории площадки (аннотационный период: 01.10.2009-31.12.2009). НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009 г. Арх. № 45627 с/о.

55 Отчёт: “Этап 3. Проведение сейсмических наблюдений. Обработка и интерпретация данных наблюдений. Составление бюллетеней сейсмических наблюдений. Составление протоколов сейсмических наблюдений. Пополнение баз данных и составление каталогов сейсмических событий. Сбор материала по исторической сейсмичности” (аннотационный период: 01.04.09-30.06.2009). НАНБ. Институт проблем использования природных ресурсов и экология. Центр геофизического мониторинга. Минск, 2009 г. Арх. № 45628 с/о.

4 Содержание работ

Содержание и состав работ определяются принципиальной зависимостью свойств геологической среды и совокупности экзогенных геологических процессов, прямо или опосредованно влияющих на устойчивость массива горных пород (основание для инже​нерных сооружений) и развитие в нём негативных процессов (в том числе опасного ря​да), от геологической структуры этого массива и современных геодинамических условий его нахождения и преобразований.

Для дополнительной и, вместе с тем, обязательной оценки этих особенностей гео​логической среды и выявления потенциальных опасностей, которые с ними могут быть связаны, необходимо выполнить следующий комплекс работ, которые условно разделены на три блока:

1. Геологический блок.
Анализ древнего (условно пассивного) геологического субстрата. Он включает:

· Трёхмерный анализ геологического строения территорий площадки («локальный» уровень) и в радиусе до 30-50 км от неё («региональный» уровень) с целью выявления принципиальных латеральных и вертикальных неоднородностей геологической среды.

· Выявление дислокационных зон, а также участков вещественно-структурного рассогласования, как возможных очагов концентрации и разрядки дополнительных на​пряжений, рассматриваемых как в вертикальном, так и в латеральном измерениях.

· Оценку разрывных дислокаций по их природе, ранговости (от разломов в фунда​менте до трещин в отложениях чехла), положению в разрезе, морфокинематическому типу, степени открытости и проницаемости.

Глубинность изучаемого разреза - от поверхности кристаллического основания до кровли палеозойских отложений осадочного чехла.

Анализ выполняется в основном по материалам ранее выполненных геологических съёмок разных масштабов с составлением плановых изображений (структурно-геологических карт, при возможности для разных глубинных и возрастных уровней) и разрезов. Масштаб тех и других определяется достаточным или максимально возмож​ным пространственным разрешением выделяемых неоднородностей. Размеры изучаемой области (по латерали и вертикали) должны обеспечивать решение ключевых вопросов устойчивости и безопасности строительной (промышленной) площадки.

2. Неотектонический или структурно-геоморфологический блок включает:
· разноранговый структурный анализ современного рельефа;

· выявление закономерностей эволюции рельефа и тенденций современных его из​менений, отражающих тектонические деформации;

· измерения и статистический анализ закономерностей пространственного распре​деления направления, плотности и морфологии трещин в слоях девонских отложений, а также в покрове четвертичных отложений;

· линеаментный анализ, в том числе оценка связи линеаментов с разновозрастными разноглубинными разрывными нарушениями и зонами трещиноватости разных типов;

· газо-геохимические (радоновые) полевые исследования для подтверждения современной неотектонической активности;

· анализ пространственно-временных закономерностей развития эрозионно-аккумулятивных, склоновых и других экзогенных процессов, а также гидрогеологиче​ских, газогеохимических (радоновых) и других аномалий с позиций возможной их пре​допределённости вариациями современного напряжённого состояния, деформациями и проницаемостью геологической среды.

3. Структурно-геодинамический блок.

Анализ современного напряжённого состояния геологической среды включает:

· выявление геодинамической анизотропии геологической среды;

· оценка степени несоответствия новейшего структурного плана относительно древних планов для выявления зон (участков) аномального напряжённого состояния геологической среды;

· структурно-геодинамическое районирование территории с выделением участков (зон)

· и направлений преимущественного проявления условий сжатия, растяжения, сдви​га или промежуточных состояний и геодинамически активных зон;

· геодинамическая интерпретация с указанных выше (геодинамических) позиций различного рода линеаментов, кольцевых структур и других форм рельефа, в том числе как возможных проявлений тектонических деформационных зон.

5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета с резуль​татами работ по структурно-геодинамическому анализу территории площадки Белорусской АЭС и прилегающей территории в радиусе 30-50 км .

Отчет должен соответствовать требованиям Приложения 14 НД п. 4.2 СППНАЭ-93 и разделу V «Состав отчетной документации» Приложения 2 НП-031-01, п.п. 2.4, 2.8 НП-006-98 (ПНАЭ Г- 01-036-95).

Отчет должен содержать структурно-геоморфологическую и структурно-геодинамическую (неотектоническую) карты ближней зоны АЭС в масштабе 1:50 000 и геолого-геоморфологические разрезы. К ним должны прилагаться карты кровли кристаллического фундамента, опорных горизонтов чехла и др. картографические материалы вспомогательного и аналитического характера.

6 Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при проведении работ

1. П.4.2 СППНАЭ-93. Требования к разработке ТЭО строительства атомных стан​ций. Положение о порядке выбора площадки строительства.

2. П. 4.1. СППНАЭ-87. Основные требования по составу и объёму инженерных изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АЭС.

3. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

4. НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

5. НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

6. НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) с Изменением №2 от 20 декабря 2005г. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР.

7. РБ-019-01. Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных.

7 Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Графические материалы, как в бумажном, так и в электронном виде передаются в масштабе построений.























































































































































































































































