Том 2 «Техническая часть»

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения-5 | Данные из ниже приведенного перечня | Количество- | Срок поставки- | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный Типа Блюз 2*36 или эквивалент | Светильник со светодиодными источниками света, светодиодные линейки и блок питания смонтированы на штампованном стальном основании, покрытом белой порошковой краской и закрыты светорассеивающим плафоном, материал плафона- опаловый полистирол с коэффициентом пропускания 0.8. Монтаж производится непосредственно к потолку на саморезах. Номинальное напряжение 220В, мощность 30Вт,световой поток 3200лм,степень защиты IP20, габаритные размеры, мм, не более 1235*140*60, масса не более 1,7кг. |  | Сертификат соответствия, паспорт. В паспорте приводятся сведения: технические характеристики ,комплект поставки, свидетельство о приемке, требования по ТБ. руководство по монтажу, правила эксплуатации ,сведения об утилизации, правила хранения и транспортировки, гарантийные обязательства. | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354. | 17 | В соответствии с п.5 Извещения | Должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя. Гарантийный срок –не менее 5лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 2 | Светильник Типа Дион Л или эквивалент. | Светодиодный светильник предназначен для работы в производственных помещениях на подвесах 3-6м, диапазон рабочих температур -20+40С Цветовая температура излучения 4000К Индекс цветопередачи 80RA Кривая сила света (КСС ) Д Расчетный световой поток 9850лм Срок службы не менее 100000 часов Степень защиты IP65 Крепление светильника производится на тросовых подвесах. Светодиодные линейки и блоки закреплены на алюминиевом корпусе –радиаторе и закрыты защитным стеклом. Мощность 65Вт Номинальное напряжение 176-264В Ток переменный Частота 50Гц Система электроснабжения TN-S Наличие сальника для ввода питающего кабеля сечением 3*1.5-3*2.5 Габаритные размеры, мм, не более 975*200*80 |  | Сертификат соответствия, паспорт. В паспорте приводятся след сведения: технические характеристики ,комплект поставки, свидетельство о приемке, требования по ТБ, руководство по монтажу, правила эксплуатации ,сведения об утилизации, правила хранения и транспортировки, гарантийные обязательства Для подключения светильник комплектуется проводом марки ПВСнг-LS 3*1 длиной 0.7м | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354. | 3 | В соответствии с п.5 Извещения | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5лет. Бесплатный ремонт, замена светильника в случае его неисправности в течении гарантийного срока эксплуатации осуществляется заводом-изготовителем. |
| 3 | Светильник светодиодный Типа GALAD premio серии ДВО 05-40-002 или эквивалент | Светильник встраиваемый светодиодный Galad premio серии ДВО 05-40-002 Устанавливается в офисных помещениях, в условиях нормальной эксплуатации. Габариты 595*595*60мм Масса 3.4кг Световая подача до 110лм/вт Цветовая температура излучения 3500К Расчетный световой поток 3600лм Рассеиватель «Матовый» Тип кривой силы света Д Класс защиты от поражения эл.током 1 Потребляемая мощность 40Вт Ток переменный Частота 50Гц Напряжение220В Коэффициент пульсации не более10% Срок службы не менее 10 лет Степень защиты IP20 Встраивается в навесной потолок. |  | Сертификат соответствия ,паспорт .В паспорте приводятся след сведения: технические характеристики ,комплект поставки, свидетельство о приемке, требования по ТБ, руководство по монтажу, правила эксплуатации ,сведения об утилизации, правила хранения и транспортировки, гарантийные обязательства | шт. | Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69 на срок хранения 1год со дня отгрузки, Светильник соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011ПУЭ гл 6.7 Светильник содержит хрупкие части | 2 | В соответствии с п.5 Извещения | Гарантийный срок эксплуатации-5лет. Бесплатный ремонт, замена светильника в случае его неисправности в течении гарантийного срока эксплуатации осуществляется заводом-изготовителем. |
| 4 | Светильник светодиодный Типа ISI -36PROM или эквивалент | Светильник светодиодный AC/DC мощность41Вт, напряжение12В, частота 50Гц,световая подача 3400Лм Степень защиты IP67 Габаритные размеры, мм, не более 200*110*60 Мгновенное зажигание Отсутствие пусковых токов |  | Светильник с магнитом на корпусе для возможности крепления к металлическим поверхностям и крючком для крепления на подвес | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 12 | В соответствии с п.5 Извещения | Гарантийные обязательства на светильник, корпус, оптические элементы и другие электротехнические компоненты, элементы крепления - не менее 3лет |
| 5 | Светильник светодиодный Типа ДСП 44-38-002 или эквивалент | Светильник с LED модулем Напряжение 220В Мощность 38Вт Частота50Гц Рассеиватель из прозрачного ПК Замки из нержавеющей стали Габаритные размеры, мм, не более 670*100*110 Степень защиты IP65 Светильник оснащен монтажными скобами для крепления. Мгновенное зажигание Отсутствие пусковых токов |  | Светильник оснащен монтажными скобами для крепления | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 29 | В соответствии с п.5 Извещения | Гарантийные обязательства на светильник, корпус, оптические элементы и другие электротехнические компоненты, элементы крепления - не менее 3 лет |
| 6 | Светильник светодиодный Типа ДСП44-19-002 или эквивалент | Светильник с LEDмодулем Напряжение 220В Мощность 19Вт Частота50Гц Рассеиватель из прозрачного ПК Замки из нержавеющей стали Габаритные размеры, мм, не более 670*100*110 Степень защиты IP65 Светильник оснащен монтажными скобами для крепления. Мгновенное зажигание Отсутствие пусковых токов |  | Светильник оснащен монтажными скобами для крепления | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 9 | В соответствии с п.5 Извещения | Гарантийные обязательства на светильник, корпус, оптические элементы и другие электротехнические компоненты, элементы крепления - не менее 3 лет |
| 7 | Светильник светодиодный Типа ДСП44-2-22-003 или эквивалент | Светильник с LEDмодулем Напряжение 220В Мощность 38Вт Частота50Гц Рассеиватель из прозрачного ПК Замки из нержавеющей стали Габаритные размеры, мм, не более 1280*110*150 Степень защиты IP65 Светильник оснащен монтажными скобами для крепления, мгновенное зажигание, отсутствие пусковых токов |  | Светильник оснащен монтажными скобами для крепления | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 13 | В соответствии с п.5 Извещения | Гарантийные обязательства на светильник, корпус, оптические элементы и другие электротехнические компоненты, элементы крепления - не менее 3 лет |
| 8 | Светильник светодиодный Типа «Армстронг»Viled 08-У-К-28-595.595.40-4-0-20 или эквивалент | Светильник светодиодный офисный Размер, мм, не более 595*595*40 Мощность 28Вт Освещенность 3860Лм | Класс электробезопасности III степени. | Сертификат соответствия, паспорт | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 14 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее 1 года |
| 9 | Светильник светодиодный Типа Квартет 2*36 или эквивалент | Светильник светодиодный, корпус из листовой стали толщиной 0.5 мм, покрытой белой порошковой краской, накладной рассеиватель - лист светотехнический «колотый лед» с коэффициентом пропускания 0.86, номинальное напряжение 220В, мощность 30Вт. Световой поток 3200лм, степень защиты IP40 Габариты, мм, не более 1195*295*40 Масса не более 4,2кг |  | Сертификат соответствия, паспорт. В паспорте приводятся след. сведения: технические характеристики, комплект поставки, свидетельство о приемке, требования по ТБ, руководство по монтажу, правила эксплуатации ,сведения об утилизации, правила хранения и транспортировки, гарантийные обязательства | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1 мм по ГОСТ 10354. | 47 | В соответствии с п.5 Извещения | Должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя. Гарантийный срок –не менее 5лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 10 | Светильник светодиодный Типа LL-ДПО-01-020-2610-20Д/Б или эквивалент | Светильник светодиодный, корпус белый Напряжение 176-264В Частота 50Гц Мощность 20В Световой поток 1200лм Цветовая температура 3500-4600К Класс светораспределения П Кривая сила света Д Коэффициент пульсации менее5% Ресурс работы светильников не менее 50000час Степень защиты IP20 Габаритные размеры, мм, не более 600*300*70мм Масса не более 2.2кг |  |  | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 20 | В соответствии с п.5 Извещения | Должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя. Гарантийный срок – не менее 5лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 11 | Светильник светодиодный Типа LL-ДПО-01-080-2710-20Д/Б или эквивалент | Светильник светодиодный, корпус белый Напряжение 176-264В Частота 50Гц Мощность 80В Световой поток 4800лм Цветовая температура 3500-4600К Класс светораспределения П Кривая сила света Д Коэффициент пульсации менее 5% Ресурс работы светильников не менее 50000 часов Степень защиты IP20 Габаритные размеры, мм, не более 1195*595*65 Масса не более 7.9кг |  |  | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 20 | В соответствии с п.5 Извещения | Должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя. Гарантийный срок – не менее 5лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 12 | Светильник светодиодный Типа LL-ДПО-01-040-2810-20Д/Б или эквивалент | Светильник светодиодный, корпус белый Напряжение 176-264В Частота 50Гц Мощность 40Вт Световой поток 2400лм Цветовая температура 3500-4600К Класс светораспределения П Кривая сила света Д Коэффициент пульсации менее 5% Ресурс работы светильников не менее 50000час Степень защиты IP20 Габаритные размеры, мм, не более 1195*295*65 Масса не более 3.6кг |  |  | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 30 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее установленного заводом-изготовителем |
| 13 | Светильник светодиодный Типа LL-ДПО-01-041-4110-20Д/Б или эквивалент | Светильник светодиодный, корпус белый Напряжение 176-264В Частота 50Гц Мощность 41В Световой поток 2700лм Цветовая температура 3500-4600К Класс светораспределения П Кривая сила света Д Коэффициент пульсации менее 5% Ресурс работы светильников не менее 50000 часов Степень защиты IP20 Габаритные размеры, мм, не более 600*600*65 Масса не более 3.6 кг |  |  | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 30 | В соответствии с п.5 Извещения | Должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя. Гарантийный срок –не менее 5лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 14 | Светильник светодиодный потолочный накладной Типа ССП-А-220-012-Т-УХЛ или эквивалент | Светодиодный светильник, корпус белый, напряжение 90-264В Частота 50Гц Мощность 25Вт Световой поток 1400лм Цветовая температура 2400-4000К Кривая силы света Д Степень защиты IP20 Габаритные размеры, мм, не более 1265*70*40 Масса не более 1.2кг |  |  | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 20 | В соответствии с п.5 Извещения | Должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя. Гарантийный срок – не менее 5лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 15 | Светильник светодиодный потолочный накладной Типа NL-Макси-М или эквивалент | Светильник светодиодный, корпус белый, напряжение 160-264В,частота 50Гц. Мощность 26Вт Световой поток 2496Лм Цветовая температура 5000К Индекс цветопередачи 80Ra Коэффициент пульсации светового потока менее5% Ресурс работы светильника не менее 50000час Степень защиты IP54 Габаритные размеры, мм, не более 1195*70*40мм Масса не более 2 кг |  |  | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 30 | В соответствии с п.5 Извещения | Должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя. Гарантийный срок – не менее 5лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 16 | Светильник светодиодный потолочный Типа ДСУ/ДПУ 51-35-111 или эквивалент | Светодиодный светильник, корпус белый, напряжение 170-242 В, частота 50Гц, мощность 35Вт, световой поток 3800Лм, цветовая температура 5000К, КСС Д, коэффициент пульсации светового потока менее 5%, ресурс работы светильника не менее 50000 часов, степень защиты IP54 Габаритные размеры диаметр, мм, не более 365*160, масса не более 4.5 кг |  |  | шт. | Светильники должны быть упакованы в транспортную тару обеспечивающую сохранность оборудования .во время транспортировки и хранения приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта. В транспортную тару должны быть вложены эксплуатационная и товаросопроводительная документация, упакованная в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1мм по ГОСТ 10354 | 20 | В соответствии с п.5 Извещения | Средний срок хранения в заводской упаковке в условиях хранения по ГОСТ 15150 – не менее 1 года. Гарантия на изделие не менее 5лет с момента ввода в эксплуатацию. |
| 17 | Лампа энергосберегающая | Мощность 20Вт, напряжение 220В. цоколь Е27 Модель лампы Т3 4U Рабочий ток 150mA Световой поток 1200Лм Срок службы не менее 8000 часов Цвет колбы – белый Форма лампы - декоративная Длина лампы -115 мм Диаметр лампы – 45 мм |  | Наличие сертификата соответствия | шт. |  | 30 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее 1 года |
| 18 | Лампа накаливания Типа МО или эквивалент | Мощность 60Вт,напряжение 36В Цоколь Е27 Средний срок службы не менее 1000 часов Световой поток 950Лм Длина лампы - 98мм Диаметр лампы - 50мм Грушевидная форма Прозрачная колба |  |  | шт. |  | 450 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее 3 месяцев |
| 19 | Лампа накаливания Типа МО или эквивалент. | Мощность 60Вт, напряжение 24В Цоколь Е27 Средний срок службы не менее 1000 часов Световой поток 200Лм Длина лампы - 103мм Диаметр лампы - 59мм Грушевидная форма Прозрачная колба |  |  | шт. |  | 30 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее 3 месяцев |
| 20 | Лампа люминесцентная Типа TL-D или эквивалент | Лампа люминесцентная Мощность 36Вт Цвет колбы белый Длина 1200 мм Диаметр 26 мм Нейтральная белая Тип цоколя G13 Форма колбы – линейная Световой поток 1050Lm Срок службы не менее 10000ч Колбы Т8 |  |  | шт. |  | 40 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее 1 года |
| 21 | Лампа люминесцентная Типа TL-D или эквивалент | Лампа люминесцентная Мощность 18Вт Цвет колбы белый Длина 590мм Диаметр 28мм Матовое покрытие Тип цоколя G13 Форма колбы – линейная Световой поток 1050Lm Срок службы не менее 10000 ч Колбы Т8 |  |  | шт. |  | 50 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее 1 года |
| 22 | Лампа натриевая Типа ДНАТ 100Вт или эквивалент | Лампа натриевая Мощность 1000Вт Цоколь Е40 Диаметр 66 мм Длина360 мм Цветовая температура 2000К Теплый белый |  |  | шт. |  | 12 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее 1 года |
| 23 | Лампа накаливания местного освещения Типа - МО 36-40 или эквивалент | Напряжение36В Мощность 40Вт Цоколь Е27 Грушевидная форма Прозрачная лампа Диаметр лампы 50 мм Длина 98 мм |  |  | шт. |  | 200 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее 1 года |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка – индивидуальная транспортная тара, обеспечивающая сохранность оборудования во время транспортировки и хранения.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Оборудование должно быть принято службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Подраздел 5Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документация, передаваемая Заказчику вместе с продукцией -сертификат соответствия -паспорт

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования светильников в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 5 по ГОСТ15150-69. Светильники содержат хрупкие части.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ15150-69 на срок хранения.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование не должно содержать токсичных материалов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительная документация должна быть на русском языке.