Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» апрель 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку оборудования

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(заполняется Заказчиком)

1. Наименование лота:  Комплект оборудования для встраивания в стойку 19”

2. Технические требования

Общие требования:

- Комплект оборудования состоит из системы энергопитания, промышленного ПК, устройств ввода/вывода данных.

- Все устройства, входящие в предлагаемую для поставки систему энергопитания должны быть произведены одним производителемдля обеспечения совместимости между всеми составными частями.

- Все устройства ввода/вывода данных должны быть произведены одним производителем для обеспечения совместимости между составными частями.

- Конструктивное исполнение – для монтажа в 19” стойку.

- Материал корпуса – сталь

- Все составные части системы должны быть Внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующий сертификат

- Гарантия на все составные части – не менее 3-х лет

- Все устройства, входящие в системы энергопитания и ввода/вывода данных должны иметь интерфейсы GPIB, LAN, USB, соответствовать классу C стандарта LXI, иметь встроенный веб-сервер для удаленного управления с полной функциональностью по настройке, мониторингу, установке (программированию) входных/выходных параметров

- Все устройства должны иметь комплектацию, достаточную для их использования по прямому назначению. Предложение участников должно включать информацию о комплектности поставки.

| № | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Ко-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав системы энергопитания: |  |  |  |  |
| 1 | Программируемый источник питания | Назначение - для использования в автоматизированных испытательных системах Интерфейс управления: русский Выходные характеристики: - Максимальное выходное напряжение: не менее 200 В - Максимальный выходной ток: не менее 140 А - Максимальная выходная мощность: не менее 10000 Вт (10 кВт) - Пульсации – не более 40 мВ - Погрешность программирования напряжения: не более 0,1% - Погрешность программирования тока: не более 0,2% - Разрешение программной установки напряжения: не хуже 9мВ - Разрешение программной установки тока: не хуже 6 мА - Время отклика (на нагрузке, от 0 до Vмакс) – не более 30 мс. - Время восстановления напряжения при изменении тока нагрузки 10-90%: не более 1,5 мс - Разрешение при измерении напряжения: не хуже 9мВ - Разрешение при измерении тока: не хуже 6 мА Функции и прочие характеристики: - Автоматическое переключение рабочих диапазонов (автоматическое изменение диапазона максимального выходного напряжения/тока при сохранении значения выходной мощности на уровне 10кВт) - Встроенные функции измерения тока и напряжения - Возможность параллельного/ последовательного включения - Возможность управления по принципу «ведущий/ведомый» (управление несколькими источниками с помощью одного ведущего источника) - Количество ведомых источников, которые возможно подключить параллельно к ведущему: не менее 7 - Защита от перегрузки по напряжению и току, защита от перегрева - Интерфейсы LAN (соответствие стандарту LXI), USB и GPIB - Аналоговый интерфейс управления выходным напряжением и током (программирование выходного напряжения и тока сигналом от 0 до 5В и от 0 до 10В ) - Поддержка стандартных команд для программирования SCPI - Номинальное напряжение питания: от 340 В до 460 В переменного тока Габариты: - Высота корпуса: не более 3U (13,34 см) - Глубина: не более 610 мм - Ширина: не более 449 мм (для монтажа в стойку 19”) | шт | 1 |
| 2 | Источник питания | Назначение - для использования в автоматизированных испытательных системах Интерфейс управления: русский Выходные параметры - Максимальное выходное напряжение: не менее 150 В - Максимальный выходной ток: не менее 5 А - Максимальная мощность: не менее 750 Вт Функции и прочие характеристики: - Встроенные функции измерения тока и напряжения - Возможность параллельного/ последовательного включения - Возможность управления по принципу «ведущий/ведомый» (управление несколькими источниками с помощью одного ведущего источника) - Количество ведомых источников, которые возможно подключить параллельно к ведущему: не менее 4 - Защита от перегрузки по напряжению и току, защита от перегрева - Интерфейсы LAN (соответствие стандарту LXI), USB и GPIB - Аналоговый интерфейс управления выходным напряжением и током (программирование выходного напряжения и тока сигналом от 0 до 5В и от 0 до 10В ) - Поддержка стандартных команд для программирования SCPI - Номинальное напряжение питания: от 100 В до 240 В переменного тока Габариты: - Высота корпуса: не более 1U (до 43,6 мм) - Глубина: не более 433 мм - Ширина: не более 423 мм (для монтажа в стойку 19”) Вес: не более 7 кг | шт | 1 |
| 3 | базовый блок для модульных источников питания | Назначение – для использования в автоматизированных испытательных системах Выходные характеристики: - Максимальная выходная мощность: не менее 600 Вт - Количество устанавливаемых модулей: не менее 4 - Объем внутренней памяти: не менее 8 Мб Функции и прочие характеристики: - Номинальное напряжение питания: 100-240В - Предельно допустимые значения напряжения питания: 86-264 В переменного тока - Потребляемая мощность: не более 1440 ВА - Защита: встроенный предохранитель - Вход сигнала запрета: не более 5 мкс от момента получения команды запрета до начала отключения - Неисправность связанных выходов: не более 10 мкс от момента обнаружения неисправности до начала отключения - Цифровой порт ввода/вывода состояния и синхронизации - Количество каналов ввода/вывода: не менее 8 - Программное обеспечение для управления вводом/выводом, настройки и управления: требуется - Интерфейсы GPIB, LAN и USB - Соответствие классу C стандарта LXI. Габариты: - Высота корпуса: не более 1U (до 44 мм) - Глубина: не более 560 мм - Ширина: не более 425 мм (для монтажа в стойку 19”) - Вес: не более 1,23 кг | шт | 1 |
| 4 | Модульный источник питания для установки в базовый блок | Выходные характеристики: - Максимальное выходное напряжение: не менее 50 В - Максимальный выходной ток: не менее 5 А - Максимальная выходная мощность: не менее 250 Вт - Диапазон программирования напряжения: не уже 20мВ – 51В - Диапазон программирования тока не уже 10мА – 5,1А - Разрешающая способность программирования напряжения: не хуже 3,5мВ - Разрешающая способность программирования тока: не хуже 3,25мА - Разрешение измерения напряжения: не хуже 1,8 мВ - Разрешение измерения тока: не хуже 410 мкА - Погрешность программирования напряжения: не более 0,06% - Погрешность программирования тока: не более 0,1% - Погрешность измерения напряжения: не более 0,05% - Погрешность измерения тока: не более 0,1% - Шумы и пульсации напряжения: не более 4,5 мВ (размах)/350 мкВ (СКЗ) - Шумы и пульсации тока: не более 2 мА (СКЗ) Функции и прочие характеристики: - Встроенный дигитайзер - Для установки в базовый блок для модульных источников питания - Функция автоматического переключения пределов - Коррекция рабочего тока | шт | 2 |
| 5 | источникпитания | Выходные характеристики: - Максимальное выходное напряжение: не менее 50 В - Максимальный выходной ток: не менее 10 А - Максимальная выходная мощность: не менее 100 Вт - Диапазон программирования напряжения: не уже 20мВ – 51В - Диапазон программирования тока не уже 10мА – 10,2А - Разрешающая способность программирования напряжения: не хуже 3,5мВ - Разрешающая способность программирования тока: не хуже 3,25мА - Разрешение измерения напряжения: не хуже 1,8 мВ - Разрешение измерения тока: не хуже 410 мкА - Погрешность программирования напряжения: не более 0,06% - Погрешность программирования тока: не более 0,1% - Погрешность измерения напряжения: не более 0,05% - Погрешность измерения тока: не более 0,1% - Шумы и пульсации напряжения: не более 4,5 мВ (размах)/350 мкВ (СКЗ) - Шумы и пульсации тока: не более 2 мА (СКЗ) Функции и прочие характеристики: - Встроенный дигитайзер - Для установки в базовый блок для модульных источников питания - Функция автоматического переключения пределов - Коррекция рабочего тока | шт | 1 |
| 6 | источникпитания | Выходные характеристики: - Максимальное выходное напряжение: не менее 60 В - Максимальный выходной ток: не менее 20 А - Максимальная выходная мощность: не менее 300 Вт - Диапазон программирования напряжения: не уже 25мВ – 61,2 В - Диапазон программирования тока не уже 20мА – 20,4А - Разрешающая способность программирования напряжения: не хуже 4,2мВ - Разрешающая способность программирования тока: не хуже 6,5мА - Разрешение измерения напряжения: не хуже 2,2 мВ - Разрешение измерения тока: не хуже 0,82 мА - Погрешность программирования напряжения: не более 0,06% - Погрешность программирования тока: не более 0,1% - Погрешность измерения напряжения: не более 0,05% - Погрешность измерения тока: не более 0,1% - Шумы и пульсации напряжения: не более 4,5 мВ (размах)/350 мкВ (СКЗ) - Шумы и пульсации тока: не более 4 мА (СКЗ) Функции и прочие характеристики: - Низкий уровень шумов, высокую точность и скорость изменения выходных параметров - Встроенный дигитайзер - Совместимость с низкопрофильной модульной системой питания серии N6700 и анализатором источников питания постоянного тока N6705 - Функция автоматического переключения пределов - Коррекция рабочего тока | шт | 1 |
| 7 | Отказоустойчивый промышленный компьютер | Назначение – отказоустойчивый компьютер для установки в 19" стойку. Технические характеристики: - Процессор не хуже: IntelCorei7-3730 3.0 ГГц - Оперативная память не менее: 4Гб DDRIII 1600МГц - Жесткий диск не менее: 2x500Гб SATA 7200 с "горячей" заменой - Raid-массив: требуется Raid 0,1 - Видео разъемы требуется: DVI-I, 2xDisplayPort - Видеоконтроллер не хуже: Intel HD 2000/3000 Graphic до 1.7Гб из системной памяти - Привод требуется: DVD-RW - Интерфейс требуется: 2xGbLan, RS-232, 4xUSB3.0 - Низкопрофильные слоты расширения требуется: 3xPCI, 2xPCI-E x1, 1xPCI-E x4, 1xPCI-E x16 (Gen 3.0) - Периферия требуется: 2xPS/2 - Звук требуется: Realtek ALC662 - Блок питания не менее: 400Вт. - Конструкция требуется: Стальной корпус - Охлаждение процессора: Активное - Охлаждение системы: не менее 2 приточных вентилятора охлаждения с пылезащитным фильтром размером не менее 80x80x25мм - Тип процессорной платы: ATX - Чипсет: Intel Q77 PCH - BIOS: AMI - Разъем процессора требуется: LGA1155 - Частота системной шины не менее: 5000 МГц - Диапазон входного напряжения не уже: 85 - 264В - Сторожевой таймер (WDT) требуется: Программируемый 1-255 сек - Мониторинг системы требуется: Температура процессора и системы, питание системы и процессора, контроль за вентиляторами - Поддерживаемые ОС требуется: WindowsXPProSP2, Windows 7 32/64 bit, Windows 8, Linux Дополнительные возможности: - Заменапроцессора Intel Core i5 на Intel Core i3/i7 - Замены жестких дисков на SSD 2.5”. Габариты: - Высота корпуса: не более 2U (до 88 мм) - Глубина: не более 468 мм - Ширина: не более 482 мм (для монтажа в стойку 19”) - Вес: не более 14 кг | шт | 2 |
| Состав системы ввода/вывода данных: |  |  |  |  |
| 8 | Базовый блок для установки плат ввода/вывода | Назначение - для использования в качестве базового блока под управлением ПК в системах ввода/вывода данных цифрового/аналогового вида. Включает базовую плату, на которую устанавливаются измерительные платы. Внешние габариты: - Высота: не менее 6 см, не более 7 cм - Глубина: не менее 19 см, не более 20 cм - Ширина: не менее 29 см, не более 30 cм Вес: не более 2,5 кг Материал корпуса: сталь Интерфейсы: - USB2.0 - LAN (Ethernet 10/100, Full duplex) Cтандарт: LXI Протокол обмена: VXI Количество устанавливаемых внутренних плат: не менее 2 Разрядность шины управления: 16 Разрядность адр.шины: 5 Цикл записи: не уже 160нс -187нс Цикл чтения: не более 160нс Разрядность шины данных: 32 Слов: не более 31 Длина кадра: не более 31 слова Частота кадров: 16МГц Программная задержка чтения/записи: не уже 125 нс до 1,05 c Шаг установки программной задержки: 62,5 нсЗадержка сигнала запуска/синхроимпульса: в диапазоне от 40 нс до 100 нс; Программная установка периода обращения к установленной плате: не уже 187 сек – 1,05 сек Требуемые возможности устройства: - Программное однократное или периодическое обращение к плате - Регистрация событий запуска/чтения кадров - Синхронный/асинхронный обмен - Чтение данных в реальном времени - Передача/прием синхросигналов сигналов для запуска измерений несколькими устройствами - Синхр. запуск единой тактовой частотой 10 МГц - Самоконтроль Объем внутренней памяти для связи с внутренними платами: не менее 128Мб Требуется Программное обеспечение для управления внутренними платами под управлением библиотеки VISA по интерфейсам USB и Ethernet Внешнее питание: 220В/50Гц Напряжение питания для устанавливаемых плат: +5B, -5.2, +-12B, +-24B | шт | 2 |
| 9 | Плата измерения напряжения | Назначение – внутренняя плата, предназначенная для измерения постоянного/переменного напряжения для установки в базовый блок и соединения с ним по местному интерфейсу. Технические характеристики: Количество каналов: не менее 8 Гальваническая развязка всех каналов, питания, контроля Дифференциальный тип входов Разрядность АЦП: не менее 18 Диапазоны измерений не менее: ±100 мВ, ±10В, ±50В Погрешность измерений: не более 0.005% Период семплирования: программно устанавливаемый Диапазон периода семплирования не уже от 1с до 10 мкс Минимальный шаг установки диапазона: не более 20 мкс Входное сопротивление: не менее 1 МОм Полоса пропускания: не менее 39кГц Неравномерность АЧХ: не более 0,2 дБ Требования к возможностям: Автокалибровка и автопроверка Возможность коммутации входного сигнала без выключения устройства Входы каждого измерительного канала Программная установка однократного/непрерывного/циклического измерений. Режим контроля входных параметров в заданных пределах Одновременное измерение по всем каналам Совместимость по разъему, протоколу обмена, питанию с базовым блоком Габариты: Высота: не более 20 мм Глубина: не более 50 мм Ширина: не более 270 мм Протокол обмена: как в базовом блоке Требуется Программное обеспечение для управления внутренней платами под управлением библиотеки VISA по интерфейсам USB и Ethernet | шт | 1 |
| 10 | Плата измерения напряжения | Назначение – внутренняя плата, предназначенная для измерения постоянного/переменного напряжения для установки в базовый блок и соединения с ним по местному интерфейсу Технические характеристики: Количество каналов: не менее 32 Ко-во АЦП: не менее 2 Разрядность АЦП: не менее 18 Полоса пропускания: не менее 6кГц Гальваническая развязка всех каналов, питания, контроля Дифференциальный тип входов Диапазоны измерения не менее: ±10 B; ±1 В; ±100 мВ Погрешность: не более 20 мкВ Макс. входное напряжение: ±40 В Требования к возможностям: Автокалибровка и автопроверка Возможность коммутации входного сигнала без выключения устройства Программная установка однократного/непрерывного/циклического измерений. Режим контроля входных параметров в заданных пределах Одновременное измерение по всем каналам Совместимость по разъему, протоколу обмена, питанию с базовым блоком Габариты: Высота: не более 20 мм Глубина: не более 50 мм Ширина: не более 270 мм Протокол обмена: как в базовом блоке Требуется Программное обеспечение для управления внутренней платами под управлением библиотеки VISA по интерфейсам USB и Ethernet | шт | 1 |
| 11 | Плата измерения частоты | Назначение - внутренняя плата, предназначенная для измерения для измерения частоты с различных датчиков для установки в базовый блок и соединения с ним по местному интерфейсу. Технические характеристики: Количество каналов: не менее 4 Диапазон входного измеряемого сигнала: не уже от ±10 мв до ±25В Максим.измер. частота: не менее 500 кГц Диапазон изменения дискретизации: не уже 32 мкс до 21 с Шаг изменения дискретизации: не более 32 мкс. Погрешность измерений: не более 0.1% Гальваническая развязка всех каналов, питания, контроля Дифференциальный тип входов Разрядность АЦП: не менее 18 Требования к возможностям: Измерение частоты в одиночном или непрерывном режиме. Автокалибровка и автопроверка Возможность коммутации входного сигнала без выключения устройства Программная установка однократного/непрерывного/циклического измерений. Режим контроля входных параметров в заданных пределах Нормализация входного сигнала Цифровой фильтр помех Совместимость по разъему, протоколу обмена, питанию с базовым блоком Требуется Программное обеспечение для управления внутренней платами под управлением библиотеки VISA по интерфейсам USB и Ethernet Габариты: Высота: не более 20 мм Глубина: не более 50 мм Ширина: не более 270 мм | шт | 2 |

Поставка продукции производства  Китай, Сингапур, Малайзия не допускается.

Изменение в технических  характеристиках не допускается.

Поставляемая продукция должна быть выпущена не позднее 2014года.

3. Комплект поставки:

Все устройства должны иметь комплектацию, достаточную для их использования по прямому назначению. Предложение участников должно включать информацию о комплектности поставки.

4. Условия поставки (поставка согласно DDР):

В общую сумму контракта входят НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налоги и другие обязательные платежи.

Оплата: 100% в течение 30 календарных дней по факту отгрузки всей продукции и предоставления сопроводительных документов (счет-фактуры, товарной  накладной, паспортов, сертификатов завода производителя).

5. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации.

На каждую единицу оборудования должны быть следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, гарантийные талоны, руководство по технологии, счета-фактуры, товарные накладные.

7. Прочие условия.

Поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования и надежность поставляемого товара. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным, то поставщик обязуется по требованию покупателя, за счет поставщика устранить обнаруженные дефекты.

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

На поставляемую продукцию должна быть проведена поверка, метрологические исследования и предоставлены соответствующие документы.

При проведении  приема передачи продукции присутствие представителя Заказчика и Поставщика обязательно.

8. Место поставки и условия допуска.

Оборудование поставляется по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, склад Заказчика. Обязанности по оформлению пропусков на въезд автотранспорта и сопровождающих товар лиц на территорию ЗАТО возлагается на  Поставщика.

Поставщик должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров.

9. Срок поставки.

Поставка оборудования осуществляется в срок 15 календарных дней с момента  подписания договора на поставку.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет.