Приложение № 3
к договору №100-10-05/______

от «___»______________2015 г

Техническое задание № 1
на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Предмет закупки: 
электродвигатель постоянного тока рудничный ДТН 45/27
Краснокаменск

2015

Техническое задание

на поставку электродвигателя постоянного тока рудничного ДТН 45/27
для объектов:  ПАО «ППГХО» 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА                               ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	        Электродвигатель постоянного тока рудничный ДТН 45/27 (взамен изношенных электродвигателей электровозов 10КА).
       -ТУ У27.1-00214868-255:2012 Согласно ЕОСЗ п. 12.2.2 (б) эквивалент не допускается, т.к. электровозы 10КА в заводском исполнении комплектуется электродвигателями ДТН 45/27, а внесение изменений в заводскую конструкцию запрещено, без согласования с заводом изготовителем, имеющим разрешение на применение. 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Оборудование должно быть новым, не ранее 2014 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). 

     Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	3110000


	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	    Электродвигатель предназначен для привода рудничных контактных электровозов 10КА.


	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- используется в условиях подземных горных выработок; 

- температура окружающей среды от 0°С до плюс 35°С;

- относительная влажность окружающей среды при температуре (35±2)°С – (98±2)% с конденсацией влаги.
- окружающая среда – невзрывоопасна по метану и не содержит агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающе действующих на защитное покрытие и изоляцию токоведущих частей; максимальная запыленность рудничной пылью 250 мг/м².


	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

	Масса, кг

Не более 580

Основные размеры, мм

795х665х730



	Подраздел 4.2 Основные технические и эксплуатационные характеристики

	

	Основные параметры ДТН-45

Параметр

Режим работы по

ГОСТ 28173 (МЭК 60034-1).

S2-60 min (часовой)

S1 (продолжительный)

Номинальная мощность, кВт

45

27

Номинальное напряжение, В

250 +75,-50

Номинальный ток, А

204

122

Коэффициент полезного действия, %

88,2

88,5

Номинальная частота вращения, об/мин

1320±50

1640±120

Максимальная частота вращения, об/мин

4000

Направление вращения

Реверсивное

Электромагнитное возбуждение

Последовательное

Исполнение

Рудничное нормальное

Уровень изоляции по ГОСТ 24719-81  **

І

Степень защиты по ГОСТ14254-80***

IP43

Способ охлаждения по ГОСТ 20459-87****

IC01

*ГОСТ 28173 (МЭК 60034-1).-«Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и рабочие характеристики».
**ГОСТ  24719-81   -«Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний».

***ГОСТ 14254-80 – «степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»

****ГОСТ 20459-87-« Машины электрические вращающиеся. Методы охлаждения. Обозначения»

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	   Гарантийный срок эксплуатации устанавливается заводом-изготовителем, но не менее   12 месяцев с начала эксплуатации.                                                                                                                          

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	    Двигатели горизонтальные, защищенные, с самовентиляцией, исполнение рудничное нормальное   РН1, с одним выступающим концом вала.
Основные размеры, мм

795х665х730



	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	   Отсутствуют

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	       Двигатели должны быть работоспособными при воздействии следующих климатических факторов:

    а) температуры окружающей среды от минус 20 до плюс 50 °С;

    б) относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 20 °С;

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	       Двигатели должны сохранять работоспособность при повышении или понижении напряжения питания относительно номинального значения не менее чем на 20 % номинального значения.

	Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам (далее КИП) и автоматике

	     Отсутствуют

	Подраздел 4.9.Требования к комплектности на единицу оборудования

	        Двигатели поставляются в комплекте совместно с запасными частями и технической документацией.
Комплектность:

1. Двигатель.

2.Паспорт.

3.Руководство по эксплуатации.
4.Упаковочный лист.

5.Комплект ЗИП: эл.щетка ЭГ-14 25х32х57 – 4шт; фильтр-1шт; сетка-1шт.
6.Сертификат соответствия.

	Подраздел 4.10. Требования к маркировке

	       4.11.1.На наружной поверхности двигателя должна быть маркировка, содержащая: 

  - заводской номер; 

  - дату изготовления; 

  - товарный знак предприятия – изготовителя (в случае регистрации его в стране поставки);

  - наименование изделия;

	Подраздел 4.11. Требования к упаковке

	        Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой  заводской упаковке по ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия». Документация должна быть уложена в полиэтиленовый чехол, чехол заварен.

	

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемку поставляемой продукции осуществляет группа входного контроля УМТСиК
Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

	РАЗДЕЛ 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	- поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой данного оборудования;
- поставщик предоставляет технический паспорт,  инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования.


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	   Поставщик производит отгрузку и доставку двигателей транспортной компанией. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям, установленным инструкцией по эксплуатации, заводом изготовителем. 

   Оборудование должно поставляться в  комплектации согласно п.4.9., законсервированным и упакованным.
  Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

	

	РАЗДЕЛ 7.ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- хранение двигателей осуществляется на охраняемой территории;

- условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки.

	

	РАЗДЕЛ 8.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	     Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.
     Гарантийный срок эксплуатации устанавливается заводом-изготовителем, но не менее   12 месяцев с начала эксплуатации.                                                                                                                          

	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

	    Ремонт двигателей  производится в сервисных центрах.

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	   Техническое обслуживание должно производиться согласно Руководству  по эксплуатации предприятия-изготовителя.
   Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

	

	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	   Двигатель не содержит вредные и химически активные вещества, воздействующие на естественную окружающую среду.

	

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	   Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, заявленных в данном ТЗ, а также действующим  на территории РФ ТУ  и ГОСТ,  ПБ 03-553-03, иметь сертификат соответствия.

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	    Качество и комплектность должны соответствовать назначению, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам ГОСТ 2582-81 « Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»

	

	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	   Отсутствует

	

	РАЗДЕЛ 15.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	  Отсутствуют.

	

	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	   Согласно спецификации


	РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	    Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ПУР
	Подземный урановый рудник


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


От Поставщика                                                             От Покупателя

___________________                                                    ____________________
________/___________/                                                ____________/________________/
1

