Приложение №

к договору поставки ТМЦ № 100-10-05/

от «  »               2013  г.

Техническое задание  
 по поставке агрегатов электронасосных   ПРВП 63/22,5                                              по реконструкции ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Агрегат  электронасосный  ПРВП 63/22,5 .

1.2.Данное оборудование приобретается для восстановления гидрометаллургической  схемы опытного гидрометаллургического цеха    реконструкции ЦНИЛ.

1.3. Оборудование должно быть выполнено в соответствии с  ТУ 3631-003-72181059-2005 или «эквивалент»  с обязательным согласованием с инициатором закупки  технических характеристик, с предоставлением заверенных копий разрешительных документов.

2. Описание товаров  (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Агрегат  электронасосный  ПРВП 63/22,5 центробежный, вертикальный, полупогружной, песковый предназначен для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других гидросмесей с водородным показателем (рН) от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3 температурой от 5°С до 60°С, с твердыми включениями объемной концентрации до 25%, с максимальным размером частиц 2 мм, микротвердостью 9 ГПа. Основные детали проточной части насоса должны быть выполнены из износостойкой резины.

Условные обозначения:

П – полупогружной ;

Р – материал проточной части – износостойкая резина ;

В – вертикальный;

П – песковый с осевым входом;

22,5 – напор соответствующий номинальной подаче, м;

63 – номинальная подача, м3/час.

Комплект поставки:

Таблица №1.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Агрегат электронасосный ПРВП 63/22,5 согласно табл. №2 | 6 комплектов |
| Комплект документации согласно п.2.2 | На каждый комплект оборудования |

Таблица №2.

Комплектация поставляемого оборудования:

| № | Параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат электронасосный ПРВП 63/22,5 | шт | 1 |
| 2 | Электродвигатель УАМР-1608-ИУ | шт | 1 |
| 3 | ЗИП на быстро-изнашиваемые детали : -кольцо сальника -втулка защитная -вкладыш корпуса (передняя половинка, задняя половинка) -кольцо рабочее -палец Шнур IСФ12 ГОСТ 6467-69 * L=20мм | компл. щт щт щт щт щт щт | 1 1 1 1 1 1 1 |

ГОСТ 6467-69  * «Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений. Технические условия».

2.2.  Предоставляемый комплект документов: заверенная копия действующего сертификата соответствия, разрешение на применение на территории РФ, документация на русском языке (паспорт изделия, инструкция на эксплуатацию,   документация о проведении заводских испытаний).

2.3. Поставщик гарантирует заказчику, что стоимость комплекта ЗИП входит в стоимость поставляемого оборудования.

Основные технические характеристики

Таблица №3

| № | Наименование характеристики | Агрегат электронасосный ПРВП 63/22,5 | Эквивалент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача, м3/час 12,5 | 63 не менее 63 |  |  |
| 2 | Напор, м 32 | 22,5 не менее 22,5 |  |  |
| 3 | Мощность электродвигателя, кВт | 15 |  | не менее 15 |
| 4 5 | Частота вращения эл/двигателя, об/мин об/мин об/мин | 1450 1450 |  | не менее 1450 |
| 5 | К.П.Д. насоса, % | 52 |  | не менее52 |
| 6 | Мощность насоса, кВт | 7,43 |  | 7,43 |
| 7 7 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* | УХЛ4 |  | УХЛ4 |
| 8 | Положение насоса | вертикальный вертикальный |  |  |
| 9 | Материал проточной части насоса: колесо рабочее корпус насоса | Резина ИРП-1370 ТУ 38105859-75 Отливка СЧ20 ГОСТ 1412-79** |  |  |

* ГОСТ 15 150-69  «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

** ГОСТ 1412-85  « Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки».

3. Требования к  упаковке, отгрузке товара

3.1.  Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с упаковочным листом.

3.2. Поставку оборудования произвести с комплектом документации на все поставляемое оборудование на русском языке, согласно п.2.2, в герметичной водонепроницаемой упаковке.

4. Требования к обслуживанию товара

4.1. Устранять недостатки согласно  гарантийных обязательств  в срок до 45 календарных дней  с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

5. Требования к месту поставки товара

5.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара,

6.1.Оборудование изготавливается согласно ТУ 3631-003-72181059-2005 или «эквивалент».

6.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное оборудование отвечает стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования», ГОСТ 12.2.007.0-75 «
Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «
Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» (Постановление Правительства РФ от15.09.2009 №753).

6.3. Оборудование должно быть разрешено к установке  и эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия, (сертификат качества РФ), разрешение на применение на территории РФ.

6.4. Оборудование должно быть новым, не ранее 2012г. выпуска, не используемым ранее, с документацией о проведении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования  собранного из восстановленных узлов  и агрегатов.

6.5. Поставщик гарантирует на момент поставки оборудования предоставить комплект документов согласно п.2.2.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара  7.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается в документах завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты  ввода оборудования в эксплуатацию,  не более 18 месяцев со дня отгрузки.

8. Требования к потенциальному участнику:

8.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющимися предметом заключенного договора. Не находиться в процессе ликвидации (юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

Инициатор закупки:

Энергетик ОГМЦ ЦНИЛ	М.В. Яковлев

Начальник ЦНИЛ	А.А. Морозов

Согласовано:

Главный  механик   ОАО «ППГХО»                                                        А.Т. Зинкевич

Исп. Т.В. Ивершина

8(30-245)-3-52-02

От Поставщика                              	            От Покупателя

__________________________                     Генеральный директор ОАО «ППГХО»

____________/_____________/                      __________________/ С.В. Шурыгин /