Приложение №

к договору поставки ТМЦ № 100-10-05/

от «  »               2013  г.

Техническое задание  
 по поставке агрегатов электронасосных АХ 50-32-160-К-С –У2                                             по реконструкции ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Агрегат  электронасосный  АХ 50-32-160-К-С-У2.

1.2.Данное оборудование приобретается для восстановления гидрометаллургической  схемы опытного гидрометаллургического цеха  и расширения  опытной установки   по  реконструкции ЦНИЛ

1.3. Оборудование должно быть выполнено в соответствии с техническим  условием ТУ 3631-001-77153027-2008 или «эквивалент»  с обязательным согласованием с инициатором закупки  технических характеристик, с предоставлением заверенных копий разрешительных документов.

2. Описание товаров  (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Агрегаты электронасосные АХ 50-32-160-К-С-У2 предназначены для перекачивания агрессивных, кислых (до 200г/л по серной кислоте) растворов плотностью  не   более  1850  кг/м3,    вязкостью    до   30 сСт  с  объёмной  концентрацией  твёрдых  включений  не  более 1,5%, с  размером  твёрдых  включений до 1 мм  и    температурой  перекачиваемой  жидкости  от  минус 40 до + 900С.

Структура условного обозначения:

АХ – химический горизонтальный, консольный на отдельной стойке;

50 – диаметр входа в мм;

32 – номинальный диаметр рабочего колеса в мм;

160 – номинальный диаметр рабочего колеса в мм;

К – условное  обозначение материала проточной части насоса;

С – одинарное сальниковое уплотнение;

У – климатическое исполнение;

2 – категория размещения при эксплуатации.

Комплект поставки:

Таблица №1.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Агрегат электронасосный АХ 50-32-160-К-С-У2 согласно табл. №2 | 11 комплектов |
| Комплект документации согласно п.2.2 | На каждый комплект оборудования |

Таблица №2.

Комплектация поставляемого оборудования:

| № | Параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос АХ 50-32-160-К-С-У2 | шт | 1 |
| 2 | Фундаментная плита | шт | 1 |
| 3 | Муфта | шт | 1 |
| 4 | Щиток ограждения муфты | шт | 1 |
| 5 | Электродвигатель 4А132М4 | шт | 1 |
| 6 | ЗИП на быстро-изнашеваемые части насоса: - рабочее колесо -втулка упругая МУВП1-14-4 -кольцо 41-13-0 -втулка защитная -набивка сплошного плетения АФТ8Ч8 ГОСТ5152-84* | компл шт шт шт шт шт | 1 1 1 1 1 1 |

ГОСТ5152-84* «Набивки сальниковые. Технические условия».

2.2.  Предоставляемый комплект документов: заверенная копия действующего сертификата соответствия, разрешение на применение на территории РФ, документация на русском языке (паспорт изделия, инструкция на эксплуатацию,   документация о проведении заводских испытаний).

2.3. Поставщик гарантирует заказчику, что стоимость комплекта ЗИП входит в стоимость поставляемого оборудования.

Основные технические характеристики

Таблица №3

| № | Наименование характеристики | Агрегат электронасосный АХ 50-32-160-К-С-У2 | Эквивалент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача, м3/час 12,5 | 12,5 |  | Не менее 12,5 |
| 2 | Напор, м 32 | 32 не менее |  | Не менее 32 |
| 3 | Электродвигатель 4А132М4 мощность , кВт 5,5 частота вращения , об/мин 3000 | 5,5 3000 |  |  |
| 3 | Напряжение, В | 380 |  |  |
| 4 | Материал проточной части насоса | хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ |  |  |

3. Требования к  упаковке, отгрузке товара

3.1.  Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с упаковочным листом.

3.2. Поставку оборудования произвести с комплектом документации на все поставляемое оборудование на русском языке, согласно п.2.2, в герметичной водонепроницаемой упаковке.

4. Требования к обслуживанию товара

4.1. Устранять недостатки согласно  гарантийных обязательств  в срок до 45 календарных дней  с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

5. Требования к месту поставки товара

5.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара,

6.1.Оборудование изготавливается согласно ТУ 26-06-1187-85 или «эквивалент».    6.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное оборудование отвечает стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования», ГОСТ 15 150-69  «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», ГОСТ 12.2.007.0-75 «
Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52743-2007 «Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности».

6.3. Оборудование должно быть разрешено к установке  и эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия, (сертификат качества РФ), разрешение на применение на территории РФ.

6.4. Оборудование должно быть новым, не ранее 2012г. выпуска, не используемым ранее, с документацией о проведении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования  собранного из восстановленных узлов  и агрегатов.

6.5. Поставщик гарантирует на момент поставки оборудования предоставить комплект документов согласно п.2.2.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара  7.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается в документах завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты  ввода оборудования в эксплуатацию,  не более 18 месяцев со дня отгрузки.

8. Требования к потенциальному участнику:

8.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющимися предметом заключенного договора. Не

находиться в процессе ликвидации (юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

Инициатор закупки:

Энергетик ОГМЦ ЦНИЛ	М.В. Яковлев

Начальник ЦНИЛ	А.А. Морозов

Согласовано:

Главный  механик   ОАО «ППГХО»                                                        А.Т. Зинкевич

Исп. Т.В. Ивершина

8(30-245)-3-52-02

От Поставщика                              	            От Покупателя

__________________________                     Генеральный директор ОАО «ППГХО»

____________/_____________/                     ___________________/ С.В. Шурыгин /