Приложение №

к договору поставки ТМЦ № 100-10-05/

от «  »               2013  г.

Техническое задание  
 по поставке агрегата электронасосного ТХИ 45/31-К-Щ-У2                                            по реконструкции ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Агрегат  электронасосный  ТХИ 45/31-К-Щ-У2.

1.2.Данное оборудование приобретается для расширения  опытной установки ЦНИЛ.

1.3. Оборудование должно быть выполнено в соответствии с техническим  условием ТУ 3631-002-5399915-2003 или «эквивалент»  с обязательным согласованием с инициатором закупки технических характеристик, с предоставлением заверенных копий разрешительных документов.

2. Описание товаров  (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Агрегат  электронасосный  ТХИ 45/31-К-Щ-У2 узла приема и хранения кислот расширения опытной установки ЦНИЛ предназначен для перекачивания агрессивных  жидкостей  (кислоты, щелочи).

Агрегат  электронасосный  ТХИ 45/31-К-Щ-У2 – центробежный полупогружной с непосредственным приводом от электродвигателя через упругую муфту, смонтирован на опорной плите, рабочее колесо открытого типа.

Структура условного обозначения:

ТХИ – агрегат полупогружной вертикальный с опорами вне перекачиваемой жидкости;

45 – подача, м3/ч;

31 – напор, м;

К – условное обозначение материала деталей проточной части (сталь марки 12Х18Н9Т);

Щ – условное обозначение уплотнения вала (щелевое);

У2 – климатическое исполнение и категория размещения.

Комплект поставки:

Таблица №1.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Агрегат электронасосный ТХИ 45/31-К-Щ-У2 согласно табл. №2 | 1 комплект |
| Комплект документации согласно п.2.2 | 1 комплект |

Таблица №2.

Комплектация поставляемого оборудования:

| № | Параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат электронасосный ТХИ 45/31-К-Щ-У2 | шт | 1 |
| 2 | Электродвигатель 4А132М4 | щт | 1 |
| 3 | Комплект ЗИП: - вал; - рабочее колесо | компл шт шт | 1 1 1 |

2.2. Предоставляемый комплект документов: заверенная копия действующего сертификата соответствия, разрешение на применение на территории РФ, документация на русском языке (паспорт изделия, инструкция на эксплуатацию,   документация о проведении заводских испытаний).

2.3. Поставщик гарантирует заказчику, что стоимость комплекта ЗИП входит в стоимость поставляемого оборудования.

Основные технические характеристики

Таблица №3

| № | Наименование характеристики | Агрегат электронасосный ТХИ 45/31-К-Щ-У2 | Эквивалент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача, м3/час 12,5 | 45 |  | не менее 45 |
| 2 | Напор, м | 31 |  | не менее 31 |
| 3 | Мощность электродвигателя, кВт | 11 |  |  |
| 4 | Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1450 |  |  |
| 5 | Материал проточной части | сталь марки 12Х18Н9Т |  |  |
| 6 | Климатическое исполнение и категория размещения ГОСТ 15 150-69* | У2 |  |  |

* ГОСТ 15 150-69  «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

3. Требования к  упаковке, отгрузке товара

3.1.  Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с упаковочным листом.

3.2. Поставку оборудования произвести с комплектом документации на все поставляемое оборудование на русском языке, согласно п.2.2, в герметичной водонепроницаемой упаковке.

4. Требования к обслуживанию товара

4.1. Устранять недостатки согласно  гарантийных обязательств  в срок до 45

календарных дней  с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением

недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

5. Требования к месту поставки товара

5.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара,

6.1.Оборудование изготавливается согласно ТУ 3631-002-5399915-2003 или «эквивалент».

6.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное оборудование отвечает стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования», ГОСТ 12.2.007.0-75 «
Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

6.3. Оборудование должно быть разрешено к установке  и эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия, (сертификат качества РФ), разрешение на применение на территории РФ.

6.4. Оборудование должно быть новым, не ранее 2012г. выпуска, не используемым ранее, с документацией о проведении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования  собранного из восстановленных узлов  и агрегатов.

6.5. Поставщик гарантирует на момент поставки оборудования предоставить комплект документов согласно п.2.2.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара  7.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается в документах завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты  ввода оборудования в эксплуатацию,  не более 18 месяцев со дня отгрузки.

8. Требования к потенциальному участнику:

8.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющимися предметом заключенного договора. Не находиться в процессе ликвидации (юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

Инициатор закупки:

Энергетик ОГМЦ ЦНИЛ	М.В. Яковлев

Начальник ЦНИЛ	А.А. Морозов

Согласовано:

Главный  механик   ОАО «ППГХО»                                                        А.Т. Зинкевич

Исп. Т.В. Ивершина

8(30-245)-3-52-02

От Поставщика                              	            От Покупателя

__________________________                     Генеральный директор ОАО «ППГХО»

____________/_____________/                     ___________________/ С.В. Шурыгин /