ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. «Ведущий проектно-изыскательский. и научно-исследовательский институт промышленной технологии». ОАО «ВНИПИпромтехнологии». РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ГМЗ И УРАНОВЫХ РУДНИКОВ №1 и №2 БЫВШЕГО ГОСПРЕДПРИЯТИЯ «АЛМАЗ» (г. Лермонтов, Ставропольский край) ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗДЕЛ 1.; Пояснительная записка. Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ ТОМ 1 2010

|  |  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. «Ведущий проектно-изыскательский. и научно-исследовательский институт промышленной технологии». ОАО «ВНИПИпромтехнологии». РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ГМЗ И УРАНОВЫХ РУДНИКОВ №1 и №2 БЫВШЕГО ГОСПРЕДПРИЯТИЯ «АЛМАЗ» (г. Лермонтов, Ставропольский край) ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗДЕЛ 1.; Пояснительная записка. Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ ТОМ 1 Главный инженер; С.А. Гуськов. Главный инженер проекта; В.П. Карамушка. 2010 |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв.№ |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв.№ подл. | А-84-10 |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09 ПЗ | Пояснительная записка | 4 |
| Приложение 1, л.л.1÷17 | Государственный контракт № К.4г2.1.12.09.3к307 от 07.09.2009 г. | 43 |
| Приложение 2, л.л.1÷5 | Договор № Ц-ОД/ИФО-10-11/09 от 16.12.09г. | 60 |
| Приложение 3, л.л.1÷4 | Соглашение № 1 о расторжении договора от 16.12.09г. № Ц-ОД/ИФО-10-11/09. | 65 |
| Приложение 4, л.л.1÷5 | Дополнительное соглашение № 1 к Государственному контракту от 07.09.2009 г. № К.4г2.1.12.09.3к307. | 69 |
| Приложение 5, л.л.1÷15 | Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 23.04.10г. | 74 |
| Приложение 6, л.л.1÷5 | Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-П№ 062 от 12.04.2009г. | 89 |
| Приложение 7, л.л.1÷5 | Лицензия ГН-10-115-1959 от 30.12.2008 года на право ведения работ на объектах добычи и переработки урановых руд. | 94 |
| Приложение 8, л.л.1÷5 | Лицензия ГН-10-111-2109 от 14.06.2009 г. на проектирование ядерных установок, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (в части вывода объектов из эксплуатации). | 99 |
| Приложение 9, л.л.1÷2 | Свидетельство № 01-И-№ 0076 от 29 мая 2009 г. на ведение инженерных и инженерно-экологических изысканий. | 104 |
| Приложение 10, л.л.1÷2 | Сертификат соответствия выполняемых работ требованиям ГОСТРИСО 14001-2007 (ISO 14001) от 26.12.2008 г. | 106 |
| Приложение 11, л.1 | Исх. № 01-08/75-1 от 18.02.11г. | 108 |

ОГЛАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ОТРАБОТКЕ УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ «БЕШТАУ» И «БЫК»	6

3.	ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА	9

3.1. Стратиграфия	9

4.	Гидрогеологические условия района	11

5.	КАЧЕСТВЕННАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУД ОТРАБОТАННЫХ БЕШТАУГОРСКОГО И БЫКОГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ	13

5.1. Радиогидрохимическая характеристика вод месторождения	14

5.2. Радиометрическая и радиологическая изученность территории деятельности ЛПО «Алмаз»	15

5.3. Характер распределения радиоактивных элементов в породах и водах на территории ЛПО «Алмаз»	16

5.4. Ретроспективный анализ изменения содержания радиоактивных элементов и загрязняющих компонентов в породах и водах на территории деятельности ЛПО «Алмаз»	17

5.5. Степень загрязненности первого от поверхности водоносного горизонта радионуклидами в процессе поисков, разведки и эксплуатации Бештаугорского и Быкогорского месторождений	18

5.6. Степень загрязненности первого от поверхности водоносного горизонта радионуклидами районов ГМЗ и хвостохранилища	20

6.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ	23

Технология очистки шахтных вод	23

Рекультивация хвостохранилищ	27

7.	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	32

Введение	32

Капитальные затраты на объекты строительства	32

Эксплуатационные расходы на очистку шахтных вод	34

Затраты на проведение режимных наблюдений  на территории объекта	36

Плата за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты	42

7.1. Заверение проектной организации	43

2

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ | Раздел 1. «Пояснительная записка». | А-84-10 |
| 2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗУ | Раздел 2. «Схема планировочной организации земельных участков». | А-85-10 |
|  |  | Раздел 3. «Архитектурные решения». |  |
| 3.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-АР4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. | А-86-10 |
|  |  | Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения». |  |
| 4.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-КР4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. | А-216-10 |
|  |  | Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». |  |
| 5.1.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС1.4 | Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-157-11 |
| 5.2.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС2.4 | Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-158-11 |
| 5.3.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС3.4 | Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-159-11 |
| 5.4.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС4.4 | Подраздел 4. Отопление и вентиляция. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-160-11 |
| 5.5.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС5.4 | Подраздел 5. Сети связи. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-161-11 |
| 5.7.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС7.4 | Подраздел 7. Технологические решения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-87-10 |
| 5.7.5 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС7.5 | Часть 5. Технологические решения по обеспечению эксплуатации скважины № 113. | А-88-10 |
|  |  | Раздел 6. «Проект организации строительства». |  |
| 6.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОС4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-89-10 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 7. «Проект организации работ по рекультивации». |  |
| 7.1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД1 | Часть 1. Рудник № 1 (г. Бештау). Рекультивация приштольневых отвалов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность. | А-90-10 |
| 7.2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД2 | Часть 2. Рудник № 2 (г. Бык). Рекультивация приштольневых отвалов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность. | А-91-10 |
| 7.3 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД3 | Часть 3. Рекультивация хвостохранилища ГМЗ. | А-92-10 |
|  |  | Раздел 8. "Перечень мероприятий по охране окружающей среды". |  |
| 8.1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1 | Книга 1. Рудник № 1 (г. Бештау), рудник № 2 (г. Бык), хвостохранилище ГМЗ. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ. | А-94-10 |
| 8.2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС2 | Книга 2. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-95-10 |
|  |  | Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |  |
| 9.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПБ4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-96-10 |
|  |  | Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства». Рекультивация хвостохранилища гидрометаллургического завода (ГМЗ) и урановых рудников № 1 (г. Бештау) и № 2 (г. Бык) бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край) |  |
| 11.1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ1 | Книга 1. Пояснительная записка. Сводный сметный расчёт. Объектные сметные расчёты. | А-162-11 |
| 11.2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ2 | Книга 2. Локальные сметные расчёты на строительные и сантехнические работы. | А-163-11 |
| 11.3 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ3 | Книга 3. Локальные сметные расчёты на строительные и сантехнические работы. | А-164-11 |
| 11.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ4 | Книга 4. Локальные сметные расчёты на технологическое оборудование и электромонтажные работы. | А-165-11 |
|  |  | Раздел 12. «Промышленная и радиационная безопасность». |  |
|  |  | Подраздел 1. «Радиационная безопасность». |  |
| 12.1.1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.1 | Часть 1. Радиационная безопасность при выполнении работ по рекультивации приштольневых отвалов, изоляции устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность рудника № 1 (г. Бештау). | А-98-10 |
| 12.1.2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.2 | Часть 2. Радиационная безопасность при выполнении работ по рекультивации приштольневых отвалов, изоляции устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность рудника № 2 (г. Бык). | А-99-10 |
| 12.1.3 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.3 | Часть 3. Радиационная безопасность при выполнении работ по рекультивации хвостохранилища. | А-100-10 |
| 12.1.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.4 | Часть 4. Радиационная безопасность сооружений по очистке шахтных вод штольни №16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-101-10 |

2

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подраздел 2. «Проект санитарно-защитной зоны» |  |
| 12.2.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ2.4 | Часть 4. «Проект санитарно-защитной зоны сооружений по очистке шахтных вод штольни № 16 рудника № 1 (г. Бештау)». | А-102-10 |
|  |  | Подраздел 3. «Промышленная безопасность». |  |
| 12.3.3 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ3.3 | Часть 3. «Промышленная безопасность гидротехнических сооружений ГМЗ». | А-103-10 |

Примечание: подраздел 6 «Система газоснабжения» части 1 раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»  и раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», предусмотренные постановлением № 87 от 16.02.2008г., в соответствии с заданием на проектирование в данном проекте не разрабатываются.

Состав проекта разработан в полном соответствии с постановлением Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

Разделы и подразделы проекта делятся на части, каждая из которых характеризует отдельную площадку объекта, а именно:

- часть 1 – рудник № 1 (г. Бештау),

- часть 2 – рудник № 2 (г. Бык),

- часть 3 – хвостохранилище гидрометаллургического завода,

- часть 4 – сооружения по очистке шахтных вод штольни № 16 рудника № 1 (г. Бештау),

- часть 5 – скважина № 113.

3

ВВЕДЕНИЕ

Данный проект разработан в развитие п.112 Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до
2015 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2007 г. № 444.

Проектными решениями предусматривается разработка технологии, конструктивных решений, оценка затрат на выполнение работ по рекультивации объектов бывшего Лермонтовского объединения «Алмаз» (ЛПО «Алмаз»).

Производство расположено на юге Ставропольского края. В состав объединения до 1991 г. входили два уранодобывающих рудника на горах Бештау (рудник № 1) и Бык (рудник № 2) и рудоперерабатывающий гидрометаллургический завод (ГМЗ) с комплексом хвостового хозяйства.

Учитывая особую значимость Кавказских Минеральных Вод, выделенных Указом Президента РФ об «Особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации» от 27 марта 1992 года № 309, и в целях эффективного использования европейского опыта, полученного в результате работ с урановыми отходами в государствах Европейского Союза и Восточной Европы, Правительством России принято решение обратиться к ЕС с просьбой оказать техническое содействие в разработке адекватной и соответствующей ситуации программы для управления и рекультивации объектов уранового производства в Лермонтовском регионе.

В рамках программы ЕС консорциумом в составе ВИСМУТ: ВИСМУТ ГмбХ
г. Хемниц, ВИЗУТЕК ГмбХ (г. Хемниц), С&Е ГмбХ (г. Хемниц), Г.Е.О.С. ГмБХ (г. Фрайберг) совместно с ОАО «Атомредметзолото» (г. Москва), ОАО «ВНИПИпромтехнологии» (г. Москва), ГМЗ (г. Лермонтов) разработана «Концепция по рекультивации урановых рудников на бывшем государственном предприятии «Алмаз» в г. Лермонтов, Россия» (EUROPAID/116483/C/SV/RU).

Концепция определила необходимость выполнения рекультивационных работ, пределы необходимой защиты, учла социальные аспекты развития курортного региона, пожелания жителей г. Лермонтова, Администрации региона.

Проектная документация разработана на основании Государственного контракта № К.4г2.1.12.09.3к307 от 07.09.2009 г. между «Государственным Заказчиком», представленным «РОСАТОМом» и ОАО «ВНИПИпромтехнологии». Копии контракта, задания на проектирование и технического задания приведены в Приложении 1.

ФГУП «РосРАО» и ОАО «ВНИПИпромтехнологии» 23.04.10г. заключили соглашение № 1 о расторжении договора от 16.12.09г. № Ц-ОД/ИФО-10-11/09. Копии соглашения  приведены в Приложении 3.

Между  Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и ФГУП «РосРАО» 23.04.10г. было заключено дополнительное соглашение № 1 к Государственному контракту от 07.09.2009 г. № К.4г2.1.12.09.3к307, где стороны договорились в своих отношениях Государственный контракт именовать Договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (см. п. 4 Приложения 4).

ФГУП «РосРАО» и ОАО «ВНИПИпромтехнологии» 31.05.10г. заключили дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 23.04.10г. о сроках выполнения работ (Приложение 5).

Институт ОАО «ВНИПИпромтехнологии» имеет свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-П№062 от 12.04.2009 г. (Приложение 6).

Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – ГН-10-115-1959 от 30.12.2008 года на право ведения работ на объектах добычи и переработки урановых руд (Приложение 7); ГН-10-111-2109 от 14.06.2009 г. на проектирование ядерных установок, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (в части вывода объектов из эксплуатации) (Приложение 8).

2

Наряду с правом ведения проектных работ институт имеет свидетельство № 01-И-№0076 от 29 мая 2009 г. на ведение инженерных и инженерно-экологических изысканий (Приложение 9) и сертификат соответствия выполняемых работ требованиям ГОСТРИСО 14001-2007 (ISO 14001) от 26.12.2008 г. (Приложение 10).

Согласно заданию на проектирование, работы по реализации проекта осуществляются в две очереди:

I очередь – работы, связанные с закрытием штолен, рекультивацией отвалов и хвостохранилища;

II очередь – мероприятия по установке очистки шахтных вод штольни № 16 рудника № 1 (г. Бештау).

Капитальные вложения в строительство комплекса рекультивации хвостохранилища гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край), в том числе объектов очистки шахтных вод, определены соответствующими сметно-финансовыми расчетами. Сметная стоимость строительства определена в ценах IV квартала 2010 года.

Капитальные вложения по объектам комплекса рекультивации определены в размере 53028,14 тыс. руб. с учетом НДС, в том числе строительно-монтажные работы 409576,94 тыс.руб. и оборудование 54464,93 тыс.руб.

Капитальные вложения в промышленное строительство объектов очистки шахтных вод определены в размере 107611,83 тыс.руб. с учетом НДС, в том числе строительно-монтажные работы 68045,32 тыс.руб. и оборудование 39566,51 тыс.руб.

Расчет годовых эксплуатационных расходов на очистку шахтных вод проведен в ценах IV квартала 2010 года и составляет 29 587 440 тыс. руб./год с учетом НДС (67,6 руб/ м3 с учетом НДС).

Капитальные затраты на строительство объектов режимных гидрологических наблюдений в рамках экологического мониторинга на территории объекта составляет 2670,051 тыс. руб. с учетом НДС в ценах IV квартала 2010 года.

Капитальные затраты на строительство объектов режимных гидрогеологических наблюдений в рамках экологического мониторинга на территории объекта составляет 183,104 тыс. руб. с учетом НДС в ценах IV квартала 2010 года.

Капитальные затраты на создание компьютерной базы данных мониторинга и предварительной гидродинамической модели составляет 5000,0 тыс. руб. с учётом НДС в ценах IV квартала 2010 года.

Капитальные затраты на строительство объектов мониторинга составляет 7853,1 тыс. руб. с учётом НДС в ценах IV квартала 2010 года.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ОТРАБОТКЕ УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ «БЕШТАУ» И «БЫК»

Первые тонны руды были добыты в 1951 г., первая тонна закиси-окиси урана выпущена в 1954 году. Добыча руды на руднике № 1 (Бештау) была прекращена в 1971 г., на руднике № 2 (Бык) – в 1990 году.

С 1975 г. завод перерабатывал привозную руду месторождения «Жёлтые воды» (Украина) и уранфосфорные рудные концентраты  месторождений Прикаспийского горно-металлургического комбината (Казахстан, полуостров Мангышлак, г. Шевченко).

Первоначально урановые руды перерабатывались по кислотно-содовой осадительной схеме, затем, в 1959 г., завод был реконструирован с переводом на кислотную бесфильтрационную сорбционно-экстракционную схему, а в 1972 г. – вторично реконструирован на комплексную схему с выпуском сложных фосфорных удобрений и закиси-окиси урана.

В 1994 г. Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» было акционировано в форме выделения из его состава трёх предприятий: «Гидрометаллургический завод», «Электротехнический завод», и Совхоз «Горный». Выведенные из эксплуатации рудники № 1 и № 2 (Бештау и Бык) и хвостохранилище гидрометаллургического завода (ГМЗ) остались на балансе государства, остальные обслуживающие предприятия: мастерские, база отдыха, профилакторий, база стройматериалов, ТЭЦ, базы хранения горючего и автозаправки – были проданы на аукционах.

То есть на балансе государства остались наиболее опасные и загрязнённые объекты, требующие больших затрат на рекультивацию загрязнённых территорий и приведение их в безопасное состояние.

При эксплуатации рудников образовались отвалы забалансовых руд и загрязнённых пород, расположенных на территории площадью 36 га на руднике № 1 (Бештау), 18,4 га на руднике № 2 (Бык) и отходы гидрометаллургического завода в открытом хвостохранилище площадью 79,7 га. Общий объём накопленных отходов составляет около 18,8 млн. т, из которых на хвостохранилище 14,1 млн. т и на отвалах рудников 4 млн. т. Общая площадь загрязнённых территорий составляет 167 га.

Эксплуатация рудника № 1 (Бештау) была прекращена в 1975 г., рудника № 2 (Бык) – в 1989 году.

Работы по ликвидации рудников и закрытию штолен и стволов выполнялись до 1994 г. по техническим решениям предприятия в соответствии с действовавшими на тот период нормативами. Было демонтировано оборудование стволов и штолен, были закрыты выходы из них, выположены откосы, была укрыта поверхность отвалов забалансовых руд и загрязнённых пород, шахтные стволы предварительно засыпаны, открытые штольни перекрыты решётками, порталы засыпаны на 20-30 м породами, построена установка очистки шахтных вод на штольне № 16 рудника № 1 (Бештау).

3

Тем не менее, эрозия и обвалы в 1990 и 1993 г.г. изменили состояние отвалов и показали недостатки выполненных работ по ликвидации штолен и отвалов в части возможного проникновения человека в отработанные горные выработки и устойчивости отвалов.

В хвостохранилище ГМЗ с 1954 г. складировались хвосты уранового производства, а с 1991 г. – фосфогипс от переработки апатита.

Проведённые исследования показали, что фосфогипс от переработки апатита является хорошим изолирующим материалом, позволяющим предотвратить эксхаляцию радона. На основании этих исследований в 1996-1998 г.г. предприятием ФГУП «ВНИПИпромтехнологии» выполнен проект, предусматривающий использование фосфогипса как изолирующего материала в процессах вывода из эксплуатации и рекультивации хвостохранилища.

По данному проекту проведена опытно-промышленная работа по укладке фосфогипса на карте № 5 хвостохранилища, которая подтвердила возможность его использования.

После смены собственника ГМЗ перерабатывает только апатит с выпуском сложных фосфорных удобрений.

По проекту расчётный срок рекультивации хвостохранилища оценивается в
10 лет при переработке около 0,5 млн. т апатита в год. В настоящее время объём переработки апатита планируется собственником  (Еврохим) без учёта сроков рекультивации хвостохранилища. Кроме того, на рекультивированной части хвостохранилища (карты 5 и 5а) организована свалка бытовых отходов, что существенно может изменить устойчивость всего хвостохранилища.

Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом  19 сентября 1997 года принято решение и отдано распоряжение № 797р о реорганизации государственного предприятия «Алмаз» в форме выделения из его состава следующих юридических лиц: государственных унитарных предприятий «Гидрометаллургический завод», «Электромеханический завод» и «Совхоз «Горный».

Распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом «Территориальное агентство правительства Ставропольского края Госимущества РФ» учреждено ГУП «Гидрометаллургический завод», утвержден его устав и дано указание оформить договор о закреплении за предприятием государственного имущества на правах хозяйственного ведения.

Письмом 14.04.1999 г. № 67 председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Лермонтов Госкомзема Ставропольского крайкомзема сообщено, что в соответствии со ст.70 Земельного кодекса Российской Федерации все земли в пределах городской черты находятся в ведении администрации г. Лермонтов, включая и земельный участок, занимаемый хвостохранилищем ЛТП «Алмаз».

Договором № 190-24/16 от 14.04.1999 г. администрация г. Лермонтова предоставила ГУП «ЗМЗ» безвозмездно земли под хвостохранилище, которые не облагаются земельным налогом.

4

Этот договор действует с 01 января 1999 г. до завершения работ по рекультивации хвостохранилища с использованием нейтрализованного фосфогипса.

Всего за ГУП «ГМЗ» закреплены в 1999 г. участки площадью 442904 м2, включая железнодорожные пути площадью 100951 м2 без учета площадки хвостохранилища. Железнодорожные участки рекультивированы и переданы городу.

Указом Президента Российской Федерации № 309 от 27.03.1992 года территория районов Кавказских Минеральных Вод отнесена к особо охраняемым территориям. На территориях таких районов запрещено строительство промышленных объектов, использующих или производящих опасные или особоопасные вещества и материалы.

Поэтому после перепрофилирования ОАО «ГМЗ» может начать работу только после получения разрешения Правительства Кавминвод. В письме генерального директора ОАО «ГМЗ» от 15.04.2010 г. № 02-27/196 предлагается после завершения работы по рекультивации ГМЗ и бывших урановых объектов предусмотреть возможность продолжения производственной деятельности по выпуску удобрений со складированием образующихся отходов фосфогипса на рекультивированном хвостохранилище, то есть предусматривается перепрофилирование уранового производства.

Работы по дезактивации зданий, не законченные в период перевода завода на выпуск фосфорных удобрений (здания № 5, № 15 и прилегающая территория), выполняются ОАО «ГМЗ» за собственный счёт (исх. № 01-08/75-1 от 18.02.11г.), и затраты на их проведение в данном проекте не учитываются (Приложение 11).

5

В настоящее время проектирование мероприятий по рекультивации загрязненных объектов и территорий бывшего ФГУП «Алмаз» ведется в соответствии с Федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» (проект № 112), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 13.07.2007 г.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА

Стратиграфия

Район Кавказских Минеральных Вод находится на восточном склоне Транскавказского (Ставропольский свод – Дзирульский массив) поперечного поднятия в пределах Эльбрус-Кисловодского выступа.

Геологический разрез района формируется литолого-стратиграфическими комплексами двух структурных этажей – доальпийского складчатого фундамента и мезо-кайнозойского чехла.

Фундамент залегает на глубинах 1,2-2,0 км. Наиболее древние в его составе докембрийские образования представлены засаутской серией, обнаженной в бассейне р. Малка и вскрытой скважинами на широте г. Кисловодстка и севернее. Хасаутская серия подразделяется на 3 свиты – муштинскую, малкинскую и шиджатмазскую. В описываемом районе известны отложений только последней свиты, представленные ритмичным чередованием серицит-хлоритовых и кварцальбит-эпидотовых сланцев с метатуффитами мощностью 500 м.

Стратифицированные палеозойские отложения принадлежат ордовикской, силурийской и девонской системам. Они обнажаются в среднем течении р. Малки и вскрыты скважинами в долинах рек Ольховки и Кумы на глубинах до 1600 м, на восточном склоне горы Машук (1600-2000 м), на участке Калаборского месторождения минеральных вод, в районе гор Бык, Верблюд и т.п. Представлены эти отложения кварцитовидными песчаниками, известняками, филлитизированными алевролито-глинистыми и кремнистыми сланцами ордовика- среднего девона. Породы прорваны интрузиями позднепалеозойских гранитоидов малкинского типа и неогеновых гранит-граносиенит-порфиров Кавминского комплекса. Степень регионального метаморфизма осадочных пород соответствует фации зеленых сланцев.

В результате на большой части территории скважинами чаще всего вскрываются отложениями пестроцветного и карбонатного кимеридж-титона (мезмайская и матламская свиты).

Почти километровая толща пород палеогена развита повсеместно к северу от широты ст.Белый Уголь, выведена на поверхность многими экструзивами (горы Машук, Змейка, Железная, Развалка, Лысая, Бык, Верблюд и др.), хорошо изучена и стратифицирована. В ее составе выделяются аналоги всех трех отделов международной разграфики, включаяющих 10 свит. В палеоцену относятся эльбурганская свита, свита Горячего Ключа и абазинская свита песчано-мергелисто-глинистого состава. На этих отложениях трансгрессивно залегает толща эоцена, сложенная главным образом мергелями, мергелистыми глинами, известковистыми аргиллитами и в небольшом объеме известняками, согласно перекрытыми темными глинами Майкопа. В ее составе выделена георгиевская (нижний эоцен), черкесская (нижний0средний эоцен), керестинская, кумская (средний эоцен) и белоглинская (верхний эоцен) свиты.

6

В олигоцене получил развитие своеобразный комплекс осадков, занимающий возрастной диапазон до нижнего миоцена включительно, слагающий подавляющую часть территории КМВ в междуречье  рек Кума и Подкумка и именуемый на юге СССР майкопской серией. Это мощная толща морских некарбонатных или слабокарбонатных глин, в том числе с рыбными остатками, с подчиненными слоями песчаников и мергелей.

По внешнему виду, химическому и минералогическому составу породы интрузивов довольно однообразны и относятся к группе лейкократовых щелочных образований. Они имеют светло-серый цвет, порфировую и микрогранитовую структуру основной массы и отнесены к гранит-порфирам (горы Бештаук, Бык, Шелудивая, Джуца и др.), граносиенит-порфиры (горы Железная, Развалка, Змейка, Медовая, Острая, Тупая и др.), кварцевым сиенит-порфирам (горы Верблюд, Лысая, Юца и др.). Все разновидности пород связаны между собой взаимопереходами.

На горах Бештау и Бык северо-восточные разрывы несут промышленное урановое оруденение. Узлы пересечения субширотных и субмеридиональных разрывно-трещинных зон наиболее благоприятны для формирования месторождений минеральных вод.

7

Гидрогеологические условия района

Согласно современным принципам гидрогеологической стратификации и картирования в пределах рассматриваемой части Кавминводского бассейна по степени водоносности выделены следующие гидрогеологические подразделения:

- В толще четвертичных и верхнеплиоценовых образований:

водоносные горизонты: современный, верхнее-среднечетвертичный, аллювиальные (aQIV, aQIII, aQII), четвертичный хемогенный (chQ);

слабоводоносные горизонты: нижнечетвертичный, апшеронский, акчагыл-нижнечетвертичный, аллювиаль-ные (aQI, aN2ap,aN2a-aQI), верхнечетвертичный – современный делювиально-пролювиальный (dpQIII-IV), современный коллювиально-делювиальный (cdQIV).

Учитывая специфику данной работы, далее остановимся на характеристики первых от поверхности земли четвертичных-верхне-плиоценовых горизонтов, в основном тех, которые имеют народно-хозяйственное значение в их использовании для различных целей и в связи с тем, что большая часть этих подразделений не защищена или условно защищена (на отдельных площадях) от всевозможного рода загрязнений, в том числе и радиоактивными элементами.

Минерализация вод и химический состав их пестрые и зависят от содержания солей в подстилающих породах (от верхнего мела до нижнего миоцена, включая неоинтрузии), а также от разгрузок нижележащих напорных горизонтов и комплексов. При этом наибольшие вариации концентрации солей в водах присуще горизонту покровных отложений – от 0,5 до 35 г/л. Соответственно химический состав меняется от гидрокарбонатных кальциевых до сульфатно-хлоридных, хлоридных магниево-натриевых и натриевых. В коллювиально-делювиальном горизонте минерализация воды меняется по склону от 0,100,3 до 4,7 г/л идентичного состава. Наиболее часто встречаются сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые и гидрокарбонатные кальциевые воды с минерализацией до 1 г/л. На отдельных участка гор Машук, Железная, Бештау по тектоническим нарушениям в характеризуемые воды поступают углекислые минеральные или воды, содержащие повышенное содержание радиоактивных элементов.

8

Химический состав вод пестрый. Так воды в пределах долин правых притоков р.Кумы имеют сульфатный натриевый, хлоридно-сульфатный натриевый, хлоридно-сульфатный кальциево-магниево-натриевый состав с минерализацией от 1 до 22 г/л. В долине ручья Джемуха  к характеризуемому горизонту приурочено Баталинские месторождение минеральных вод. По химическому составу эти воды являются сульфатными магниевого-натриевыми слабощелочными с минерализацией 20 г/л. Состав растворенного газа азотно-углекислый (содержание углекислоты 67-77%, азота –
22-32%). Температура воды в зависимости от сезона изменяется от 8 до 15оС.

В долине реки Подкумок воды описываемого горизонта в основном гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальциевые с минерализацией от 0,3-1,5 до 5 г/л. Менее минерализованные занимают узкую полосу вдоль русла шириной около 500-800 м. На отдельных участках развиты также сульфатные кальциево-натриевые, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды.

В водах современных аллювиальных отложений реки Подкумок содержание урана не превышает 5х10-5 г/л, радия 5х10-12 г/л и радона – до 30 эман. Исключением является участок на левой стороне р. Подкумок у подножия горы Горячей, где содержание радона достигает 300 эман.

Глубина залегания уровня подземных вод от 0 до 13,8 м. Мощность водоносного горизонта – 0,5-15,0 м и в среднем составляет 4,8 м. Воды в основном грунтовые и только на небольших участках приобретают слабый напор, в основном в долине реки Подкумок, где максимальное превышение напора над кровлей составляет 8,7 м (скв.496)(6) – правый борт долины реки Подкумок к югу от станицы Константиновской). Дебиты родников в долине реки Кумы изменяются от 0,023 до 1,0 л/с, удельные дебиты от 0,012/скв.55/654/ до 1,4 л/с (кол.49). Небольшие участки описываемых отложений на правобережье реки Кумы и левобережье реки Подкумок сдренированы полностью. По долине реки Подкумок дебиты родников  несколько выше – 0,1-3,0 л/с, удельные дебиты изменяются от 0,44 до 3,5 л/с.м.

Содержание радиоактивных элементов по данным многолетних наблюдений находится в следующих пределах: урана – от 1,2 до 13х10-6 г/л, радона – от 1,1 до
5,1 эман и радия – от 0,1 до 3,2х10-12 г/л.

Важнейшей особенностью вод описываемого комплекса является повышенная, а на отдельных участках очень высокая их радиоактивность, достигающая при циркуляции подземных вод в зонах развития ураново-рудных образований по урану –
2х10-3 г/л, по радию – 3х10-10 г/л и радону – до 3640 эман.

В качестве потенциальных естественных источников обогащения подземных вод радиоактивными элементами могут служить три водоносных комплекса, обладающих высокими содержаниями радиоактивных элементов в воде:

водоносный комплекс  отложений верхнего неогена, характеризующийся содержанием урана до 8,3х10-3 г/л и радона – 3640 эман;

водоносный (в приповерхностной зоне выветривания) комплекс отложений верхнего олигоцена и нижнего миоцена (майкопская серия) с содержанием урана
5х10-5 г/л, радия – 5х10- 12 г/л и радона до 36 эман;

водоносный комплекс хемогенных четвертичных образований с содержанием урана 2-4х10-3 г/л, радия – 3х10-12- 4х10-4 г/л и радона – до 300 эман.

9

В остальных водоносных горизонтах и комплексах палеоцена, верхнего мела, нижнего мела, нижней и верхней юры и палеозоя содержание урана и радона повсеместно низкое, соответственно 10-6 г/л и 10 эман, а содержание радия в большей части глубоких горизонтов повсеместно повышенное (до пх10-11 – пх10-10 г/л).

КАЧЕСТВЕННАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУД
ОТРАБОТАННЫХ БЕШТАУГОРСКОГО И БЫКОГОРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Руды месторождения представляют брекчированные лимонитизированные или дробленные гранит-порфиры сцементированные или пропитанные алюмосиликатами, гидроалюмосиликатами и гидроферрито-алюмосиликатами с вкрапленностью мелкокристаллического пирита.

Урановые минералы заполняют прерывистые полости рудоносных структур, цементируют и пропитывают брекчии, образуют налеты и корочки на полостях трещин зон дробления.

Минералогический состав руд характеризуется весьма своеобразной ассоциацией минералов и химических элементов (уран, железо, марганец, фосфор, бериллий, гидроалюмосиликаты, окислы, гидроокислы, силикаты, сульфаты урана и т.д.). Размер зерен основной массы минеральных видов колеблется от размеров коллоидных частиц до нескольких мм в поперечнике.

10

Основные физические свойства руд месторождения, на основании большого количества исследовательских работ, характеризуются следующими основными параметрами:

| Объемный вес руды (сухой) | 2,2 т/м3 |
| --- | --- |
| Коэффициент разрыхления | 1,66 |
| Влажность руд колеблется в пределах | 1,66 |
| Коэффициент рудоносности колеблется от 0,37 до 1,0 и в среднем составляет | 0,7-0,8 |
| Гранит-порфир массивный, % | 12-15 |
| Гранит-порфир дробленный, % | 8-10 |

Химический состав руд по результатам анализа многих лабораторий приводится в табл.5.1.

Таблица 5.1

| Наименование компонентов | Содержание, % | Наименование компонентов | Содержание, % |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 0,050-0,080 | V2O5 | следы |
| Fe2O3 | 1,5-7,7 | Br2O3 | следы – 0,1 |
| FeO | 1,5-4,5 | P2O5 | 0,02-0,3 |
| Al2O3 | 10-20 | SОБЩАЯ | 1,5-4,5 |
| SiO2 | 45-70 | S” | 0,5-3 |
| TiO2 | 0,03-0,6 | F | 0,4-0,1 |
| CaO | 2,35-5,26 | Cu | следы |
| MnO | 0,2-1,5 | Pb | следы |
| MgO | 0,64-0,72 | Mo | следы |

Руды Быкогорского месторождения, за исключением отдельных участков, среднеконтрастные, устойчивы. Влажность руд колеблется от 7,5 до 20%. При хранении руды склонны к слеживанию и окислению.

В гидрометаллургическом переделе руды легко вскрываются. Расход кислоты на стадии кислотного разложения для руд месторождения составляет от 70 до 80%. Извлечение металла в раствор по пескам и илам достигает 85 - 94%.

Радиогидрохимическая характеристика вод месторождения

Подземные воды принимают активное участие в формировании рудных концентраций радиоактивных элементов, а также в их разрушении. Активная роль подземных вод в обоих случаях зависит, прежде всего, от физико-химических условий, в которых они находятся, а также от химического, газового состава, минерализации, температуры и от концентрации в них водородных ионов. Установлено, что вторичные минералы урана переходят в раствор в кислой и щелочной среде, а иногда их растворяют и обычные пресные сульфатно-натриевые воды. От содержания ионов SO4 и Na растворяющая способность воды повышается. В тоже время ион гидрокарбоната способствует удержанию урана в растворе. Чем больше находится в воде ионов HCO3, тем большее количество урана может удержать вода. Для миграции урана наиболее благоприятные сильно щелочные воды с высоким содержанием ионов  Na и K. Уран, находящийся в 4-х валентной форме, слабо растворяется подземными водами, вследствие чего воды глубоких горизонтов, циркулирующие в зоне первичных руд, могут обогащаться только радием и радоном.

Для выщелачивания радия из пород химический состав вод имеет также большое значение, особенно катионный, так как ион кальция воздействует сильнее, чем ион натрия.

Таким образом, воды кальциевого состава выщелачивают радий из пород больше, чем натриевые воды. С увеличением минерализации и температуры вод их способность к выщелачиванию радия также повышается.

Радон при повышении температуры вод мигрирует, выделяясь вместе с другими газами.

В районе месторождения Бык содержание в воде радона было сравнительно невысоким и определялось десятками эман, в то время, как содержание урана в воде доходило до пх10-3 г/л.

Напорные воды в пределах горы Бык, выходящие в виде источников №№ 1 и 2 на горизонте 435 м, относятся к водам верхнемеловых отложений. Данные о содержании радиоэлементов в воде приводятся в табл.5.1.1.

Таблица 5.1.1

| №№ п/п | Наименование водопроявлений | Дата | Уран, г/л | Радий, г/л | Радон, эман |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штольня № 9 Глубина 370 м | 17.09.1951 г. | 2,5х10-4 | - | - |
| 2 | Штольня № 9 Глубина 680 м | 06.07.1952 г. | 0,9х10-5 | 5х10-10 | 5 |

11

Как видно из таблицы, содержание урана колеблется в воде от пх10-6 до пх10-5, радия – от пх10-12 г/л до пх10-11 и радона – до 10 МЕ. Равновесие смещено обычно в сторону радия.

Радиометрическая и радиологическая изученность территории
деятельности ЛПО «Алмаз»

Добыча урановых руд производилась с 1950 года вначале как попутная добыча при проходке горных выработок по жилам и нарезке очистных блоков, а затем и при очистных работах в блоках. Однако объем добычи, в сравнении с добычей после 1955 г. был невелик и полностью вывозился на переработку далеко за пределы КМВ.

Таблица 5.2.1

| Наименование работ | Объемы выполненных работ по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1949-1953 | 1956 | 1957 |
| Разведочное бурение, м | 21630 | 4928 | 2848 |
| Горные выработки, м | 23745 | 3248 | 2586 |
| Шурфы, м | 2121 | - | - |
| Канавы, м3 | 9551 | 2 | - |

12

В ноябре 1954 года в РУ-10 был пущен гидрометаллургический завод по переработке урановых руд, который первоначально до закрытия рудника Бештау в
1975 году базировался на переработке руд Бештау, а с 1958 г. также и руд Быкогорского рудника. С 1967 г. дополнительно завозилась руда и урано-фосфатный концентрат с других предприятий.

Руды обоих месторождений технологичны, хорошо вскрываются серной кислотой при расходе ее около 40 кг/т для руд Бештаугорского месторождения и около
80 кг/т – для Быкогорских руд, а с 1961 г. – пиролюзит (MnO2) – 4-8 кг/т.

Пески и илы после извлечения урана гидротранспортом отправлялись на хвостохранилище. Вода после отстоя от взвешенных веществ использовалась в водообороте в основном технологическом переделе. Вода питьевого качества использовалась только на «чистых» переделах.

Дебалансовая (избыточная) вода после известкования, с целью нейтрализации и осаждения на окислах основного количества радиоактивных веществ, до 1985 г. сбрасывалась в гидрографическую сеть без очистки в количестве до 50 м3/час. С 1985 г. после сооружения резервного пруда хвостохранилища,  дебалансовая вода большей частью сбрасывается в резервный пруд, а часть ее идет на орошение пляжей хвостохранилища, с целью снижения распыления песков. В результате этого весь избыток воды с ГМЗ ликвидируется с помощью испарения с открытой поверхности пруда и дождевальных установок, а сброса в гидрографическую сеть ГМЗ с
1985 г. не производит.

Как и на любых горнодобывающих и рудоперерабатывающих предприятиях образуется большое количество отходов. На руднике это пустые породы в отвалах и забалансовых руд, дальнейшая переработка которых экономически нецелесообразна. Отвалы размещались непосредственно около устья штолен на склонах гор. В ГМЗ, после извлечения полезного компонента, переработанные руды сбрасывались в отходы в виде песков и илов, которые складировались на хвостохранилище.

На рудниках в процессе геологоразведки и добычи руд проводился контроль за химическим составом и радиоактивностью всех поверхностных и подземных вод, встречаемых на поверхности массивов гор Бештау и Бык и в горных выработках. Кроме того, постоянно контролировались все сбросовые воды, вытекающие с устьев штолен в гидрографическую сеть, контроль сбросных вод осуществлялся геологической и дозиметрической службами предприятия независимо из-за разной конечной интерпретации итогов наблюдений.

В процессе накопления отвалов и возникшей необходимости их рекультивации, во второй половине 70-х годов была произведена гамма-съемка большинства отвалов, доступных по горнотехническим условиям, с выходом на уровень фона. В результате съемки выявилось, что загрязненная территория вокруг отвалов практически ограничивается площадью самого отвала, не выходя далее 10,0-15,0 за его пределы.

Контроль территории вокруг ГМЗ и хвостохранилища производится, в основном, дозиметрической службой предприятия по трем направлениям:

контроль загрязнения территории радиоактивными веществами;

контроль загрязнения поверхностных вод;

контроль загрязнения грунтовых вод.

Первоначально контроль осуществлялся в фиксированных точках (40-42 т) с определением в каждой точке содержания урана и радия в почве и растительности. Средние данные по этому контролю представлены на граф. Прил. 13015 за период 1962-1972 гг. в расчете были взяты точки, находящиеся в пределах 700 м от центра промплощадки (450 м от забора) и точки, удаленные далее 700 м. Данные сравниваются с фоновыми значениями, полученными по результатам измерений в г.г. Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кисловодске.

Территория, удаленная далее 450 м от промплощадки, практически не загрязнена – концентрации и в почве и в растениях либо равны фоновым, либо незначительно отличаются от них, что с учетом близости горы Бештау вполне объяснимо. Загрязнения в пределах 700 м зоны (около 18% территории санитарно-защитной зоны) связаны с загрязнением в точках, расположенных в непосредственной близости от рудосклада, пульпопровода на хвостохранилище, хвостохранилища и носят локальный характер на ограниченной площади.

Все указанные загрязнения территории приурочены к рудоскладам, пульпопроводам, линиям транспортировки руды, узлам ее перегрузки. Загрязнения за счет организованных выбросов через  вентиляционные газоочистные установки пренебрежимо малы. Количество выбрасываемых радиоактивных веществ измеряется сотыми долями кюри в год, а количество выбрасываемого радона в несколько раз меньше расчетной естественной эксхаляции радона из почвы санитарно-защитной зоны. Поэтому эти факторы на загрязнение территории вокруг ГМЗ влияния не оказывали.

Характер распределения радиоактивных элементов в породах и
водах на территории ЛПО «Алмаз»

Согласно данным гамма-фон на участках, удаленных от основных рудных структур, составляет в среднем 40-60 мкР/час, достигая в отдельных точках значений выше 100 мкР/час. Эти материалы хорошо согласуются с данными современной съемки. Эманационный фон на большинстве безрудных участков до 150 Бк/м3 (до 40 эман), однако, среди этого эманационного поля отмечается значительное количество по площади участков с концентрациями радона в почвенном воздухе до 300 Бк/м3 (до
80 эман).

13

В связи с добычей и переработкой руд неизбежно возникают отвалы и хвостохранилища, а это, в свою очередь, ставит вопрос о радиоактивных загрязнениях вокруг отвалов и хвостохранилищ за счет распыления и солевого выноса. Многолетние наблюдения показывают, что загрязнения вокруг отвалов и хвостохранилищ незначительны.

Атмосферный характер питания трещинно-грунтовых вод массива Бештау, однообразный литологический состав изверженных пород Бештау предопределил однообразный химический состав подземных вод. Представлены они, в основном, гидрокарбонатными кальциевыми и гидрокарбонатно-сульфатными кальциево-натриевыми водами с сухим остатком от 0,050 г/л до 0,250 г/л и с рН от 6,0 до 8,0. Лишь на отдельных участках, таких как жильная система «Гремучка» и межлакколитная пачка осадочных пород, где развита сульфидная минерализация, воды имеют сульфатный состав с повышенной минерализацией – до 0,6-1,0 г/л и рН от 6,0 до 3,0.

Как известно, подземные воды принимают активное участие в перераспределении радиоактивных элементов в пространстве и переносе их на различные расстояния, определенные физико-химическими условиями среды, а также химическим и газовым составом вод. Установлено, что высоковалентные минералы урана, которые имеют преобладающее распространение в пределах массива, легко переходят в раствор в щелочной среде, их растворяют даже пресные слабоминерализованные воды: сульфат ионы и ионы натрия повышают растворяющую способность, а ионы гидрокарбоната способствуют удержанию урана в растворе.

Несмотря на значительное количество опробованных водных источников как по месторождению в целом, так и по отдельным горизонтам, какая-либо зональность в вертикальном распределении содержаний радона, радия и урана не установлена. Все сказанное относится к верхней подзоне – зоне просачивания.

Концентрация радиоэлементов в водах нижней зоны – зоны насыщения в достаточной степени могут быть охарактеризованы данными по опробованию вод глубоких скважин №№ 102, 113, вода которых выведена с глубин 372 и 256 м соответственно.

Ретроспективный анализ изменения содержания радиоактивных элементов и загрязняющих компонентов в породах и водах на
территории деятельности ЛПО «Алмаз»

Изменение содержаний радиоактивных элементов в породах Бештаугорского
(до гор. 720 м) и Быкогорского (до отм. 435 м) месторождений произошло в сторону их резкого снижения за счет выемки большей части урансодержащих руд. Количественную оценку в данной работе сделать не представляется возможным.

Рассмотрим другой аспект, связанный с добычей урановых руд.

В процессе добычи происходит выемка значительных объемов горной массы, что ведет к увеличению открытых для доступа воды и воздуха плоскостей горных пород, а также большого количества дробленного материала, оставляемого в очистных блоках. Это ведет к активизации процесса окисления сульфидов железа, содержащихся в породах в значительных количествах, и в конечном итоге, к сульфатизации инфильтрующихся вод и резкому повышению выноса урана.

Вынос урана на горизонт трещинно-грунтовых вод мог повлиять на загрязнения более глубоких водных горизонтов и, особенно, поверхностных шахтных вод. Возможность загрязнения водных горизонтов ниже уровня трещинно-грунтовых вод мы рассмотрели в предыдущем разделе, где достаточно уверенно просматривается малая вероятность подобных загрязнений. Этого нельзя сказать о шахтных водах, сбрасываемых через устья штолен №№ 16 и 32, а до 1975 г. и через устье штольни № 10 в ручей Гремучий.

14

Воды штольни № 16 загрязняются по двум каналам:

за счет инфильтрационных вод через отработанное пространство;

за счет сброса сточных вод со штольни № 10 на горизонт штольни № 16.

На этом следует остановиться несколько подробнее. При закрытии Бештаугорского рудника было решено все сильно загрязненные воды сдренировать на один горизонт с тем, чтобы все очистные сооружения перенести в одно место. Для этого с горизонта штольни № 10 была пробурена скважина на горизонт штольни № 16, через которую шахтные и естественные сточные воды перепускаются на штольню № 16. Это значит, что все те сильно загрязненные воды, о которых говорили с давних времен, и которые стекали в ручей Гремучий, взяты под контроль предприятия. В результате этого ручей Гремучий стал значительно чище, содержание урана в воде в
1990 году составило 45х10-6 г/л, а воды штольни № 16 стали более загрязненными.

Эти загрязнения связаны с сильно пиритизированной жильной системой «Гремучка», которые предприятием не отрабатывались и воды которой ранее естественным путем дренировались в р.Гремучий.

Максимум загрязнения по штольне № 32 связано с разведочными работами по жильной системе «Майской», севернее створа штольни № 32, а сброс естественных и техногенных вод проводился на устье штольни № 32. После прекращения работ концентрации радиоактивных веществ в воде резко снизились и в настоящее время находятся в первоначальных естественных значениях.

Степень загрязненности первого от поверхности водоносного
горизонта радионуклидами в процессе поисков, разведки и
эксплуатации Бештаугорского и Быкогорского месторождений

К первому от поверхности водоносному горизонту можно отнести:

воды делювиально-аллювиальных отложений;

воды коры выветривания изверженных пород;

воды карстовые (карбонатных пород).

Воды коры выветривания можно лишь частично отнести к первому от поверхности водоносному горизонту, так как только часть этих вод дренируется в поверхностные водотоки, часть их инфильтруется через тектонические нарушения на уровень грунтовых вод массива.

Воды делювиально-аллювиальных отложений залегают в наносах, покрывающих изверженные и осадочные коренные породы, и их режим полностью зависит от атмосферных осадков. Источники этих вод, проявляющиеся по склонам массива, в большинстве с незначительным дебитом, чаще всего, сезонного действия.

Воды второго типа формируются в коре выветривания пород, слагающих массив. Глубина коры выветривания не превышает первого десятка метров, и только в повышенных местах рельефа трещины коры выветривания иногда достигают 30-50 м. режим источников этого типа также обусловлен атмосферными осадками, но дебит их более устойчив, чем у источников первого типа.

Трещинно-карстовые воды приурочены к закарстованным известнякам мелового возраста, залегающим на восточном склоне горы Козьи Скалы, несмотря на ограниченное распространение меловых известняков количество вод этого типа довольно значительно, и они даже используются для водоснабжения.

15

Данные по содержанию радиоактивных элементов вод первого от поверхности водоносного горизонта приведены в табл.5.5.1.

Таблица 5.5.1

| № источников | Дебит, л/с | рН | Содержание элементов |  | Место отбора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уран 10-6 г/л | Радий 10-12 г/л |  |
| 1 | 5,2 | 7,0 | 32 | 59 | Подземное озеро |
| 2 | 4,3 | 6,95 | 26 | 5,2 | Источник рядом с озером |
| 3 | 0,3 | 7,2 | 5 | 11 | Источник на левом склоне балки Точильная |
| 4 | 0,05 | 7,1 | 7,5 | 1,7 | Источник на правом склоне балки Точильная |
| 5 | 0,0002 | 7,3 | 5 | 3,8 | Колодец у дома лесника |
| 6 | 0,015 | 8,5 | 20 | 6,9 | Источник «Корыто» |
| 7 | 0,01 | 4,0 | 5 | - | Южный склон Бештау |

Анализ приведенных данных показывает, что воды осадочной толщи, кроме карстовых вод «подземного озера», имеют фоновые концентрации урана и радия и очень малые дебиты. Загрязненность вод «подземного озера» и источников связано с непромышленным урановым оруденением в известняках и не связано с отработкой месторождения.

После вскрытия месторождения и резким понижением уровня грунтовых вод, большая часть этих источников прекратила существование.

На основании съемки можно отметить аномальный характер содержаний в водах балок Монастырской и Гремучей, где отмечены наиболее интенсивные радиоактивные аномалии в аллювиальных отложениях.

В балке Монастырской отмечены 2 аномалии с концентрациями урана более 100х10-6 г/л, а в балке Гремучей таких аномалий 7.

Аномалии в балке Монастырской, а также на северном и северо-восточном склонах горы Бештау обусловлены естественными процессами выноса радиоактивных веществ делювиально-аллювиальных отложений из коры выветривания изверженных пород и не имеют никакой связи ни с разведкой, ни с отработкой месторождения, так как находятся вне зоны их влияния.

Аномалии в балке Гремучей можно в какой-то степени объяснить техногенными загрязнениями при проведении геологоразведочных и эксплуатационных работ на месторождении.

На Быкогорском месторождении делювиальные суглинки, распространенные по склонам горы Бык на большой площади, безводны.

16

Аллювиальные воды четвертичных отложений распространены по склонам горы Бык до отметки 447 м. Дебит этих вод, вскрытых колодцами, незначительный (0,08-0,1 л/с), глубина залегания непостоянна и зависит от рельефа (0,5-5 м). Минерализация вод вблизи массива горы Бык – 0,98-1,33 г/л и доходит до 22 г/л в скважинах в долине между горами бык и Верблюд. Радиоактивность этих вод находится на уровне фоновых значений: в колодцах – урана (5-15)х10-6 г/л; радия (0,18-5)х10-12 г/л; радон – 0. В последующие годы наблюдениями за этими водами не проводились.

Степень загрязненности первого от поверхности водоносного
горизонта радионуклидами районов ГМЗ и хвостохранилища

Основным потенциальным загрязнением первого от поверхности водоносного горизонта района ГМЗ и хвостохранилища являются воды последнего. Несмотря на принимаемые предупредительные меры против растекания растворов и, несмотря на строжайшее соблюдение правил эксплуатации хвостохранилища, полного исключения дренажа вод из тела хвостохранилища в первый водоносный горизонт избежать не удавалось, особенно в первые годы работы ГМЗ.

Поэтому в течение всего периода эксплуатации хвостохранилища наряду с улучшением системы дренажа, проводились наблюдения за загрязнением подземных и поверхностных вод района по створу наблюдательных скважин.

Естественное содержание радиоэлементов в водах, приуроченных к мергелям эоцена, которые подстилают тело хвостохранилища, составляет: радия (1,1-11)х10-12 г/л, урана (7-25)х10-6 г/л. В водах, приуроченных к четвертичным отложениям, содержание радия составляет (1-2,5)х10-12 г/л, урана (0,1082)х10-6 г/л, причем в районе развития эоценовых отложений (что и наблюдается в пределах рассматриваемой территории) содержание радиоактивных элементов в водах четвертичных образований несколько повышено, а в двух случаях было отмечено содержание урана (200 и 500)х10-6 г/л.

В апреле-июне 1974 г. «Оргстройпроект» проводил исследование загрязнения территории ниже хвостохранилища по наблюдательным скважинам. Содержание урана в водах этих скважин приведены в табл.5.6.1

Таблица 5.6.1

СОДЕРЖАНИЕ УРАНА В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ НИЖЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩА

| №№ скважин | Количество проб | Содержание урана, пх10-6 г/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднее | минимальное | максимальное |
| 1 | 2 | 98 | 96 | 100 |
| 2 | 3 | 49 | 44 | 56 |
| 3 | 5 | 51 | 25 | 70 |
| 3-А | 4 | 70 | 58 | 100 |
| 4 | 2 | 25 | 20 | 30 |
| 5 | 4 | 21 | 16 | 100 |
| 6 | 3 | 47 | 20 | 62 |
| 7 | 3 | 148 | 121 | 200 |
| 8 | 2 | 108 | 16 | 200 |
| 9 | 4 | 38 | 14 | 70 |
| 10 | 5 | 72 | 20 | 120 |
| 11 | 4 | 115 | 35 | 160 |

В районе расположения промплощадки ГМЗ-ТЭЦ грунтовые воды находятся близко от поверхности – первые метры, а в западном углу промплощадки находится их выход на  поверхность, но с очень малым и непостоянным дебитом.

17

Основная разгрузка грунтовых вод промплощадки находится примерно в 800 м восточнее промплощадки, где они формируются в небольшой ручей, стекающий в городское озеро. В пункте перед сбросом в озеро эти воды систематически контролируются  на содержание радиоактивных элементов. Результаты контроля приводятся в табл.5.6.2.

Таблица 5.6.2

СОДЕРЖАНИЕ УРАНА И РАДИЯ В РУЧЬЕ ПЕРЕД СБРОСОМ В ГОРОДСКОЕ ОЗЕРО

| Год | Содержание урана, пх10-6 г/л |  |  | Содержание радия, пх10-12 г/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднее | минимум | максимум | среднее | минимум | максимум |
| 1973 | 31 | 9 | 60 | 2,2 | 0,9 | 5,5 |
| 1974 | 19 | 0 | 46 | 2,2 | 0,85 | 3,8 |
| 1975 | 36 | 0 | 68 | 0,9 | 0,1 | 3,5 |
| 1977 | 51 | 7 | 76 | 1,2 | 0,4 | 1,9 |
| 1978 | 53 | 0 | 130 | 0,55 | 0,15 | 1,1 |
| 1979 | 40 | 15 | 76 | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
| 1986 | - | - | - | 0,5 | 0,0 | 1,4 |
| 1987 | 36 | 0 | 47 | 1,4 | 0,3 | 2,4 |
| 1988 | 40 | 0 | 55 | 2,2 | 0,7 | 3,6 |
| 1989 | 31 | 0 | 67 | 3,7 | 2,5 | 5,0 |
| 1990 | 24 | 0 | 57 | 3,8 | 0,6 | 8,7 |

То есть, приведенные в таблице содержания урана и радия укладываются в пределы естественных содержаний радиоэлементов.

На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы:

- Наибольшее загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта и поверхностного стока происходило в первой половине пятидесятых годов, т.е. совпадало по времени с периодом проведения наиболее интенсивных геологоразведочных работ, сопровождающихся проходкой тяжелых горных выработок. Ореолы радиоактивного загрязнения локализовались в пределах развития тел и по мере отработки последних постепенно уменьшились как в площадном плане, так и в качественном отношении.

- На поведение радиоактивных элементов в минеральных водах курортов КМВ какого-либо заметного влияния не оказали ни геологоразведочные работы в пределах Бештаугорского и Быкогорского участков, ни промышленная отработка месторождений горным способом и методом подземного выщелачивания.

- Повышенные концентрации радиоактивных элементов в некоторых типах минеральных вод Кисловодска, Пятигорска и Железноводска обязаны своим присутствием естественно геологическим и специфическим гидрогеохимическим условиям, способствующим растворению и выносу радиоактивных элементов из пород с повышенным содержанием радиоактивных элементов (граниты верхнего палеозоя и отложения титона – Кисловодские Нарзаны, неогеновые интрузии гранит-порфиров – Пятигорские радоновые воды и Железноводские, Славяновские и Смирновские источники, современные хемогенные отложения – радоновые воды горы Горячей).

- Все горные работы по добыче урановых руд прекращены на горе Бештау в 1975 г. и на горе Бык – в 1990 г. На горе Бештау поддерживаются в рабочем состоянии только выработка, обеспечивающая эксплуатацию радоновой скважины для снабжения радонолечебниц г. Пятигорска.

18

- Разработка месторождений привела к некоторому загрязнению радиоактивными веществами поверхностных вод и аллювиальных отложений по ходу стока этих вод. Однако предприятие принимало все возможные меры, вплоть до установки очистных сооружений, чтобы не допустить загрязнений выше установленных нормативов, что в подавляющем большинстве случаев соблюдалось.

- После окончания разработок месторождений загрязнения поверхностных вод существенно снижается. На Быкогорском  руднике и на штольне № 32 Бештаугорского рудника эти загрязнения значительно ниже допустимых нормативов, а на штольне № 16 Бештаугорского рудника для снижения концентрации до нормативов существовали до 1991 г. очистные сооружения. Оценка наблюдений за период с 1991 г. по 2009 г. показывает необходимость строительства новых очистных сооружений.

- Загрязнения поверхностных вод сточными водами ГМЗ и хвостохранилища наблюдались только в первые годы их работы. С 1959 г. содержание радиоактивных элементов в сбросном лотке не превышало 0,14 мг/л, а концентрации радиоэлементов в ранее загрязнившихся водоемах снижены до уровней, в несколько раз меньших нормативов.

- Переработка руд на ГМЗ прекращена в I квартале 1991 года. Поэтому остаточное загрязнение почвы и поверхностных водоемов будет либо ликвидировано, либо естественным путем снизится до уровня фона.

- Отработка Бештаугорского и Быкогорского месторождений урана существенно снизила суммарные его запасы в одноименных лакколитах, что, в свою очередь, снизило вероятность загрязнения окружающей среды территории КМВ радиоэлементами в процессе дальнейшего освоения района при строительстве, добыче минеральных и питьевых вод и т.д.

19

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

- Технология очистки шахтных вод

Для обоснования качества шахтных вод, принятого для разработки технологии очистки шахтных вод, выходящих из штольни 16, был проведен анализ материалов аналитического и радиометрического контроля, проводимого различными организациями на различных этапах эксплуатации предприятия ОАО «ГМЗ» бывшего предприятия «Алмаз». Для определения качества шахтных вод были проанализированы следующие материалы:

отчеты лаборатории радиационного контроля, охраны окружающей среды и промсанитарии ЦЗЛ ОАО «ГМЗ» в период с 1986 до 2003 г.;

отчет «Исследование системы очистки вод, вытекающих из штольни № 16 на горе Бештау», выполненный в 2000-2001 г.г. сотрудниками ГУП «ГМЗ» и специалистами института «ВНИПИпромтехнологии»;

«Отчет о результатах инженерно-экологических изысканий на территории рудника 1 (г. Бештау) г. Лермонтов, Ставропольский край, Этап 1 п.3», ОАО ВНИПИпромтехнологии, 2009г.

20

По материалам отчетов была составлена сводная таблица, в которой приведено качество шахтных вод штольни № 16 по годам наблюдений (см. таблицу 6.1.).

Прогноз качества шахтных вод на период эксплуатации проектируемых сооружений показал, что:

содержание урана, тория (230) и свинца (210) стабильно падает и стремится к 1,27 мг/л по урану, к 2,61 Бк/кг по торию и к 1,0 Бк/кг по свинцу;

содержание полония (210) нестабильно и колеблется в пределах от 1,56 Бк/кг в 2000 году до 0,02 Бк/кг в 2008 году и повышается до 0,126 Бк/кг в 2009 году (при уровне вмешательства 0,11 Бк/кг). Для расчетов принято среднее значение по этому ингредиенту, равное 0,775 Бк/кг;

содержание радия (226) в последние годы наблюдений с 2007 года значительно увеличивается (с 0,77 в 1986 году до 1,9 в 2007 и 4,7 -  в 2008 г и 2,7 – в 2009 году). Для расчетов принято среднее значение по этому ингредиенту, равное
2,5 Бк/кг;

содержание сульфатов, практически, стабильно и колеблется около 500 мг/л, прогнозируется на уровне 476 мг/л;

азот аммонийный и фториды стабильно растут для расчетов принято среднее содержание по обоим элементам на уровне 2,6 мг/л;

содержание железа колеблется и всегда высокое, для расчетов принято на уровне средних показателей и составляет 9,4 мг/л;

содержание меди, цинка, алюминия и марганца уменьшаются, но прогнозируемые концентрации значительно превышают ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения.

Таблица 6.1

21

Качество вод из штольни №16 по годам (по данным отчетов ГМЗ и ВНИПИпромтехнологии)

| № п/п | Определяемые ингредиенты | Ед. изм. | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК (УВ) | р.Подкумок (фон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2007 | 2008 | 2009* |  |  |
| 1 | рН |  | 6,1 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 6,3 | 5,6 | 6,7 | 6,75 | 7,4 | 7,6 | 7,5* | - | - | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 6,5-8,5 | 8,4 |
|  | Взвеш. вещества | мг/л | 5,1 | 2,5 | 20,3 | 25,1 | 5,3 | 8,0 | 21,7 | 20,3 | 5,4 | 10,35 | 5,1 | 32,3 | 14,0 | 27,0 | 15,0 | 47,6* | - | - | 82,2 | 70,0 | 52,0 | 13,85 | 13,6 |
| 2 | Сульфаты | мг/л | 526 | 483 | 525 | 651 | 485 | 445 | 544 | 323 | 475 | 549 | 622 | 510 | 546 | 416 | 455 | 456* | - | - | - | - | 538* | 100 | 310 |
| 3 | Хлориды | мг/л | 19,2 | 14 | 13 | 32 | 11,1 | 15 | 12 | 12 | 16,4 | 15,8 | 14,2 | 17,5 | 19,5 | 12,9 | 15 | 12* | - | - | - | - | 9,9* | 300 | 25 |
| 4 | Азот аммонийный | мг/л | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 1,53 | 3,2 | 3,9 | 3,4 | 2,15 | 3,0 | 1,25 | 1,25* | - | - | - | - | 5,2* | 0,5 | 0,15 |
| 5 | Нитриты | мг/л | 0,02 | 0,006 | 0,005 | 0,081 | 0,013 | 0,02 | 0,02 | 0,023 | 0,008 | 0,023 | 0,014 | 0,033 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0* | - | - | - | - | 0,11* | 0,08 | 0,09 |
| 6 | Нитраты | мг/л | 0,75 | 1,2 | 1,47 | 1,6 | 0,94 | 1,5 | 5,4 | 5,85 | 4,0 | 6,35 | 4,88 | 6,65 | 5,38 | 7,5 | 5,45 | 2,8* | - | - | - | - | 6,6* | 40 | 34,8 |
| 7 | Фториды | мг/л | 2,7 | 0,87 | 3,6 | 4,2 | 1,6 | 1,75 | 2,95 | 2,5 | 2,79 | 0,72 | 0,79 | 2,0 | 3,3 | 2,9 | 3,6 | 5,13* | - | - | - | - | 4,5* | 0,8 | 0,3 |
| 8 | Фосфаты | мг/л | 0,005 | 0,02 | 0,13 | 0,31 | 0,03 | 0,037 | 0,072 | 0,09 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0* | - | - | - | - | - | 0,2 | 0 |
| 9 | Железо | мг/л | 12,7 | 7,3 | 19,2 | 9,7 | 5,5 | 1,7 | 7,1 | 1,2 | 4,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 9,16 | 12,2 | 11 | 45* | - | - | - | - | 8,53* | 0,1 | 0,16 |
| 10 | Медь | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,011 | 0,018 | 0,021 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | 0,0039* | 0,001 | - |
| 11 | Цинк | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 0,27 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,12 | - | - | - | - | - | 0,8* | 0,01 | - |
| 12 | Алюминий | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 | 1,47 | 3,35 | 4,13 | 1,4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - |
| 13 | Марганец | мг/л |  |  |  |  |  | 1,95 | 5,7 |  |  |  |  | 1,3 | 1,03 | 0,5 | 0,78 | - | - | - | - | - | 1,38* | 0,01 | - |
| 14 | Свинец | мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,017 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | 0,002* | 0,006 | - |
| 15 | Уран | мг/л | 1,75 | 1,57 | 3,0 | 2,5 | 1,3 | 0,24 | 1,63 | 2,9 | 1,13 | 1,54 | 1,0 | 0,45 | 0,44 | 0,63 | 0,65 | 0,53 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 0,82 | 1,2 | 0,25 | 0,084 |
| 16 | Радий (226) | Бк/кг | 0,77 | 0,73 | 0,68 | 1,0 | 0,48 | 0,56 | 0,39 | 1,07 | 0,36 | 0,38 | 0,47 | 0,36 | 0,45 | 0,11 | 0,38 | 0,55 | 0,31 | 0,28 | 1,9 | 4,7 | 2,7 | 0,49 | 0,06 |
| 17 | Полоний (210) | Бк/кг | 0,84 | 0,52 | 1,07 | 0,93 | 0,67 | 0,3 | 1,37 | 1,04 | 0,63 | 0,53 | 0,66 | 0,39 | 0,32 | 1,42 | 1,56 | 2,43 | 0,5 | 0,81 | 0,05 | 0,02 | 0,126 | 0,11 | 0,13 |
| 18 | Торий (230) | Бк/кг | 0,28 | 5,25 | 5,92 | 5,66 | 3,92 | 3,22 | 6,7 | 1,33 | 3,06 | 1,85 | 0,94 | 0,55 | 1,07 | 0,7 | 0,76 | 2,67 | 0,61 | 0,56 | 0,35 | 0,27 | 0,26 | 0,65 | 0,21 |
| 19 | Свинец (210) | Бк/кг | 2,55 | 1,96 | 2,18 | 0 | 0 | 0,33 | 0,26 | 0,73 | 0,97 | 1,03 | 0,98 | 1,04 | 0,72 | 0,68 | 1,78 | 3,17 | 1,48 | 1,4 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,17 |

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических элементов приняты, как ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

В качестве предельно-допустимых концентраций радиоактивных элементов приняты уровни вмешательства (УВ) для питьевой воды по НРБ-99/2009.

* данные результатов разовых замеров, выполненных специалистами ВНИПИпромтехнологии.

На основании данных таблицы 6.1. и материалов наблюдений за 2010 г, прогнозируемый состав шахтных вод приведен в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ В ШАХТНЫХ ВОДАХ ШТОЛЬНИ № 16

| №№ п/п | Определяемые ингредиенты | Ед. изм. | Концентрации ВХВ в шахтных водах штольни № 16 | ПДК (УВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рН |  | 6 ÷ 8 | 6 ,5÷ 8,5 |
| 2 | Взвешенные вещ-ва | мг/л | 82,2 | 13,85 |
| 3 | Сульфаты | мг/л | 476 | 100 |
| 4 | Хлориды | мг/л | 15,6 | 300 |
| 5 | Азот аммонийный | мг/л | 2,6 | 0,5 |
| 6 | Нитриты | мг/л | 0,08 | 0,08 |
| 7 | Нитраты | мг/л | 6,6 | 40 |
| 8 | Фториды | мг/л | 2,6 | 0,8 |
| 9 | Железо | мг/л | 9,4 | 0,1 |
| 10 | Медь | мг/л | 0,0134 | 0,001 |
| 11 | Цинк | мг/л | 0,34 | 0,01 |
| 12 | Алюминий | мг/л | 2,66 | 0,04 |
| 13 | Марганец | мг/л | 1,81 | 0,01 |
| 14 | Свинец | мг/л | 0,0081 | 0,006 |
| 15 | Уран | мг/л | 1,27 | 0,25 |
| 16 | Радий (226) | Бк/кг | 2,5 | 0,49 |
| 17 | Полоний (210) | Бк/кг | 0,775 | 0,11 |
| 18 | Торий (230) | Бк/кг | 2,61 | 0,65 |
| 19 | Свинец (210) | Бк/кг | 1,0 | 0,2 |

22

Анализ данных, приведенных в таблице 6.2., показывает, что в месте выхода шахтных вод на поверхность значительное превышение над ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения наблюдается по следующим ингредиентам: взвешенные вещества, сульфаты, фториды, железо, азот аммонийный, цветные металлы, уран, радий (226), торий (230), полоний (210), свинец (210).

В таблице 6.3. приведен расчет удельной активности шахтных вод, вытекающих из штольни 16.

Таблица 6.3.

| Наименование вещества | Концентрации СВХВ в шахтных водах штольни № 16 | ПДК (УВ) | СВХВ/УВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Уран | 1,27 | 0,25 | 1,27/0,25=5,1 |
| Радий (226) | 2,5 | 0,49 | 2,5/0,49=5,1 |
| Полоний (210) | 0,775 | 0,11 | 0,775/0,11=7,0 |
| Торий (230) | 2,61 | 0,65 | 2,61/0,65=4,0 |
| Свинец (210) | 1,0 | 0,2 | 1,0/0,2 = 5,0 |
| Итого: |  |  | 26,2 |

В соответствии с НРБ-99/09, приложение 2а, к жидким радиоактивным отходам относятся не подлежащие дальнейшему использованию органические и неорганические жидкости, пульпы и шламы, в которых удельная активность радионуклидов более чем в 10 раз превышает значения уровней вмешательства (УВ) при поступлении с водой. В соответствии с приведенным расчетом, суммарная удельная активность радионуклидов в штольневой воде в 26,2 раза превышает суммарное значение УВ. В связи с этим, воды, выходящие из штольни 16, сбрасываемые в настоящее время в реку Подкумок рыбохозяйственного значения, являются радиоактивными отходами.

В соответствии с п.3.12.11. ОСПОРБ–99, запрещается сброс жидких радиоактивных отходов в хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, водоемы, поглощающие ямы, колодцы, скважины, на поля орошения, поля фильтрации, в системы подземного орошения и на поверхность земли.

В связи с вышеперечисленным, необходимо проводить очистку штольневых вод, выходящих из штольни 16.

По материалам отчетов водоприток из штольни №16 составляет от 25 до 50 м3/ч. Принятая в проекте номинальная производительность очистных сооружений составляет 50 м3/ч.

23

Геологоразведочные работы на территории горы Бештау были начаты в 1946 году Северо-Кавказским Геологическим управлением Министерства Геологии СССР.

Бештаугорское месторождение по характеру залегания рудных тел относится жильному типу и заключается в интрузивных породах трахилипаритового и липаритового состава слагающих локолит.

Рудоносные зоны приурочены к системе трещин, преимущественно северо-восточного простирания с крутым падением от 70о до 80о.

Материалы геолого-разведочных работ имели высший гриф секретности, и только с 2007 года стали ограниченно доступны.

По получению возможности ознакомления с данными материалами, установлено, что в зависимости от минералогического состава и технологических свойств, на месторождении выделены три резко отличных типа руд:

- Собственно урановые гидроалюмосиликатные;

- Комплексные урановые руды с сульфидами железа, молибдена и продуктом №2;

- Карбонатные.

В учтенных промышленных запасах разбивка по типам руд составляла:

- Урановые гидроалюмосиликатные – 93,8%;

- Карбонатные – 4,7%;

- Сульфидные – 1,5%

Добыча комплексных сульфидных руд проектом не предусматривалась. Утвержденные по состоянию на 1951 год запасы продукта 2 в ГКЗ составляли 94,75 т, и были вне контуров намеченных к отработке урановых руд.

Места размещения рудных тел, представленных сульфидными рудами, приведены на рис. 6.1.

При имеющей место схеме сбора шахтных вод, их разгрузка производится через штольню 16. Проведенные в июле 2010 года отборы проб на выходе их штольни 16 и выполненные определения химического состава в двух независимых лабораториях показали, что превышение ПДК по элементу 2 составляет от 460 до 490 раз при ПДК 0,0001 мг/л.

В случае глухого закрытия штольни 16 произойдет подъем уровня воды в штольне 16 с обводнением водоносных горизонтов, что приведет к дальнейшему росту концентрации по элементу 2 с неорганизованным выклиниванием на дневную поверхность в местах существующих родников и на площадях, прилегающих к горным выработкам.

В связи с высокой токсичностью продукта №2, такие места неорганизованного выхода вод представляют реальную опасность для человека и объектов окружающей среды. Отдельной проработки требует вопрос прогнозирования состава вод в выработках в течение длительного периода эксплуатации. Основой для такого прогноза должны являться данные постоянного мониторинга за качеством вытекающих из штольни 16 вод и за подземными водами в предусматриваемых данным проектом скважинах. Приведенные выше данные показывают, что необходимость очистки шахтных вод, наряду с радиационными  факторами диктуется и химическим составом вод.

В проекте принят реагентный метод очистки, т.к. данный метод был отработан на реальных шахтных водах при проектировании институтом ОАО «ВНИПИпромтехнологии» очистных сооружений для рудников 6, 2, 4 на ОАО «ППГХО» г.Краснокаменск. ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» рудник №6 очистные сооружения шахтных вод рудников 6, 2, 4 (Читинская область), выполненный в 2007 г. специалистами ВНИПИпромтехнологии.

24

Технология очистки была разработана ЦНИЛ ОАО «ППГХО» на основании опыта работы действующей установки очистки шахтных вод рудника 1 и исследовательских работ (на стадии лабораторных исследований и исследований, приближенных к полупромышленным, в периодическом режиме) по очистке шахтных вод от цветных металлов и радионуклидов реагентными  методами и методами импульсной электрокоагуляции и импульсной доочистки  и обеззараживания.

- Рекультивация хвостохранилищ

В качестве противорадиационного экрана на поверхность хвостохранилища предусматривается укладка слоя фосфогипса  толщиной не менее 0,5 м.

Свежеотсыпанный фосфогипс имеет коэффициент фильтрации около 0,5 м/сут, уплотненный – 0,06 м/сут.

В 1996  году  специалистами «ВНИПИпромтехнологии» на хвостохранилище были выполнены работы по изучению противорадиационных свойств фосфогипса, уложенного на поверхность хвостохранилища - отчет по теме 148 «Разработка и внедрение комплекса мероприятий, обеспечивающих радиационную безопасность персонала и населения в районе расположения Лермонтовского ЛПО «Алмаз».

Были выполнены натурные измерения значения интенсивности эксхаляции (потока) радона с поверхности хвостохранилища и прилегающей к нему территории (мБк/с*кв.м) м и мощности экспопозиционной дозы гамма-излучения на высоте 1 м (МЭД, мкР/ч).

25

По данным замеров можно сделать следующие выводы:

интенсивность эксхаляции радона (ИЭР) с единицы поверхности дамб и пляжей, не имеющих изолирующего покрытия, составляет 1500-7800 мБк/с*км.м;

МЭД внешнего гамма-излучения на этих участках находится в пределах 110-350 мкР/ч. Следовательно, изолирующее покрытие должно обеспечить снижение ИЭР в 1,5-8 раз и снижение МЭД в 2-10 раз;

на участках покрытых фосфогипсом и грунтом, ИЭР и МЭД не превышают нормативов и  не отличаются от фоновых значений;

на участках территорий, примыкающих к хвостохранилищу и используемых для забора грунта и для сельскохозяйственных целей, ИЭР и МЭТ находятся на уровне фона.

Оценка минимальной толщины слоя фосфогипса, достаточной для ослабления гамма-излучения от хвостов уранового производства и эксхаляции радона до допустимых значений

Исходные данные:

среднее значение мощности дозы гамма-излучения на поверхности незакрытых хвостов (Р0) ~ 545 мкР/ч = 5,45 мкГр/ч;

допустимое значение мощности дозы гамма-излучения на высоте 1 м над поверхностью захороненного хвостохранилища (Р) – 100 мкР/ч = 1,0 мкГр/ч;

среднее значение плотности потока радона с поверхности незакрытых хвостов (q0) ~ 5,3 Бк/м2·с;

допустимое значение плотности потока радона с поверхности захороненного хвостохранилища (q) – 1,0 Бк/м2·с;

среднее значение плотности (объемной массы) фосфогипса ~ 1570 кг/м3;

среднее значение линейного коэффициента ослабления гамма-излучения в фосфогипсе (μ) ~ 5,65 м-1;

среднее значение коэффициента диффузии радона в фосфогипсе (Кд) ~ 8,33·10-8 м2/с;

константа распада радона (λ) – 2,1·10-6 с-1.

26

Расчет ослабления гамма-излучения.

Средняя мощность дозы (Р) гамма-излучения от хвостов на поверхности перекрывающего их слоя фосфогипса толщиной h может быть оценена по формуле:

Р = Р0 · Ф (μ · h),					(6.1)

где:

| Р0 | – мощность дозы гамма-излучения на поверхности незакрытых хвостов (5,45 мкГр/ч); |
| --- | --- |
| Ф | – функция Кинга; |
| μ | – линейный коэффициент ослабления гамма-излучения в фосфогипсе (5,65 м-1) |
| h | – толщина слоя фосфогипса. |

Требуемый коэффициент ослабления гамма-излучения составит:

Р / Р0 = Ф (μ · h) = 1 / 5,45 = 0,1835		(6.2)

Этому значению функции Кинга Ф соответствует значение:

μ · h = 0,861						(6.3)

Подставляя в (3) μ = 5,65 м-1, получаем:

h = 0,861 / 5,65 = 0,152 ≈ 0,15 м			(6.4)

Таким образом, минимальная толщина слоя фосфогипса, обеспечивающая ослабление средней мощности дозы гамма-излучения от хвостов уранового производства до допустимого значения, составляет  ~ 0,15 м (при правильности исходных данных).

Расчет ослабления эксхаляции радона.

Плотность потока радона с поверхности защитного экрана (q, без учета радия, содержащегося в материале экрана) и с поверхности незакрытых хвостов (q0) связаны между собой зависимостью:

q = ,					(6.5)

где:

| Кд | – коэффициент диффузии радона в материале защитного экрана; |
| --- | --- |
| Ф | – функция Кинга; |
| h | – толщина экрана. |

Требуемая кратность ослабления потока радона составит:

q0 / q =  = 5,3 / 1,0 = 5,3		(6.6)

С учетом того, что:

ch (x) = ,					(6.7)

27

получаем приближенное уравнение для определения h:

(6.8)

Подставляя числовые значения в (6.8), получаем:

h ≈  = 0,47 ≈ 0,5 м		(6.9)

Таким образом, минимальная толщина слоя фосфогипса, обеспечивающая ослабление среднего значения плотности потока радона с поверхности хвостохранилища до допустимого значения, составляет  ~ 0,5 м (при правильности исходных данных).

Поскольку оба фактора радиационной опасности (гамма-излучение и эксхаляция радона) действуют одновременно, минимальная толщина слоя фосфогипса должна быть принята равной ~ 0,5 м.

Закрытие поверхности хвостохранилища и приштольневых отвалов

Закрытие поверхности хвостохранилища

Проектом предусматривается следующая схема покрытия поверхности хвостохранилища (снизу вверх):

хвостовые отложения;

фосфогипс толщиной не менее 0,5 м;

защитный и выравнивающий слой из местного грунта толщиной  0,3 м;

почвенно-растительный слой с посевом трав.

Фосфогипс является верхним защитным барьером и выполняет следующие функции:

- Препятствует инфильтрации атмосферных осадков в тело хвостов.

- Перекрывает гамма излучение.

- Препятствует радоновыделению.

Согласно расчетам минимальная толщина слоя фосфогипса, обеспечивающая радиационную безопасность, составляет 50 см.

На настоящий период закрыта большая часть поверхности хвостохранилища слоем фосфогипса 1,0 м и более, укладка ведется намывным методом.

28

Слой фосфогипса толщиной 1,0 м повышает надежность противорадиационного барьера и не увеличивает затраты на его укладку. Укладка фосфогипса входит в технологический цикл работы ГМЗ и в затратах на рекультивацию не учитывается.

Закрытие приштольневых отвалов

Необходимость закрытия загрязненной поверхности отвалов регламентируется требованиями раздела 2 СП ЛКП-91 и не комментируются.

Толщина покрытия инертным грунтом слоем 50 см определена с учетом того, что поверхность отвалов имеет микрорельеф (впадины, возвышенности и пр.). В процессе  рекультивации будут ликвидироваться (спиливаться) деревья, кустарник с образованием пней, поверхность после рекультивации должна быть ровной. Меньшая толщина покрытия может не обеспечить сплошного покрытия радиоактивных зон.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Введение

В основу экономических расчетов заложено:

действующие законодательные и нормативные документы Российской Федерации, включая налоговое законодательство;

стоимостные и ценовые параметры на материальные, энергетические и трудовые ресурсы по состоянию на I квартал 2010 года;

технические решения – из соответствующих разделов проекта.

Основными входными данными для расчета эксплуатационных затрат являются:

годовой объем очистки шахтных вод;

расчетные удельные показатели материалов, реагентов, энергии, трудозатрат, определенные в проекте;

цены на материалы, реагенты, энергию, принятые по данным потенциальных поставщиков;

заработная плата рабочих, руководителей и специалистов принята по предполагаемому уровню заработной платы в Ставропольском крае в I квартале 2010 года;

капитальные вложения на основании сметной документации настоящего Проекта.

- Капитальные затраты на объекты строительства

Капитальные вложения в строительство комплекса рекультивации хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край), в том числе объектов очистки шахтных вод определены соответствующими сметно-финансовыми расчетами.    Сметная стоимость строительства определена в ценах 4 квартала 2010 года.

29

Структура капитальных вложений по объектам комплекса рекультивации в разбивке по составляющим затрат представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Объекты строительства | ГКР | строит. раб. | монт. раб. | оборудов | прочие затраты | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | 0,0 | 808,9 | 0,0 | 0,0 |  | 808,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Рудник №1 | 0,0 | 738,73 | 0,0 | 0,0 |  | 738,73 |
| Рудник №2 | 0,0 | 70,17 | 0,0 | 0,0 |  | 70,17 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | 624,76 | 44957,58 | 3852,07 | 12166,37 |  | 61600,78 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| рудник 1 | 624,76 | 11948,86 | 2096,89 | 105,45 |  | 14775,96 |
| рудник 2 | 0,0 | 645,69 | 0,0 | 0,0 |  | 645,69 |
| Площадка размещения отходов на территории хвостохранилища ГМЗ | 0,0 | 2433,18 | 72,22 | 1385,3 |  | 3890,7 |
| Хвостохранилище | 0,0 | 20884,32 | 0,0 | 0,0 |  | 20884,32 |
| Комплекс сооружений по очистке шахтных вод. | 0,0 | 8314,61 | 1682,96 | 10675,62 |  | 20673,19 |
| Устройство наблюдательных скважин. (45 шт.) | 0,0 | 730,92 | 0,0 | 0,0 |  | 730,92 |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | 0,0 | 738,32 | 0,0 | 1170,64 |  | 1908,96 |
| в том числе рудник 1 | 0,0 | 526,0 | 0,0 | 1170,64 |  | 1696,64 |
| Реконструкция участков существующей автодороги. | 0,0 | 213,63 | 0,0 | 0,0 |  | 213,63 |
| Комплекс очистных сооружений шахтных вод. | 0,0 | 312,37 | 0,0 | 1170,64 |  | 1483,01 |
| Рудник №2 | 0,0 | 212,32 | 0,0 | 0,0 |  | 212,32 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | 0,0 | 200,5 | 0,0 | 0,0 |  | 200,5 |
| Итого по главам 1÷7 | 624,176 | 46705,3 | 3852,07 | 13337,01 |  | 64519,14 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | 16,24 | 1214,34 | 100,15 | 0,0 |  | 1330,73 |
| Итого по Главам 1-8 | 641,00 | 47919,64 | 3952,22 | 13337,01 | 0,0 | 65849,87 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | 8,54 | 345,02 | 28,46 | 0,0 | 3511,53 | 3893,55 |
| Глава 10 Содержание службы заказчика, строительный контроль |  |  |  |  | 1262,36 | 1262,36 |
| Итого по Главам 1-10 | 619,54 | 48264,66 | 3980,68 | 13337,01 | 12333,27 | 78565,16 |
| Резерв | 19,49 | 1447,94 | 119,42 | 400,11 | 370,00 | 2356,95 |
| Всего по СФР без учета НДС | 669,03 | 49712,6 | 4100,10 | 13737,12 | 12703,27 | 80922,12 |
| Итого в текущих ценах IV кВ. 2010 г. | 4295,17 | 320646,28 | 26445,62 | 46156,72 | 55022,42 | 452566,22 |
| НДС | 773,13 | 57716,33 | 4760,21 | 8308,21 | 9904,04 | 81461,92 |
| Всего с учетом НДС | 5068,30 | 378362,61 | 31205,33 | 54464,93 | 64926,46 | 53028,14 |
| Площадка очистных сооружений шахтных вод в базовых ценах без учета НДС |  | 8916,0 | 1682,96 | 11846,26 |  | 22445,21 |

Капитальные вложения в промышленное строительство объектов очистки шахтных вод определены в размере 22445,21 тыс.руб. без учета НДС., в том числе строительно-монтажные работы 10598,96 тыс.руб. и оборудование 11846,26 тыс.руб. Капитальные затраты по главам СФР представлены в таблице 7.2.

30

Таблица 7.2

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД В БАЗЕ 2000 года

| Объекты строительства | строит. раб. | монт. раб. | оборудов | 88,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | 88,52 | 0,0 | 0,0 | 349,1 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | 8314,61 | 1682,96 | 10675,62 | 20673,19 |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | 312,37 | 0,0 | 1170,64 | 1483,0 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | 200,5 | 0,0 | 0,0 | 200,5 |
| Итого без учета НДС | 8916 | 1682,96 | 11846,26 | 22445,21 |

- Эксплуатационные расходы на очистку шахтных вод

Расчет годовых эксплуатационных расходов на очистку шахтных вод проведен в ценах IV квартала 2010 года.

Эксплуатационные затраты на очистку шахтных вод рассчитаны в соответствии с нормами расхода и стоимостью реагентов, материалов, энергоресурсов, размерами годового фонда оплаты труда с начислениями. Учтены расходы на содержание и ремонт оборудования, его амортизацию, общепроизводственные расходы, включающие содержание и ремонт зданий и сооружений, их амортизацию, износ МЦ и БИП, охрану труда.

Амортизация оборудования, применяемого для очистки шахтных вод, и автомобильного транспорта была рассчитана по средневзвешенным ставкам 10% и 14% соответственно. Годовая амортизация приводится в таблице 7.3.

31

Расчет эксплуатационных затрат на очистку шахтных вод представлен в таблице 7.3.

Таблица 7.3

| №№ п.п. | Наименование статей затрат | Един. измер | Цена за един, руб. | Норма расхода | В среднем за расчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Затраты |  |
|  |  |  |  |  |  | Годовые, руб | на 1м3 воды, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем очистки шахтных вод | м3 |  |  | 438 000 |  |  |
| 2 | Эксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Материалы и реагенты: |  |  |  |  |  |  |
|  | - известь строительная гидратная 1 сорт (67% по CaO) | т | 5 763 |  | 96 | 555 593 |  |
|  | - коагулянт ОХА (оксихлорид алюминия), содержание активного в-ва в пересчете на Al2O3 17-22% (ТУ 2152-102-05757618-97) | т | 17 357 |  | 131 | 2 280 685 | 5,2 |
|  | - ортофосфорная кислота, в пересчете на H3PO4 не менее 85% |  |  |  |  |  |  |
|  | - фильтрующая загрузка (розовый песок - горелая порода) | т | 3 477 |  | 5 | 17 386 |  |
|  | - мешки из фильтровальной ткани КС-34 по ТУ 8318-024-00319285-03 | шт | 270 |  | 3000 | 810 000 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 3 663 665 |  |
|  | Прочие |  | 0,03 |  |  | 109 910 |  |
|  | Итого по п 2.1. |  |  |  |  | 3 773 575 | 8,6 |
| 2.2. | Энергоресурсы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергия | кВт-ч | 2 |  | 2 224 419 | 4 484 718 |  |
|  | - вода питьевого качества | м3 | 31 |  | 730,00 | 22 748 |  |
|  | Итого по п 2.2. |  |  |  |  | 4 507 465 | 10,3 |
| 2.3. | Фонд оплаты труда |  |  |  | 18 | 4 222 743 | 9,6 |
|  | ИТР | чел |  |  | 5 | 1 271 666 |  |
|  | - начальник участка очистных сооружений | чел | 375 899 |  | 1 | 375 899 |  |
|  | - начальник лаборатории | чел | 289 153 |  | 1 | 289 153 |  |
|  | - операторы КИП | чел | 202 205 |  | 3 | 606 614 |  |
|  | Рабочие | чел |  |  | 13 | 2 951 077 |  |
|  | - операторы технологических отделений | чел | 202 205 |  | 5 | 966 874 |  |
|  | - машинисты насосных установок | чел | 202 205 |  | 1 | 202 205 |  |
|  | - лаборанты | чел | 159 088 |  | 2 | 253 568 |  |
|  | - грузчики | чел | 148 680 |  | 6 | 892 080 |  |
|  | - охранники | чел | 159 088 |  | 4 | 636 350 |  |
| 2.4. | Единый социальный налог с обязательным страхованием от несчастных случаев |  |  |  |  | 1 448 401 | 3,3 |
|  | ИТР |  |  |  |  | 436 181 |  |
|  | - начальник ОС |  | 128 933 | 34,3% |  | 128 933 |  |
|  | - начальник лаборатории |  | 99 179 | 34,3% |  | 99 179 |  |
|  | - операторы КИП |  | 69 356 | 34,3% |  | 208 069 |  |
|  | рабочие |  |  |  |  | 1 012 219 |  |
|  | - операторы технологических отделений |  | 69 356 | 34,3% |  | 331 638 |  |
|  | - машинисты насосных установок |  | 69 356 | 34,3% |  | 69 356 |  |
|  | - лаборанты |  | 54 567 | 34,3% |  | 86 974 |  |
|  | - грузчики |  | 50 997 | 34,3% |  | 305 983 |  |
|  | - охранники |  | 54 567 | 34,3% |  | 218 268 |  |
| 2.5. | Содержание и ремонт оборудования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость оборудования |  |  |  |  | 36 724 133 |  |
|  | Содержание и ремонт оборудования |  | 50,0% |  |  | 1 836 207 | 4,2 |
|  | Амортизация |  | 10,0% |  |  | 3 672 413 | 8,4 |
|  | Итого |  |  |  |  | 5 508 620 | 12,6 |
|  | Прочие |  | 5,0% |  |  | 275 431 | 0,6 |
|  | Итого по п 2.5. |  |  |  |  | 5 784 051 | 13,2 |
| 2.6. | Затраты на хранение грузов (аренда складских помещений) | м2*сут | 89,0 |  | 10950,0 | 974 364 | 2,2 |
| 2.7. | Транспортные расходы (расчет) |  |  |  |  | 2 221 646 | 5,1 |
| 2.8. | Общепроизводственные расходы |  |  |  |  | 3 236 044 | 7,4 |
|  | Сметная стоимость зданий и сооружений |  |  |  |  | 68 045 323 |  |
|  | Амортизация |  | 4,0% |  |  | 2 721 813 | 6,2 |
|  | Содержание и текущий ремонт зданий и сооружений |  | 10,0% |  |  | 272 181 | 0,6 |
|  | Износ МЦ и БИП |  | 0,5% |  |  | 21 114 | 0,0 |
|  | охрана труда |  | 3,0% |  |  | 126 682 | 0,3 |
|  | Итого |  |  |  |  | 3 141 790 | 7,2 |
|  | Прочие |  | 3,0% |  |  | 94 254 | 0,2 |
|  | Итого затраты |  |  |  |  | 26 168 290 | 59,7 |
|  | в том числе амортизация |  |  |  |  | 6 958 006 | 15,9 |
|  | Итого затраты с учетом НДС |  |  |  |  | 29 587 440 | 67,6 |
|  | в том числе НДС |  |  |  |  | 3 419 150 | 7,8 |

32

Структура затрат цеховой себестоимости и затраты на 1м3 воды приводится в таблице 7.4.

Таблица 7.4

СТРУКТУРА ЗАТРАТ ЦЕХОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ И ЗАТРАТЫ НА 1м3 ВОДЫ

| №№ | Наименование статей затрат | Затраты на 1м3 воды, руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы и реагенты | 9,5 | 15,9 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 1.1. | - коагулянт ОХА (оксихлорид алюминия), содержание активного в-ва в пересчете на Al2O3 17-22% (ТУ 2152-102-05757618-97) | 5,2 | 8,7 |
| 2. | Энергоресурсы | 10,3 | 17,2 |
| 3. | Фонд оплаты труда | 11,9 | 19,8 |
| 4. | Единый социальный налог с обязательным страхованием от несчастных случаев | 3,9 | 6,5 |
| 5. | Содержание и ремонт основных фондов | 4,8 | 8,1 |
| 6. | Амортизация | 15,9 | 26,6 |
| 7. | Прочие | 1,3 | 2,1 |
| 8. | Затраты на хранение грузов (аренда складских помещений) | 2,2 | 3,7 |
| 9. | Транспортные расходы (распределены по соответствующим статьям затрат) | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого затраты | 59,7 | 100,0 |
|  | в том числе амортизация | 15,9 | 26,6 |

Основную долю в себестоимости 1 м3 воды составляют амортизация (26,6%), материалы и реагенты (15,9%),  зарплата (19,8%) и энергоресурсы (17,2%).

В результате расчетов получено, что производственная себестоимость очистки 1м3 воды в ценах  IV квартала 2010 года  составляет 59,7 руб/м3 без учета НДС.

33

- Затраты на проведение режимных наблюдений  на территории объекта

В целях контроля за экологической обстановкой в районе рекультивированных объектов предполагается проведение мониторинга за их  состоянием в течение срока до 15 лет после окончания работ по рекультивации.

Основные работы комплекса мониторинга состояния окружающей среды следующие:

Производство режимной сети на территории рекультивируемого объекта с устройством водомерных постов и проведение гидрологических наблюдений на водомерном посту. Предполагается отбор проб поверхностных вод на мутность и на химический анализ, измерение расходов воды и производство химических анализов;

Производство режимных гидрогеологических наблюдений с экспресс-откачкой  и пробной откачкой воды из скважин, гидрохимическим опробованием подземных вод и производством химических анализов подземных вод;

Создание компьютерной базы данных мониторинга и предварительной гидродинамической модели.

Затраты на строительство объектов приведены в таблицах 7.5.÷7.8.  Текущие затраты на проведение мониторинга приводятся в таблицах 7.9÷7.11.

Таблица 7.5

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ РЕЖИМНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

| №№п/п | Наименование работ, характеристика и расчет стоимости | Обоснование стоимости (справочник и т.п.) | Изме-ритель | Кол-во | Цена (руб) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рекогносцировочное обследование территории II-ой категории сложности. | СБЦ-2000 |  |  |  |  |
|  | Полевые работы | т.43 §2 | км | 5 | 20 | 100 |
|  | Камеральные работы | Т.9 §3 | км | 5 | 7 | 35 |
| 2. | Рекогносцировочное обследование водотоков территории II категории: Полевые работы | СБЦ-2000 т.43 §1 | км | 5 | 30 | 150 |
|  | Камеральные работы | т.43 §1 | км | 5 | 10 | 50 |
| 3. | Сооружение водомерного поста из одной сваи плюс дополнительно 4 сваи – ΙΙ кат. 123+(4х34)=259 | СБЦ-2000 т.44 §1, §2 | пост +свая | 23 | 259 | 5957 |
| 4. | Промерный створ при ширине реки до 100 м, ΙΙ кат. 33х1,1=36,3 | СБЦ-2000 т.44 §7 п.4 | створ | 23 | 36,3 | 835 |
| 5. | Устройство свайного водомерного поста 163+(49х10)=553 | СБЦ-2000 т.44 §1, §2 | пост | 2 | 553 | 1106 |
| 6. | Изготовка и установка репера | СБЦ-2000 т.34 §2 | репер | 25 | 319 | 7975 |
| 7. | Устройство промерного створа | СБЦ-2000 т.44 §7 | створ | 2 | 38 | 76 |
| 8. | Сооружение подвесного мостика по готовому проекту | СБЦ-2000 т.46 §4 | мостик | 2 | 4109 | 8218 |
| 9. | Техническое нивелирование ΙΙ кат. | СБЦ-2000 т.35 §3 | км | 27,2 | 150 | 4080 |
| 10. | Сооружение мостика балочного сборного длиной 10 м по готовому проекту | СБЦ-2000 т.46 §1 | пролет 5м | 23х2 | 186 | 8556 |
|  | Всего: | Полевые |  |  |  | 37053 |
|  |  | Камеральные |  |  |  | 85 |
|  |  | Лабораторные |  |  |  |  |
|  |  | Обработка химических анализов |  |  |  |  |
|  | Спец.режим | п.8 §13 | коэфф | 1,25 |  | 46316 |
|  | Внутренний транспорт | т.4 §2 | % | 6,25 |  | 2895 |
|  | Внешний транспорт | т.5 §5 | % | 32,2 |  | 14914 |
|  | Всего полевых работ |  |  |  |  | 64125 |
|  | Полевые и камеральные работы |  |  |  |  | 64210 |
|  | Полевые и камеральные работы с коэфф.К=35,24 |  |  |  |  | 2262755 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2262755 |
|  | НДС -18% |  |  |  |  | 407296 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 2670051 |

34

Таблица 7.6

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ РЕЖИМНЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

| №№ п/п | Наименование работ,характеристика и расчет стоимости | Обоснование стоимости (справочники т.п.) | Изме- ритель | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) в ценах 2010 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рекогносцировочное обследование территории II-ой категории сложности (с Кинф=35,24): -Полевые работы | СБЦ-99 т.9 §3 | 1 км | 5 | 1325 | 6625 |
|  | -Камеральные работы. | т.9 §3 | 1 км | 5 | 652 | 3260 |
| 2. | Составление программы инженерно-геологического обследования и опробования (с Кинф=35,24): 0,5х1.21х1.08х1.02х1.1х1.15х2.0х35,24 | СЦиР т.308 §2 Пост.21-Д, Пост.22 т.3 §1 пп 14,15,18 Письмо 09-5289 | пр. | 1 | 59420 | 59420 |
| 3. | Топографо-геодезические работы по плановой и высотной привязке всех пунктов наблюдения (с Кинф=35,24). | СБЦ-99 т.93 §2 | 1 точка | 61 | 338,3 | 20636 |
| 4. | Экспресс-откачка воды из одиночной скважины (с Кинф=35,24) | СБЦ-99 т.34 §14 | 1 отк. | 16 | 743 | 26183 |
|  | Всего: | Полевые |  |  |  | 53445 |
|  |  | Камеральные |  |  |  | 3260 |
|  |  | Лабораторные |  |  |  |  |
|  |  | Обработка химических анализов |  |  |  |  |
|  |  | Составление программы инженерно-геологического обследования и опробования |  |  |  | 59420 |
|  | Спец.режим | п.8 §13 | коэфф | 1,25 |  | 66806 |
|  | Внутренний транспорт | т.4 §2 | % | 6,25 |  | 4175 |
|  | Внешний транспорт | т.5 §5 | % | 32,2 |  | 21511 |
|  | Всего полевых работ |  |  |  |  | 92493 |
|  | Итого |  |  |  |  | 155173 |
|  | НДС -18% |  |  |  |  | 27931 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 183104 |

35

Таблица 7.7

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

| №№ п/п | Перечень выполняемых работ | Количество исполнителей работы | Количество человеко- дней | Основная заработная плата, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание компьютерной базы данных мониторинга геологической среды. | 4 | 98 | 277,0,0 |
| 2. | Создание предварительной гидродинамической модели района возможного влияния объектов бывшего ГП «Алмаз». | 4 | 395 | 1160,651 |
|  | Итого зарплата непосредственных исполнителей |  |  | 1437,6 |
|  | Коэффициент отношения фонда зарплаты непосредственных исполнителейк себестоимости |  |  | 0,38 |
|  | Себестоимость, исходя из установленного коэффициента |  |  | 3783,3 |
|  | Прибыль 12% |  |  | 454,0 |
|  | Стоимость работы |  |  | 4237,3 |
|  | НДС 18% |  |  | 762,7 |
|  | Всего с НДС |  |  | 5000,0 |

36

Таблица 7.8

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА

| Наименование работ | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Капитальные затраты на строительство объектов гидрологических наблюдений | 2262,8 |
| Капитальные затраты на строительство объектов гидрогеологических наблюдений | 155,2 |
| Капитальные затраты на создание компьютерной базы данных мониторинга и предварительной гидродинамической модели | 4237,3 |
| ИТОГО капитальные затраты на строительство объектов мониторинга: | 6655,2 |
| НДС -18% | 1197,9 |
| ИТОГО капитальные затраты на создание объектов мониторинга с учетом НДС | 7853,1 |

Таблица 7.9

РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕЖИМНОЙ СЕТИ И ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ НА ВОДОМЕРНЫХ ПОСТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

| №№п/п | Наименование работ, характеристика и расчет стоимости | Обоснование стоимости (справочник и т.п.) | Изме-ритель | Кол-во | Цена, руб | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наблюдения на водомерном посту за год Полевые работы 185х1,5х12=3330 | СБЦ-2000 т.47 §1 пр.1 т.47§1 | год месяц | 25 | 3330 | 83250 |
|  | Камеральные работы 26х12=312 |  | год | 25 | 312 | 7800 |
| 2. | Отбор проб воды на мутность | СБЦ-2000 §6 | проба | 100 | 12 | 1200 |
| 3. | Отбор проб воды на химанализ | СБЦ-1999 т.60 §1 | проба | 100 | 4,6 | 460 |
| 4. | Измерение расходов воды при ширине реки свыше 20 м. до 100 м (4поста) Полевые работы | СБЦ-1999 т.48 §1 | расход | 16 | 130 | 2080 |
|  | Камеральные работы до 20 м (21 пост) | т.48 §1 | расход | 16 | 29 | 4647 |
|  | Полевые работы | т.48 §1 | расход | 84 | 78 | 6552 |
|  | Камеральные работы | т.48 §1 | расход | 84 | 17 | 1428 |
| 5. | Производство хим. анализов: - воды (основной ионный состав тяжелые металлы, физические показатели, радиохимические элементы) | Расценка лаборатории | проба | 100 | 6100 | 610000 |
| 6. | Камеральная обработка химических анализов, воды | СБЦ-99 т.86 §6 | % | 20 | 610000 | 122000 |
| 7. | Составление сводного технического отчета 17422х1,2х0,14=22138,53 | СБЦ-99 т.88 §4 | отчет | 1 | 22138 | 2927 |
|  | Всего: | Полевые в ценах 1991 года |  |  |  | 93542 |
|  |  | Камеральные в ценах 1991 года |  |  |  | 16802 |
|  |  | Лабораторные в ценах 2010 года |  |  |  | 610000 |
|  |  | Обработка химических анализов в цехах 2010 года |  |  |  | 122000 |
|  | Спец.режим | п.8 §13 | коэфф | 1,25 |  | 116928 |
|  | Внутренний транспорт | т.4 §2 | % | 6,25 |  | 7308 |
|  | Внешний транспорт | т.5 §5 | % | 32,2 |  | 37651 |
|  | Всего полевых работ |  |  |  |  | 161886 |
|  | Полевые и камеральные работы |  |  |  |  | 178688 |
|  | Полевые и камеральные работы с коэфф.К=35,24 |  |  |  |  | 6296966 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 7028966 |
|  | НДС -18% |  |  |  |  | 1265214 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 8294180 |

37

Таблица 7.10

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РЕЖИМНЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА НАБЛЮДЕНИЙ

| №№ п/п | Наименование работ,характеристика и расчет стоимости | Обоснование стоимости (справочники т.п.) | Изме- ритель | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Опытно-фильтрационные работы для определения фильтрационных параметров (с Кинф=35,24): - пробные откачки из всех скважин | СБЦ-99 т.34 §8 | 1 отк. | 45 | 37777 | 1699978 |
|  | - кустовая откачка | СБЦ-99 т.34 §11 | 1 отк. | 1 | 122318 | 122318 |
| 2. | Гидрохимическое опробование подземных вод (с Кинф=35,24). |  | 1 проба | 90 | 268 | 24102 |
| 3. | Производство хим. анализов воды: - воды (основной ионный состав тяжелые металлы, физические показатели, радиохимические элементы) | Расценка лаборатории | 1 проба | 90 | 6100 | 549000 |
| 4. | Камеральная обработка опытно-фильтрационных работ (с Кинф=35,24): -экспресс-откачка воды из одиночной скважины | СБЦ-99 т.84 §3 | 1 отк. | 1 | 3947 | 3947 |
|  | - пробные откачки из всех скважин | т.84 §2 | 1 отк. | 45 | 11841 | 532827 |
|  | - кустовая откачка | т.84 §1 | 1 отк. | 1 | 85246 | 85246 |
| 5. | Обработка химических анализов воды | СБЦ-99 т.86 §6 | %. | 20 | 549000 | 109800 |
| 6. | Составление отчета 735079,50х0,14х1,25 | СБЦ-99 т.87 §4 | отчет | 1 | 128639 | 128639 |
|  | Всего: | Полевые |  |  |  | 1846398 |
|  |  | Камеральные |  |  |  | 750658 |
|  |  | Лабораторные |  |  |  | 549000 |
|  |  | Обработка химических анализов |  |  |  | 109800 |
|  | Спец.режим | п.8 §13 | коэфф | 1,25 |  | 2307997 |
|  | Внутренний транспорт | т.4 §2 | % | 6,25 |  | 144250 |
|  | Внешний транспорт | т.5 §5 | % | 32,2 |  | 743175 |
|  | Всего полевых работ |  |  |  |  | 3195422 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4604880 |
|  | НДС -18% |  |  |  |  | 828878 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 5433759 |

38

Таблица 7.11

ГОДОВЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА

| Наименование работ | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Затраты на эксплуатацию режимной сети и проведение гидрологических наблюдений без учета НДС | 7029,0 |
| Затраты на эксплуатацию режимной сети и проведение гидрогеологических наблюдений без учета НДС | 4604,9 |
| ИТОГО эксплуатационные затраты на проведение мониторинга на территории объекта без учета НДС | 11633,8 |
| НДС | 2094,1 |
| ИТОГО эксплуатационные затраты на проведение мониторинга на территории объекта с учетом НДС | 13727,9 |

- Плата за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ, перечень которых представлен в таблице 7.12, в поверхностные и подземные водные объекты выполнен в соответствии с нормативами платы, установленными постановлением правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344.  В расчете учтены коэффициент, учитывающий экологические факторы, коэффициент для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, установленные этим же постановлением, а также индекс-дефлятор, учитывающий рост размера платы с учетом фактора времени.

Таблица 7.12

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

| Наименование | Масса, т |  | Норматив платы за размещение 1 единицы измерения отходов в пределах установленных лимитов сбросов, руб | Плата за сброс радиоактивных отходов, тыс.руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в пределах установленных лимитов сбросов размещения отходов |  |  |
| Жидкие радиоактивные отходы. (4-го класса опасности) |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2003 года | 438000 | 438000 | 745,4 | 326485,2 |
| Итого в ценах 2010 г. с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  | 1472709,4 |

39

Приняты следующие поправочные коэффициенты:

коэффициент, учитывающий экологический фактор бассейна Азовского моря для Ставропольского края - 1,26;

коэффициент для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов - 2,0;

коэффициент, учитывающий рост стоимости с 2003 года на 2010 год - 1,79 согласно п.3. Статьи 3 Федерального Закона от 02 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»

- Экономическая эффективность от мероприятий по очистке шахтных вод штольни № 16 рудника № 1 составит:

- Эк. эффект. = Плата за сброс РАО – Приведённые затраты.

- Приведённые затраты = Эксплуатац. затраты + 0.1 · Капит. затраты = 
= 26,149 + 0,1 · 10,477 = 27,197 млн. руб.

- Эк. эффект. = 1472,709 – 27,197 = 1445,512 млн. руб.

- Данные расчёты подтверждают  необходимость строительства сооружений по очистке шахтных вод штольни № 16 рудника № 1.

Заверение проектной организации

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в объеме абзаца «1» п.1, ст.39) и Федерального закона от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

40

Настоящий том отпечатан в         экз.

Сброшюровано и пронумеровано:

Листов текста ___________________

Чертежей _______________________

Фотографий _____________________

Всего листов _____________________