Приложение № 2 к Договору

№ __________________ от _____________

Технические характеристики комплекта для  измерения температурных полей для нужд Курского филиала АО «НИАЭП»

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | Инвестиционный проект «Механизация…» |  |
| 2 | Цель | Комплектование, приобретение и поставка приборов для измерения температурных полей |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования | Комплект для измерения температурных полей |  |
|  | 3.2 Количество | 1 комплект |  |
| 4 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Обеспечение надлежащего выполнения договоров на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительного комплекса энергоблоков Курской АЭС-2, заключенных между АО «НИАЭП» и субподрядными организациями в части обеспечения соответствия качества, выполняемых подрядными организациями работ требованиям проектной и нормативной документации, получения информации об отклонениях от норм качества проводимых работ с выдачей заключения для нужд Заказчика. Проведение бесконтактной диагностики температуры материалов и компонентов, трубопроводов и оборудования, электрических проводов и кабеле при производстве строительно-монтажных работах, при проведении испытаний систем и оборудования на различных этапах, также позволяет обнаружить источники потерь энергии и тепла, что позволит сократить расходы на теплоснабжение. Оценка реального соответствия информации по результатам контрольных замеров. Получение данных для принятия решений по устранению выявленных несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п; Наименование оборудования; Марка оборудования; Технические характеристики; Кол-во; Цена за ед. с НДС; Сумма с НДС; Место поставки; Срок поставки, год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Инфракрасный термометр с переключаемой оптикой (75:1); Testo 845 или аналог; Измерение температуры (т/п Тип К) Диапазон измерений -35…+950 оС; Погрешность ±0.75 оС (-35…+75оС) ±1% от измеренного значения (+75.1…+950оС) Разрешение 0.1 оС Инфракрасное измерение Диапазон измерений -35…+950 оС; Погрешность ±2.5 оС (-35…-20.1оС) ±1.5 оС (-20…+19.9оС) ±0.75 оС (+20…+99.9оС) ±0,75% от измеренного значения (+100…+950оС) Разрешение 0.1 оС Технические данные Материал корпуса черный/серый металлический экран Рабочая температура -20…+50оС Размеры 155х58х195 мм Вес 465 г. Температура хранения -40…+70оС Тип батареи 2 АА батарейки Ресурс батареи 25 ч. (без лазера), 10 ч (с лазером, без подсветки), 5 ч (с лазером, интенсивность подсветки 50 %) Частота измерения t95:150 мс; сканирование макс./мин./ пред. значений: 100 мс Оптическое разрешение длинный фокус:75:1 16 мм при 1200 мм (90%) Короткий фокус: 1 мм при 70 мм (90%) Лазерный указатель 2-х точечный Комплектующие и принадлежности ПО для ПК, USB- кабель, алюминиевый кейс, заводским протоколом калибровки, батарейки Блок питания, 5В пост. Тока 500 мА, с евро-вилкой 100-250 В переем. Тока 50-60 Гц Высокопрочный зонд воздуха, т/п типа К, фиксиров. кабель 1.2 м Быстродействующий погружной зонд длина 300 мм диаметр 1.5 мм, водонепроницаемый, т/п типа К фиксиров. кабель 1.2 м Первичная поверка прибора Гарантия 2 года Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ; 1; 51 490; 61 788; Курская АЭС; 2015г. 2; Тепловизор; Testo 875-1i или аналог; Инфракрасное изображение Тип детектора FPA 160/120 пикселей, а.Si Температурная чувствительность (NETD) <50мК при 30 оС Оптическое поле зрения/мин. фокусное расстояние 32ох23о/0.1 м (стандартный объектив) 9ох7о/0.5 м (телеобъектив) Пространственное разрешение (IFOV) 3.3 мрад (стандартный объектив), 1.0 мрад (телеобъектив) Частота обновления кадра 9Гц Фокусировка ручная Спектральный диапазон 8…14 µm Реальное изображение Размер изображения/мин. фокусное расстояние 640х480 пикселей/0.4м Представление изображения Дисплей ж/к 3.5”, 20х240 пикс. Варианты изображения только ИК- изображение/реальное изображение/ИК-и реальное изображение Видеовыход USB2.0 Цветовая палитра 10(iron, raindow, raindow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, testo, iron HT) Измерение Температурный диапазон - 30…+100оС/ 0…+350оС (перекл.) Погрешность ±2оС, ±2% от изм.зн. Коэффициент излучения/настройка темпер.компенсации отражения 0.01…1/ручная Режим измерения «Солнечная энергия» Аналитические функции до 2-х точек измерения, распознавание горячей/холодной точек Функциональные возможности Цифровая камера Стандартный объектив 32ох23о Лазер 635нм, класс 2 Потоковое видео через USB Хранение изображений Формат файла .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls Устройство хранения данных SD- карата 2 Гб Питание Тип батареи быстро заряжаемый аккумулятор, литий-ионный Время зарядки 4 часа Варианты зарядки в приборе/ зарядное устройство Работа от сети да; Условия окружающей среды Рабочая температура -15оС…+40оС Температура хранения -30оС…+60оС Влажность воздуха 20%...80% без конденсации Класс защиты корпуса (IEC 60529) IP54 Вибрация (IEC 60068-2-6) 2G Физические характеристики Вес прибл. 900 г. Размеры (ДхШхВ) мм 152х108х262 Крепление к штативу М6 Корпус АБС-пластик Программное обеспечение для ПК Требования к системе Windows XP (Servis Pack 3) Windows 7 (Servis Pack 1) интерфейс USB 2.0 Стандарты, сертификация, гарантия Директива ЕС 2004/108/ЕС Гарантия 2 года Комплектующие и принадлежности В прочном кейс, Профессиональное ПО для ПК, Чехол Soft Case, Ремень для переноски, SD-карта USB- кабель, Ткань для очистки объектива, Блок питания, Литиево-инный аккумулятор, Запасной аккумулятор, Адаптер для крепления к штативу Быстродействующее зарядное устройство для одновременной зарядки двух аккумуляторов заводским протоколом калибровки, Первичная поверка прибора Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ; 1; 175 000; 210 600; Курская АЭС; 2015г. 3; Прибор для измерения влажности древесины и строительных материалов; Testo 616 или аналог; Принцип измерения емкостной Диапазон измерения < 50% древес. Диапазон измерения < 20% строит. материалы. Разрешение 0.1 Единицы измерения влагосодержание в % по весу по отн. К сухой массе (%) Глубина измерения до 5 см Частота измерения 0.5 с Обновление дисплея 0.5 с Технические данные Материал корпуса пластик АВС/металл Рабочая температура +5…+40оС Температура хранения -20…+70оС Влажность воздуха 10%...80% Класс защиты IP30 Размеры 70х58х234 мм Вес 260 г. Тип батареи 9В тип «Крона» 6F22 Ресурс 60 ч Чехол для прибора 1 шт. Первичная поверка прибора Гарантия 2 года Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ; 1; 19900; 23880; Курская АЭС; 2015г.

| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки | В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора поставки |
| 2 | Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием | - Сертификаты соответствия; - Паспорта; - Инструкции по эксплуатации; - Заводские протоколы калибровки; - Свидетельства о поверке оборудования и принадлежностей; - Разрешение на применение на территории РФ и объектах, подведомственных Ростехнадзору, |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации – согласно документации завода-изготовителя |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | АО «НИАЭП» |
|  | Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 |
|  | Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 |
|  | ИНН 5260214123, КПП 525350001 |
|  | Банковские реквизиты АО «НИАЭП»: |
|  | Получатель: АО «НИАЭП» |
|  | Р/сч 40702810200000002518 в НФ «ГАРАНТИЯ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Нижний Новгород |
|  | БИК 042282710 ОГРН 1075260029240 |
|  | К/сч 30101810400000000710 |