ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку шлака
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка шлака для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Шлак гранулированный медеплавильного производства 

	1) Масса зерен размером более 2,5 мм не должна превышать от 5% до 20% по общей массе, в том числе размером свыше 10 мм не более 1%;
2) Массовая доля оксидов железа (в пересчете на Fe2O3) должна быть от 40% до 50%;
3) Массовая доля оксида кремния SiO2 должна быть от 25% до 35%;
4) Массовая доля оксида магния MgO должна быть не более 5%;
5) Массовая доля оксида кальция CaO должна быть от 6% до 10%;
6) Насыпная плотность шлака в сухом состоянии от 1600 до 1900 кг/м3.
	     4200
	м3


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до места поставки, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.       
      4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на объекте (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН).

5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества.
       6. Место поставки продукции:

Челябинская область, г. Озёрск, промплощадка ФГУП «ПО «Маяк».
       7. Сроки поставки продукции:

не позднее 9 рабочих дней со дня подписания договора.

       8. Дополнительные условия:
Оформление пропусков по 3-й форме на технику и водителей для въезда в ЗАТО г.Озёрска и на промплощадку ФГУП «ПО «Маяк» осуществляются засчет Поставщика.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям 

(________________________________________)                                                                                                                                                                         






