# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту  здания котельной на ПХРО Самарского отделения филиала "Приволжский территориальный округ ФГУП "РосРАО".

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Капитальный ремонт  здания котельной на ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП  «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт здания котельной на ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Капитальный ремонт здания котельной на ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Капитальный ремонт здания котельной на ПХРО Самарского отделения: - Работы по демонтажу покрытий кровли; - Работы по ремонту монолитной плиты перекрытия; - Работы по устройству металлической двускатной кровли; - Внутренние отделочные работы.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов № пп; Выполняемые работы. Наименование; Ед.измер.; Количество. 1; 2; 3; 4. Демонтажные работы. 1; Разборка покрытий кровли из оцинкованной стали; м2; 20,05. 2; Разборка деревянных лаг, обрешетки, подшивной доски; м2; 20,05. 3; Разборка пароизоляции; м2; 20,05. 4; Демонтаж дверного блока; шт; 1. 5; Демонтаж оконного блока; шт; 1. 6; Погрузка строительного мусора; т; 0,35. 7; Вывоз строительного мусора; т; 0,35. Ремонт кровли. 8; Устройство бетонной стяжки 50мм; м2; 20,05. 9; Штукатурка торцов плит перекрытия, восстановление защитного слоя арматуры; м2; 7. 10; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков; м2; 7. 11; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами торцов плит перекрытия; м2; 7. 12; Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков; т; 0,395. 13; Монтаж опор под стойки ферм; т; 0,09. 14; Устройство металлической обрешетки из профильной трубы с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН; м2; 20. 15; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; м2; 53,15. 16; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза; м2; 53,15. 17; Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа; м2; 20,5. 18; Устройство пароизоляции прокладочной в один слой; м2; 20,5. 19; Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 200 мм; м2; 20,5. 20; Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (подшивка карниза); м2; 10,7. 21; Устройство обделок на фасадах; м2 фасада; 10,7. 22; Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2 поверхности воздуховодов; 4. 23; Защита листовой сталью дымохода; т; 0,03. Внутренние отделочные работы. 24; Очистка поверхностей стен и потолков от побелки; м2; 37,3. 25; Сплошное выравнивание штукатурки стен смесью типа <Ветонит> толщиной слоя 3 мм; м2; 26,5. 26; Сплошное выравнивание штукатурки потолков смесью типа <Ветонит> толщиной слоя 3 мм; м2; 10,86. 27; Сплошное выравнивание штукатурки оконных и дверных откосов смесью (типа <Ветонит>) толщиной слоя 3 мм; м2; 3,15. 28; Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза; м2; 10,86. 29; Окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная; м2; 10,86. 30; Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза; м2; 29,65. 31; Окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная; м2; 29,65. 32; Монтаж утепленной металлической двери; шт; 1. 33; Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных); шт; 1.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № пп; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; # Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150); # м3; # 1,03. 2; # Вода; # м3; # 0,8. 3; # Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия; # м2; # 0,3878. 4; # Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6; # м3; # 0,5. 5; # Ветошь; # кг; # 0,25. 6; Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ; кг; 9,5. 7; # Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; # м2; # 4. 8; # Шпатлевка клеевая; # т; # 0,003. 9; # Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180; # т; # 0,031. 10; # Кислород технический газообразный; # м3; # 1,34. 11; # Швеллеры N 40 из стали марки Ст0; # т; # 0,0021. 12; # Электроды диаметром 4 мм Э42; # т; # 0,001. 13; # Болты с гайками и шайбами строительные; # т; # 0,011. 14; # Пропан-бутан, смесь техническая; # кг; # 0,4. 15; # Растворитель марки Р-4; # т; # 0,0003. 16; # Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта; # м3; # 0,001. 17; # Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая; # т; # 0,01. 18; # Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т; # т; # 0,005. 19; # Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм; # 10 м; # 0,02. 20; Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т; т; 0,395. 21; # Электроды диаметром 4 мм Э46; # т; # 0,0034. 22; Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0,09. 23; # Шурупы-саморезы 4,2х16 мм; # шт.; # 360. 24; # Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали; # п.м; # 54. 25; # Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН; # м2; # 23,2. 26; # Ксилол нефтяной марки А; # т; # 0,0011. 27; # Уайт-спирит; # т; # 0,002. 28; # Эмаль ПФ-115 серая; # т; # 0,0202. 29; Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7; т; 0,231. 30; Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям; т; 0,002. 31; # Мастика битумная кровельная горячая; # т; # 0,14. 32; # Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б; # м2; # 22,55. 33; # Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180; # т; # 0,0051. 34; # Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2; # т; # 0,0119. 35; Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф-Н" (плотность 130); м3; 3,801. 36; # Канаты пеньковые пропитанные; # т. 37; # Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления; # т; # 0,0062. 38; # Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм; # т; # 0,0001. 39; # Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг; # т; # 0,0012. 40; # Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм; # т; # 0,0004. 41; # Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм; # т; # 0,0077. 42; # Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>; # т; # 0,0002. 43; # Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная); # кг; # 0,32. 44; Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 4. 45; Крепления для воздуховодов хомуты; т; 0,001. 46; Дроссель-клапаны диаметром до 280 мм; шт.; 1. 47; Сталь листовая; т; 0,03. 48; Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый; т; 0,14. 49; Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм; шт.; 1. 50; # Лента бутиловая; # м; # 2,15. 51; # Лента бутиловая ПСУЛ; # м; # 1,4. 52; # Лента бутиловая диффузионная; # м; # 0,4. 53; # Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл; # шт.; # 0,57. 54; # Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм; # 10 шт.; # 0,4. 55; # Клинья пластиковые монтажные; # шт.; # 4. 56; Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 0,5 м2; м2; 0,5.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет | 8 |