Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки: Ремонт с заменой окон зданий ТЭЦ на пластиковые.

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: здания ГРУ -1 ТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт с заменой окон зданий ТЭЦ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Замене на пластиковые подлежат окна здания ГРУ-1 (Главного распределительного устройства) ТЭЦ – 3-х этажное кирпичное строение. Оконные блоки (коробки и створчатые элементы), установленные в здании ГРУ-1, прослужили более 60 лет и не отвечают современным требованиям энергоэффективности, физически не могут выполнять возложенные на них функции по защите от атмосферных и шумовых воздействий. При выполнении работ предусматривается следующее: 1. Замена окон 1 этажа (мастерская) – в кол-ве 10 шт., размером 1350*1500 (шир×выс). 2. Замена окон на 2 этажа (комната приема пищи) – в кол-ве 10 шт.,, размером 1000*800 (шир×выс) 3. Замена окон 3 этажа (кабинеты ИТР) – в кол-ве 16 шт., размером 1000*2100 (шир×выс). 4. Замена окон на переходном мостике ГРУ-1 – машинный зал БСД – в кол-ве 12 шт., размером 1400*750 (шир×выс).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Необходимость замены оконных блоков на пластиковые.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Выезд представителя подрядчика для проведения замеров, уточнения размеров оконных блоков и расположения открываемых створок, согласования мероприятий по организации производства работ. Демонтаж старых окон, подоконных плит, наружных отливов. Уборка мусора, демонтированных конструкций и вывоз их на свалку. Изготовление, доставка и установка новых пластиковых окон в комплекте с запорами, внутренними откосами, подоконниками, наружными отливами. Устранение всех нарушений строительных конструкций, вызванных технологией проведения ремонта. Оконный профиль – ПВХ-профиль любой фирмы; стеклопакет двухкамерный; окна двухстворчатые: одна створка открывается внутрь помещения и оборудуется механизмом полного открывания, частичного открытия для проветривания, другая створка глухая. До начала работ Исполнитель разрабатывает сметную документацию в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ) здание главного распределительного устройства №1

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течении 60 дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных, отраслевых стандартов, сводов правил и руководящих документов, действующих в отрасли, в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда. Поливинилхлоридные профили д.б. изготовлены из жёсткого непластифицированного, модифицированного на высокую ударную вязкость и стойкость к климатическим воздействиям. Профили не должны иметь отклонений от формы (коробление, волнистость). Глубина коробки пластиковых окон должна составлять 60мм. Подвижные детали изделий должны перемещаться без заеданий. Конструкция разъёмных соединений должна исключать возможность их самопроизвольного разъединения после их установки на оконный блок. Конструкции изделий должны обеспечивать надёжную фиксацию створок, надёжное крепление деталей и узлов к створкам и коробкам. На поверхностях оконных блоков и других применённых материалах не допускается трещин, повреждений, расслоений, неравномерности окраски. Стеклопакеты должны быть заполнены инертным газом. Ширина рабочей поверхности внутреннего откоса не менее 300мм, цвет белый. Отлив должен быть выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета. Ширина наружного отлива д.б. не менее 300мм. Отлив должен быть надёжно закреплён к стене здания от ветровой нагрузки. Подоконники должны выдерживать температуру до+90оС без следов коробления, иметь белый цвет. Все подоконники должны быть смонтированы с выпуском внутрь помещения на 100 мм и выходить за внутренние границы оконного проёма не менее чем на 50 мм, оборудованы торцевыми заглушками. Монтажные швы узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2002 (ГОСТ 30971-2012) «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» с использованием паропроницаемой ленты (ПСУЛ) с уличной стороны, и гидроизоляционной ленты со стороны помещения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы по отдельным помещениям выполняются с обязательным окончанием установки каждого из заменяемых окон к концу рабочего дня заказчика. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока на монтажные работы, составляющего не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию объекта. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Все поставляемые материалы должны быть выполнены из материалов, разрешенных к применению на территории РФ, соответствующих гигиеническим требованиям безопасности, не содержать свинца. Все поставляемые материалы при эксплуатации и утилизации не должны выделять вредных, ядовитых, радиационных веществ; не должны создавать угрозу жизни человеку и окружающей среде при условии эксплуатации, хранения и утилизации. Поставщик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал поставщика и технику безопасности проведения работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику: - правила и инструкции по эффективному и безопасному использованию оконных конструкций; - копии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений удостоверяющие качество применяемых материалов, используемых при замене окон. Приемка смонтированных пластиковых окон осуществляется двухсторонней комиссией по приемке и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация предоставляется на бумажном носителе в 1 экземпляре, акты на выполненные работы – 2 экз.