Приложение № 12

к Договору от «___» __________ ______ г.

№ __________________________________________________________

Эксплуатационная документация 1С:УСО 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

к этикеткам штрих-кода

## Общие положения.

  - Настоящие Технические условия разработаны с целью организации деятельности Поставщика в процессе формирования этикеток штрих-кода поставляемого оборудования, материалов, трубопроводов, иных изделий (далее – оборудование) в порядке, определяемом настоящим Договором.

  - Настоящие Технические условия могут уточняться и/или дополняться по соглашению Сторон, без изменения цены Договора.

  - Поставщик обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими Субпоставщиками (в случае их привлечения) требований по маркировке поставляемого оборудования этикетками штрих-кода в соответствии с условиями настоящего Договора.

## Классификация этикеток штрих-кода

| Вид маркировки | - | - Маркировка с помощью этикеток: - двухслойные (полиэстер/полипропилен) этикетки - Металлизированные этикетки - Маркировка с помощью ярлыков - двухслойные (полиэстер/полипропилен) ярлыки - Непосредственная маркировка оборудования - лазерная маркировка - каплеструйная маркировка - иглоударная маркировка |
| --- | --- | --- |
| Размер маркировки | - |  |
| Материал этикеток | - | - Бумажные этикетки - Полипропилен - Полиэстер метализированный - Полиэстер - Полиимид - Акрил - Полиолеф - Винил |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |
| Адгезив | - | - Усиленный - Стандартный - Съемный клей (адгезив) |
| Тип клея |  | - Высокотемпературный акриловый адгезив - Водоэмульсионный акриловый адгезив - Специальный удаляемый адгезив - Высокопрочный акриловый адгезив - Высокоточный акриловый адгезив - Модифицированный акриловый адгезив - Временный / удаляемый акриловый адгезив - Сверхагрессивный каучуковый клей |
| Сила сцепления | - |  |
| Скорость прилипания | - |  |
| Цвет | - | - Золотой - Белый - Голубой - Желтый - Зеленый - Красный - Лимонный - Серебристый - Темно-желтый - Прозрачный - Черный |
| Вид покрытия этикетки | - | - Матовое - Глянцевое - Матовое метализированное - Глянцевое метализированное - Сатинированное |
| Применение | - | - Для применения внутри помещений - Для особо агрессивной среды - Для улицы и общих промышленных условий |
| Диапазон температур, оС | - | - Этикетки для работы до 120о С - Этикетки для работы до 150о С - Этикетки для работы до 300о С и более |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |
| Метод изготовления | - | - Лазерный, офисный - Термотрансферная печать - Лазерная гравировка - Маркировка металла: - Ударно-точечная – маркировка производится путём нанесения на поверхность металла серии точек, множество которых формируют линию надписи. - Прочерчивание - маркировка производится вычерчиванием сплошной линии на поверхности металла при помощи твёрдосплавной иглы. - Лазерная – маркировка материалов при помощи оптико-волоконного лазера |
| Поверхность нанесения |  | - медь [1103] алюминий [840] цинк [753] олово [526] свинец [458] нержавеющая сталь [700-1000] стекло [250-500] - нейлон [46] алкидная эмаль [45] полиэфир [43] эпоксидные краски [43] полиуретановые краски [43] АБС, поликарбонат[42] ПВХ [39] акрил [38] - ПВА [37] полистирол [36] ацеталь [36] полиэтилен [31] полипропилен [29] силикон [24] Teflon® [18] |

## Виды этикеток штрих-кода, обязательных к применению Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

В зависимости от типа поставляемого в соответствии с условиями настоящего Договора оборудования Поставщиком подлежат применению следующие виды этикеток штрих-кода:

  - Трубопроводы:

    - Нормализованные узлы опор:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков |
| --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |
| Адгезив | - | Съемный клей (адгезив) |
| Тип клея | - |  |
| Сила сцепления | - |  |
| Скорость прилипания | - |  |
| Цвет этикетки | - | Серебристый |
| Вид покрытия | - | Матовый |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |
| Метод изготовления | - | Термотрансферная печать |
| Поверхность нанесения | - |  |

    - Крепеж:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Съемный клей (адгезив) |  |
| Тип клея | - |  |  |
| Сила сцепления | - |  |  |
| Скорость прилипания | - |  |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Термотрансферная печать |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

    - Нормализованные узлы приводов:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |
| --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |
| Адгезив | - | Усиленный |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |
| Цвет | - | Серебристый |
| Вид покрытия | - | Матовый |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |
| Поверхность нанесения | - |  |

    - Фланцы:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Съемный клей (адгезив) |  |
| Тип клея | - |  |  |
| Сила сцепления | - |  |  |
| Скорость прилипания | - |  |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Термотрансферная печать |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

    - Прокат:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков и этикеток (или непосредственная маркировка оборудования) |
| --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки и Металлизированные этикетки |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |
| Адгезив | - | Для этикетки – усиленный; для ярлыка – съемный клей (адгезив) |
| Тип клея | - | - Высокопрочный акриловый адгезив |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |
| Цвет | - | Серебристый |
| Вид покрытия | - | Матовый |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |
| Метод изготовления | - | Для ярлыка - Термотрансферная печать; для этикетки - Лазерная гравировка; при непосредственном нанесении – Маркировка металла. |
| Поверхность нанесения | - |  |

    - Прокладочный материал:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Съемный клей (адгезив) |  |
| Тип клея | - |  |  |
| Сила сцепления | - |  |  |
| Скорость прилипания | - |  |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Термотрансферная печать |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

    - Фасонные детали:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков и этикеток (или непосредственная маркировка оборудования) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки и Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Для этикетки – усиленный; для ярлыка – съемный клей (адгезив) |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Для ярлыка - Термотрансферная печать; для этикетки - Лазерная гравировка; при непосредственном нанесении – Маркировка металла. |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

    - Трубы:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков и этикеток (или непосредственная маркировка оборудования) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки и Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Для этикетки – усиленный; для ярлыка – съемный клей (адгезив) |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Для ярлыка - Термотрансферная печать; для этикетки - Лазерная гравировка; при непосредственном нанесении – Маркировка металла. |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

    - Детали трубопроводов:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков и этикеток (или непосредственная маркировка оборудования) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки и Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Для этикетки – усиленный; для ярлыка – съемный клей (адгезив) |  |
| Тип клея | - |  |  |
| Сила сцепления | - |  |  |
| Скорость прилипания | - |  |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Для ярлыка - Термотрансферная печать; для этикетки - Лазерная гравировка; при непосредственном нанесении – Маркировка металла. |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

    - Прочие:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков и этикеток (или непосредственная маркировка оборудования) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки и Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Для этикетки – усиленный; для ярлыка – съемный клей (адгезив) |  |
| Тип клея | - | - Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Для ярлыка - Термотрансферная печать; для этикетки - Лазерная гравировка; при непосредственном нанесении – Маркировка металла. |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Арматура:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток (или непосредственная маркировка оборудования) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Для этикетки – усиленный; для ярлыка – съемный клей (адгезив) |  |
| Тип клея | - |  |  |
| Сила сцепления | - |  |  |
| Скорость прилипания | - |  |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Для этикетки - Лазерная гравировка; при непосредственном нанесении – Маркировка металла. |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Вентиляционное оборудование:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Усиленный или стандартный |  |
| Тип клея | - | - Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Приборы и оборудование ТТК:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков и этикеток (или непосредственная маркировка оборудования) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки и Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Для этикетки – усиленный; для ярлыка – съемный клей (адгезив) |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды или для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Для ярлыка - Термотрансферная печать; для этикетки - Лазерная гравировка; при непосредственном нанесении – Маркировка металла. |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Щитовые устройства:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Усиленный или стандартный |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +50 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Осветительная продукция:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Усиленный или стандартный |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +50 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Системы связи и сигнализации:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Усиленный или стандартный |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +50 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Система контроля и управления противопожарной защитой:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Усиленный или стандартный |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +50 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Кабельная продукция:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Усиленный или стандартный |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Материалы:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков и этикеток (или непосредственная маркировка оборудования) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки и Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Для этикетки – усиленный; для ярлыка – съемный клей (адгезив) |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды или для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Для ярлыка - Термотрансферная печать; для этикетки - Лазерная гравировка; при непосредственном нанесении – Маркировка металла. |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Двери, люки, ворота:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Усиленный или стандартный |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды или для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Оборудование водопровода и канализации:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Усиленный или стандартный |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды или для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +50 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Тепломеханическое оборудование:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Усиленный или стандартный |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды или для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Грузоподъемное оборудование:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Усиленный или стандартный |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды или для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +150 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Трансформаторы:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью этикеток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Усиленный или стандартный |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды или для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +50 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Лазерная гравировка |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

  - Прочее оборудование:

| Вид маркировки | - | Маркировка с помощью ярлыков и этикеток (или непосредственная маркировка оборудования) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер маркировки, см | - | 5 х 1,5 (2) |  |
| Материал этикеток | - | двухслойные (полиэстер / полипропилен) ярлыки и Металлизированные этикетки |  |
| Толщина материала, г/м2 | - |  |  |
| Адгезив | - | Для этикетки – усиленный; для ярлыка – съемный клей (адгезив) |  |
| Тип клея | - | Высокопрочный акриловый адгезив |  |
| Сила сцепления | - | 820 FMT 2 st.st |  |
| Скорость прилипания | - | 1000 N/m FMT 9/glass |  |
| Цвет | - | Серебристый |  |
| Вид покрытия | - | Матовый |  |
| Применение | - | Для особо агрессивной среды или для улицы и общих промышленных условий |  |
| Диапазон температур, оС | - | - 40 ÷ +50 |  |
| Минимальная температура нанесения, оС | - |  |  |
| Метод изготовления | - | Для ярлыка - Термотрансферная печать; для этикетки - Лазерная гравировка; при непосредственном нанесении – Маркировка металла. |  |
| Поверхность нанесения | - |  |  |

- Состав этикетки, содержащей штрих-код.

  - Стандартная этикетка штрих кода материально-производственных запасов.

  - Полное наименование номенклатуры в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору).

  - Номенклатурный номер по Номенклатурному классификатору Поставщика.

  - Входящий номер поступления по данным оперативного складского учета (заносится вручную)

  - Штрих код.

  - Расширенная этикетка штрих кода материально-производственных запасов.

  - Наименование этикетки (ярлык хранения);

  - Наименование проекта;

  - Полное наименование номенклатуры в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору).

  - Номенклатурный номер по Номенклатурному классификатору Поставщика.

  - Штрих код;

  - Наименование поставщика;

  - Входящий номер поступления по данным оперативного складского учета;

  - Упаковочный лист;

  - Номер и дата транспортной накладной;

  - Дата поставки;

  - Дата выдачи;

  - Характеристики МПЗ (Dn, Pp, Rtm);

  - Номер договора с поставщиком;

  - Номер чертежа;

  - Количество материально-производственных запасов;

  - Номер листа;

  - Заводской номер.

## 5. Макет этикетки, содержащей штрих-код

  - Стандартная этикетка штрих кода материально-производственных запасов.

макет этикетки:

  - Расширенная этикетка штрих кода материально-производственных запасов.

макет этикетки:

## 6. Требования к местам нанесения этикеток

Места крепления этикеток (ярлыков) или непосредственного нанесения маркировки необходимо выбирать исходя из следующих условий:

- удобство подхода персонала;

- надежность крепления (корпус или остов оборудования);

- открытость места крепления;

- в удалении от вращающихся частей.

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________________ _______________/_________________/ М.П. | ________________________________ __________________/______________/ М.П. |