Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке шкафов  вытяжных 1500 ШВн и 1500 ШВнв,  стола  пристенного химического СПХ-1800 Тd Тя  расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Шкафы  вытяжные 1500 ШВн и 1500 ШВнв,  стол пристенный химический СПХ-1800 Тd Тя  расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 2(двух) шкафов вытяжных 1500 ШВн и 1500 ШВнв, 1 (одного) стола пристенного химического СПХ-1800 Тd Тя с комплектом  документации

(паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Шкаф  вытяжной 1500 ШВн расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Масса ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф вытяжной Шкаф - цельнометаллический Экран наклонный – триплекс с системой противовесов Высота подъема экрана, мм 670 Глубина столешницы, мм 600 Материал столешницы – сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) В комплекте: тумба с вытяжкой, 2 поддона под реактивы 2 брызгозащищенных розетки 2 АЗС, выдвижной стол Фланец для подключения вентиляции, мм 200 Габаритные размеры, мм 1500х720х2200 | 1500 ШВн | компл | 1 | 55 |
| 2 | Шкаф вытяжной Шкаф - цельнометаллический Экран наклонный – триплекс с системой противовесов Высота подъема экрана, мм 670 Глубина столешницы, мм 600 Материал столешницы – сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) В комплекте: тумба с вытяжкой, 2 поддона под реактивы 2 брызгозащищенных розетки 2 АЗС, выдвижной стол, кран химически стойкий, сливная раковина и сливной сифон Фланец для подключения вентиляции, мм 200 Габаритные размеры, мм 1500х720х2200 | 1500 ШВнв | компл | 1 | 150 |
| 3 | Стол пристенный химический Стол – разборный стальной каркас, покрытый порошковой химстойкой краской Материал столешницы – сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) В комплекте: тумба с дверкой и тумба с ящиками, сливная раковина из нержавеющей стали, кран холодной воды, надставной стеллаж со светильником, блоком розеток. Габаритные размеры, мм 1800х600х1500 | СПХ-1800 Тd Тя (1800-600-1500) | компл | 1 | 50 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.

| Куратор проекта Начальник ОГМЦ ЦНИЛ | Морозов А.П. Черный К.Г. |
| --- | --- |