ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

ножниц гильотинных НГ-13
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ножниц гильотинных НГ-13
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


	Срок поставки

	1
	НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ НГ-13
	Шт.
	1
	Ножницы предназначены для резки листовой стали и сортового проката с временным сопротивлением σвр = 500МПа.
1.Толщина разрезаемых листов с временным сопротивлением σвр = 500МПа,мм - 13,не более

2.Ширина разрезаемых листов, мм - 2000, не более

3.Размер разрезаемого уголка, мм 63х63х6

4.Диаметр разрезаемого прутка, мм - 35, не более

5.Частота ходов ножа, холостых, мин-1
40, не менее

6.Угол наклона подвижного ножа, α:2010’

7.Усилие прижима, кН - 29

8.Длина листа отрезанного с упором, мм 500

9.Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм - 810

10.Расстояние между стойками в свету, мм -2230

11.Мощность электродвигателя, кВт- не менее 18,5

12.Тип муфты: С поворотной шпонкой

13.Тип тормоза - Ленточный

14.Система смазки - Пресс-масленки, ручная

15.Режимы работы:
Одиночный и Автоматический ход

16.Управление: Кнопочное, педальное

17.Габаритные размеры ножниц, м,  не более:

длина 3150

ширина 2100

высота 2300

18.Масса ножниц, кг не более 7000


	
	Март

2015г.


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.
3) Товар должен быть произведен не позднее 2014 года.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

