Приложение № 2

Техническое задание 

для размещения заказа на закупку
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»,
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Спецификация

	№ п/п
	Наименование ТМЦ, услуг
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1. 
	Топливо дизельное летнее
	Экологически чистое
1 Цетановое число, не менее                                                             51

2 Цетановый индекс, не менее                                                          46

3 Плотность при t=15оС, кг/м3,                                               820-845     

4 Полициклические ароматические углероды, %, не более           11

5 Содержание серы, мг/кг, не более                                               0,01
6 tоC вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже              40
7 Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более                               0,3
8 Зольность, %, не более                                                                 0,01
9 Содержание воды, мг/кг, не более                                               200
10 Общее загрязнение, мг/кг, не более                                               24

11 Испытания на медной пластинке                            класс 1 выдерживает.
12 Окислительная стабильность, общее кол-во осадков, г/м3, не более                                                                                                 25 

13 Смазывающая способность:

Скорректированный диаметр пятна износа 

при t=60оС, мкм, не более                                                                          460

14 Вязкость кинематическая при t=40о, мм2/с, в пределах        2,0-4,5  

15 Фракционный состав:

При температуре 250оC, % об., не менее                                                    65

При температуре 350оC, % об., не менее                                                    85

95% перегоняется при tоC, не выше                                                          360
16 Содержание метиловых эфиров жирных кислот, %, не более      5
17 Предельная  tоC фильтруемости, не выше                                    -5о
	т
	60


Особые требования: 
· Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства РФ, а также ТУ, сертификатам соответствия завода-изготовителя.
· Поставка автотранспортом Поставщика.
· Требуемый срок поставки – 15-20 августа 2014.  
Начальник ОГЭ





Ю.И. Макаренко
